technická specifikace sněhových pluhů:

______________________________________________________________________________________

Technické parametry dodávky – sněhový pluh se segmentovým břitem – typ A (2 ks)

rozdělení pluhů – typ A:

- Boskovice – podvozek Volvo FMX 4x4

- Rosice – podvozek Volvo FMX 4x4

- celková šířka vlastního pluhu (délka stíracího břitu) min. 3 600 mm

- šířka pracovního záběru pluhu v plném natočení min. 3 000 mm

- výška sněhového pluhu min.  1 100 mm

- štít pluhu – ocelový

- vlastní břit pluhu rozdělen na min. 9 samostatně odpružených segmentů

- pluh vybaven ocelovými břity – Rosice

- pluh vybaven gumovými břity - Boskovice

- celková hmotnost pluhu do 1 200 kg

- pluh v barevném provedení RAL 2011

- osazení pluhu na desku DIN 76 060 vel. 3/5

- pohon pluhu zajištěn od hydraulického okruhu podvozku (nosiče)

- hydraulické zvedání, spouštění a přetáčení na levou a pravou stranu

- ovládání pluhu z pracovního místa řidiče (obsluhy)

- provoz pluhu – pevná a plovoucí poloha

- pluh vybaven horním plastovým, hydraulicky plynule polohovatelným dílem, pro usměrňování odvodu sněhu

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové provedení)

- systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky

- pluh vybaven bočními chodníkovými nárazníky

- pluh vybaven pojistkou pro zajištění v transportní poloze

- pluh vybaven reflexním šrafováním

- pluh vybaven výstražným osvětlením LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)

- pluh vybaven výstražnými praporky (červená barva)

- pluh vybaven systémem hydromechanického nadlehčování

- pluh vybaven výškově stavitelnými pojezdovými koly bez vzdušnic

- pluh vybaven stojany pro odstavení radlice

- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky)

- pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu, komunikace s GPS ve vozidle)

Technické parametry dodávky – sněhového pluhu – těžké křídlo  - typ B (1 ks)

rozdělení pluhu – typ C:

- Boskovice – podvozek Tatra 4x4

- sněhový pluh tvaru křídla pro náročné podmínky

- vlastní pluh ocelový

- pluh musí umožňovat hydraulické natočení vpravo pod agresivním úhlem min. 40° a hydraulické natočení vlevo úhlem min 200 pro vyhrnování křižovatek apod.

- výrazně klenutý tvar štítu pro rasantní odhoz sněhu i přes vysoké bariéry

- provedení pluhu vyztužením trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- upínací deska dle DIN 76 060 vel. 3/5

- gumový stírací břit

- pluh se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí dvou párů rychlospojek;

- hmotnost do 1 250 kg

- hydraulické zvedání a spouštění

- zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem

- vodící pojezdová výškově stavitelná kola s blatníky o min. průměru 550 mm s výškovou regulací a systémem nadlehčení pro snadnou manipulaci při pluhu ležícím v plovoucí poloze na vozovce

- pracovní šířka pluhu v plném natočení min. 2 800 mm

- celková šířka vlastní pluhu (délka stíracího břitu) min. 3 700 mm

- výška pluhu vlevo min. 600 mm, vpravo min. 1600 mm (měřeno bez držáků pozičních osvětlení a případně praporků)

- oscilační systém udržující radlici v transportní poloze ve vodorovné pozici

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- příčný výkyv pluhu pro snadné kopírování vozovky v rozsahu min. 150

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu, (nepřipouští se jednoduché pryžové provedení)

- v případě potřeby musí být dodán současně k upínací desce mezikus pro dostatečné předsazení pluhu

- mechanické odstavné nohy

- výstražné osvětlení LED 24 V (bílé světlo zepředu, červené zezadu)

- barva oranžová RAL 2011

- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky)

- pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu, komunikace s GPS ve vozidle)