STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Jm kraj zastoupený MŠ, ZŠ a Dětský domov Ivančice

příspěvková organizace

Široká 484/42, 66491 Ivančice

DEMOLICE BUDOVY BEZ č.p./č.e.

NA POZEMKU p.č.st. 876 v k.ú. IVANČICE

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

SO1-DEMOLICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran 9

Zak.č. 1072/18

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2018

OBSAH

Technická zpráva

-průvodní zpráva

-souhrnná technická zpráva

-technické řešení

Výkresová část

-situace				1:250			01

-půdorysy, řezy,			1:100			02

-fotopohledy				-			03

Průvodní zpráva

1) Identifikační údaje

1.1) Údaje o stavbě

a) název stavby:	Demolice budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 876 v k.ú. Ivančice,

b) místo stavby:	Ivančice,  parc.č. st.876 , k.ú. Ivančice

c) předmět dokumentace			Demolice stávajícího objektu skleníků

1.2) Údaje o stavebníkovi		Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření MŠ,ZŠ a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Široká 484/42, 66491 Ivančice

1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace	Ing. Václav Starý, č. autorizace 1000659

2- Seznam vstupních podkladů		-vlastní zaměření místa demolice

-investiční záměr

3- Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-objekt určený k demolici se nachází v městě Ivančice v areálu MŠ,ZŠ a Dětský domov Ivančice  a je v KN veden jako budova bez č.p./č.e –zemědělská stavba na parc.č. st.876,k.ú. Ivančice (zastavěná plocha a nádvoří). Celková výměra pozemku je 250m2

b) údaje o ochraně území

-bez ochrany

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba respektuje požadavky dotčených orgánů v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci

d) seznam sousedních pozemků nezbytných pro provedení bouracích prací

-nejsou nárokovány

4- Údaje o stavbě

a) druh a účel odstraňované stavby

Jedná se o objekt skleníku skládající se z technické místnosti obdélníkového půdorysu, 2 skleníků z nichž jeden je zasklen plochým sklem v profilu sedlovém a druhý obloukovou konstrukcí s plastovými ohýbanými prvky

b) údaje o ochraně stavby

- bez ochrany

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci

d) stávající kapacity stavby

-zastavěná plocha objektů určených k demolici:  207m2

-obestavěný prostor objektů určených k demolici: 500m3

e) základní předpoklady pro odstranění stavby

-stavba bude odstraněna postupným rozebráním nadzemních konstrukcí a zdiva a následnou demolicí části spodní (základy).

Souhrnná technická zpráva

1)  Popis území stavby

a) charakteristika  stavebního pozemku

pozemek, na kterém se objekt k demolici nachází je svažitý s převýšením na obrysu stavby cca 2,3m s dobrým příjezdem i přístupem pro mechanizaci po místní komunikaci. Investor disponuje též dostatečným pozemkem pro případné meziskládky bouraného materiálu

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

-stavba je připojena na vnitřní rozvod nn, vody a plynu v areálu školy

Před zahájením demoličních prací provede stavebník odpojení od těchto sítí

Před zahájením demoličních prací si investor vyžádá vyjádření o existenci veřejných sítí u jejich správců

c) poloha vzhledem k záplavovému území

-pozemek je mimo záplavové území

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Odstranění stavby neovlivní sousední stavby ani pozemky. Jelikož se stavba nachází v areálu školy je nutné přijmout v průběhu demolice nezbytná bezpečnostní opatření a to jak k průběhu vlastního bourání tak k provozu v areálu školy.

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby škodlivými látkami

-prostor stavby není kontaminován škodlivými látkami pro životní prostředí a předpokládá se, že ani v průběhu bouracích prací ke kontaminaci nedojde

f) požadavky na kácení dřevin

-nejsou

g) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

-nejsou

2)  Celkový popis stavby

a)  Stručný popis stavebních objektů

Objekt skleníku v areálu školy se skládá ze 4 částí:

-technická místnost

-pařeniště

-sedlový skleník

-obloukový skleník

Jedná se o objekty stáří cca 80 let ze stavebně technického hlediska dožilé, ze statického hlediska ve vážném až havarijním stavu

Technická místnost –zděná na betonových základech, částečně podsklepená, zastřešení pultovou střechou tvořící přímo strop z válcovaných profilů a betonových desek. Střešní plášť je tvořen hydroizolačním pásem. Rozměry 9,0 x 4,5m, výška 3,0m, v místě podsklepení bourací výška 4,0m

Pařeniště- obdélníkový objekt zděný na betonových základech, rozměry 3,3 a 16m, nezakrytý

Sedlový skleník-zděný na betonových základech, zakrytí sedlovou prosklenou konstrukcí z plochého skla do válcovaných profilů L20/20 a T40/40. Rozměry  15,5x3,7m, výška 2,35m

Obloukový skleník-zděný na betonových základech, zakrytí obloukovou konstrukcí z profilů L a T s plastovými obloukovými výplněmi. Rozměry 13,0x4,3, výška 2,2m

b)  Stručný popis technických a technologických zařízení

V objektu je instalována elektroinstalace, rozvody vody a plynový kotel vč. vnitřní instalace a otopných těles. Součástí demolice stavby je též demontáž těchto zařízení.

c)Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu na stavbě

-v rámci stavebního průzkumu bylo zjištěno, že stavební části objektů neobsahují složky, které jsou na základě vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. zatříděny do katalogu odpadů do kategorie nebezpečné.

3)  Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací  místa  technické infrastruktury

-stavba je připojena na vnitřní  rozvod nn, plynu a vodovodu

b) Způsob odpojení

- veškeré přípojky budou před zahájením demoličních prací odpojeny a zaslepeny odbornou firmou, popř. správci sítí.

Před zahájením demoličních prací si investor vyžádá vyjádření o existenci veřejných sítí u jejich správců

4)  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) Terénní úpravy po odstranění stavby

-na místě stavby bude provedena úprava pláně, dovezena ornice a provedeno její rozprostření

v místě demolice. Dále bude proveden výsev trávníku.

b) Použité vegetační prvky

-nejsou

5)  Zásady organizace bouracích prací

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií

-nejsou nárokována žádná zvláštní média nad rozsah běžných bouracích prací

b) Odvodnění staveniště

-netýká se

c) Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu

-stávající místní komunikace

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

-není

e) Ochrana okolí staveniště

-nevyžaduje se

f) Maximální zábory

-pouze v rámci bouraných objektů a na pozemku investora

g) Návrh zatřídění  demoličních odpadů

Popis objektu z hlediska nakládání s odpady:

Technická místnost –zděná na betonových základech, částečně podsklepená, zastřešení pultovou střechou tvořící přímo strop z válcovaných profilů a betonových desek. Střešní plášť je tvořen hydroizolačním pásem. Rozměry 9,0 x 4,5m, výška 3,0m, v místě podsklepení bourací výška 4,0m. Objekt je vybaven vnitřními rozvody plynu, nn a vodovodu. Okna dřevěná, dveře dřevěné do ocel. zárubní. Podsklepená část se odbourá do úrovně cca 1m pod úroveň upraveného terénu a do této úrovně zasype sutí.

Pařeniště- obdélníkový objekt zděný (sokl) na betonových základech, rozměry 3,3  x 16m, nezakrytý, výška cca 0,6m, kovové podpěry

Sedlový skleník-zděný na betonových základech, zakrytí sedlovou prosklenou konstrukcí z plochého skla do válcovaných profilů L20/20 a T40/40. Rozměry  15,5x3,7m, výška 2,35m.

Kovové podpěry, dřevěné odkládací plochy

Obloukový skleník-zděný na betonových základech, zakrytí obloukovou konstrukcí z profilů L a T s plastovými obloukovými výplněmi. Rozměry 13,0x4,3, výška 2,2m. Kovové podpěry, dřevěné odkládací plochy, betonový chodník

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při výstavbě produkovány následující odpady :

| Katalogové číslo odpadu * | Název odpadu * | Výpočet/odhad množství (t) | Způsob nakládání s odpadem ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamen | 20 | b |
| 17 01 07 | směsi bet., cihel, tašek a ker.výr. | 178 | d |
| 17 02 01 | dřevo | 0,8 | d |
| 17 02 02 | sklo | 1,4 | c |
| 17 02 03 | plasty | 0,2 | c |
| 17 03 02 | asfaltové směsi | 0,25 | d |
| 17 04 05 | železo | 1 | c |

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Způsob nakládání s odpady:

a-předcházení vzniku

b-příprava k opětovnému použití

c-recyklace

d-jiné využití (např. energetické)

e-odstranění

h) Ochrana životního prostředí

-během bouracích prací dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních.

i) Bezpečnostní řešení stavby

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy:

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb.

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .

Související právní normy a předpisy

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí))

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb.

-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Technické řešení

Návrh postupu odstranění stavby

-Objekt technické místnosti

Objekt bude demolován postupným rozebíráním za pomoci malé mechanizace.

-střešní krytina se separací

-střešní krytina (asfaltový pás)

-nosná konstrukce stropu

-vyrovnávací beton

-betonové desky

-ocelové profily

-nosná konstrukce a opláštění

-zděné konstrukce obvodových stěn

-beton a kamen (základy, podlahy)

-ostatní konstrukce

-okna ,dveře

-technické vybavení

-Pařeniště

-nosná konstrukce a opláštění

-zděné konstrukce obvodových stěn

-beton a kamen (základy, podlahy)

-ostatní konstrukce

-ocelové podpěry

Sedlový skleník

-střešní krytina se separací

-skleněné výplně

-ocelová konstrukce

-nosná konstrukce a opláštění

-zděné konstrukce obvodových stěn

-beton a kamen (základy, podlahy)

-ostatní konstrukce

-ocelové podpěry

Obloukový skleník

-střešní krytina se separací

-plastové výplně

-ocelová konstrukce

-nosná konstrukce a opláštění

-zděné konstrukce obvodových stěn

-beton a kamen (základy, podlahy)

-ostatní konstrukce

-ocelové podpěry

Z demontovaných prosklených obvodových a plastových dílců budou zdemontovány skleněné výplně tak, aby došlo k separaci sutí, které je možno použít pro další recyklaci.

Samostatně separovány a ukládány do zvláštního kontejneru budou kabely elektroinstalace

(pokud se najdou)

Kovové konstrukce je možné opětovně použít jako stavební materiál (válcované profily), popřípadě odevzdat do sběren kovového odpadu (podpěry, kovové kostry skleníků, klempířské výrobky, technická zařízení)

Dřevěné konstrukce budou separovány podle toho, zda jsou opatřeny ochrannými nátěry nebo ne. Dřevěné prvky bez povrchové úpravy mohou být použity ve formě paliva. Ostatní budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 Sb a navazujících předpisů (spalovny)

Ostatní materiály je možno použít k recyklaci

Zděné konstrukce budou odstraněny postupným rozebíráním a odvezeny ve formě směsí s betonem a omítkami na skládku

V poslední fázi se provede vybourání podkladních betonů  a základových konstrukcí z betonu. Betonové konstrukce budou odstraněny postupným rozebíráním a odvezeny ve formě směsí s cihlami a omítkami na skládku

V podsklepené části objektu se provede odbourání zdiva do úrovně cca 1m pod upravený terén a do této výšky se provede zhutněný zásyp sutí

V celém prostoru demolice se provede po jejím provedení úprava pláně ve svahu, dovezení ornice a založení trávníku