„III/3744 Benešov průtah“

Stavba:			III/3744 Benešov průtah

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice III/3744 částečně v extravilánu a částečně v intravilánu obce Benešov, km 20,120 – 20,720

Pozemky:	p.č. 1092/3 	k.ú. Benešov u Boskovic

Povrch silnice III/3744 v km 20,120 – 20,720 je tvořen vrstvou asfaltového betonu, obrusná vrstva vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

Oprava povrchu bude provedena v km 20,120 – 20,720 částečně v extravilánovém úseku před obcí Benešov a částečně v intravilánu obce Benešov. Úprava končí v místě zaústění silnice III/3744 do silnice II/373 v obci Benešov. Celková délka opravy silnice III/3744 činí 0,600 km.

Po odstranění nánosů na krajnicích v extravilánové části (zajistí objednatel) bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 40 mm. Vyfrézovaná obalovaná směs bude odvážena do areálu ZD Benešov do vzdálenosti do 2 km. V intravilánové části bude provedena výšková úprava stávajících kanalizačních šachet (6ks), uličních dešťových vpustí (5ks) a vodovodních armatur (14ks) do úrovně nové nivelety vozovky. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm v ploše 3.610 m2.

Po pokládce obrusné vrstvy bude provedena sanace pracovních spár (ZÚ, KÚ, podélná spára) a nové vodorovné dopravní značení. To bude provedeno v celkovém rozsahu 445 m2 v extravilánu od konce obce Kořenec po začátek obce Benešov – vodicí pruhy V4 š. 12,5 cm.

Objednatel zajistí dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním a úpravu sjezdů na okolní pozemky a účelové komunikace.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Oprava silnice III/3744 v průtahu obce Benešov souvisí se stavbou obce – rekonstrukcí chodníků podél silnice. Obě stavby bude nutno časově koordinovat.

Termín realizace stavby:

zahájení – červenec 2019

ukončení – do 31.10. 2019

V Blansku 21. 6. 2019 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK