# VŠEOBECNÁ ČÁST

## Identifikační údaje

Stavba : 				III/4199 Nížkovice

Druh stavby:				Obnova povrchu vozovky

Stavební objekt:			SO 101 – Komunikace

SO 182 – Dopravně inženýrské opatření

Investor :				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 						organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Zpracovatel projektu:			Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 						organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Přílohu zpracoval:			Ing. Michal Harašta

email: michal.harasta@susjmk.cz

Tel.: 547 120 430

Mobil: 775 621 848

Kraj:					Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností:	Slavkov u Brna

Obec s pověřeným obec. Úřadem:	Slavkov u Brna

Katastrální území:			Nížkovice

Poloha:				intravilán, extravilán

## Účel stavby

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu povrchu silnice III/4199 před obcí Nížkovice a také v části jejího intravilánu, byla navržena obnova obrusné vrstvy. V intravilánu obce dojde k výměně obrusné vrstvy v tloušťce 50mm a v extravilánu bude stávající povrch zesílen v tl. 50mm. Začátek úseku se nachází přibližně 352m před začátkem obce Nížkovice v km 9,274 a konec úpravy se nachází u napojení na silnici I/54. Celková délka úseku je 630,15m.

Postup návrhu rekonstrukce vozovky

  - Osazení přechodného dopravního značení

  - Frézování obrusné vrstvy (vysprávek a nerovností) v tl.50mm – INTRAVILÁN

  - Zametení a očištění povrchu

  - Aplikace spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí se zbytkovým obsahem pojiva 0,5kg/m2

  - Vyrovnávka povrchu asfaltovým betonem – propadlých krajů

  - Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm

  - Ošetření pracovních spar – proříznutí a zalití asf. zálivkou

  - Odstranění přechodného dopravního značení a vyklizení staveniště

V Brně červen 2019						Vypracoval: Ing. Michal Harašta