II/390 Borovník

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | II/390 Borovník |  |  |  |  |  | 07/2019 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :			II/390 Borovník

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		KSÚS Vysočiny a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice II/390

Úsek mezi obcemi Rozseč a Březí na území Jm kraje, km 10,552 – 10,908

Obec :			Borovník (595331)

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Borovník (607894)

Dotčené pozemky :	p.č. 900/1 k.ú. Borovník

3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/390 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi..

Oprava silnice II/390 bude realizována v extravilánovém úseku mezi obcí Rozseč (kraj Vysočina) a obcí Březí (kraj Vysočina) na území Jihomoravského kraje. Délka opravovaného úseku je 0,356 km.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tlouštce 60 mm. Nová obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřik z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m-2.

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

- Odstranění nánosů na krajnicích

- Očistění povrchu komunikace

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření podélné pracovní a příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou.

Stavební práce budou prováděny při následující organizaci provozu:

- Vyrovnání stávajícího profilu i pokládka obrusné vrstvy ACO 11 – po polovinách za provozu, provoz řízen pomocí SSZ

- Dokončovací práce – VDZ, úprava krajnic - budou prováděny za částečného omezení silničního provozu – zřízení posuvného pracovního místa

- Realizace opravy silnice II/390 na území Jm kraje má přímou souvislost s opravou silnice II/390 v úseku Rozseč – Březí na území kraje Vysočina – obě stavby musí být časově koordinovány

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2019

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení

ukončení – září 2019

V Blansku 2.7.2019					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK