Stavební práce v areálu školy

PROJEKT  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

3.1.c - STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY PRAXE - PŘEMÍSTĚNÍ KOVÁRNY

V Brně, duben / 2014

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing.arch. Mikuláš Starycha

Ing. Miroslav Rozehnal

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební práce v areálu školy

Část: 3.1.c - STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY PRAXE - PŘEMÍSTĚNÍ KOVÁRNY

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Místo stavby				: ulice J. Skácela 890, Strážnice, parc. č. 731/15

Katastrální území			: Strážnice na Moravě

Sousední parcely číslo:  731/1, 787/1, 788

c) předmět projektové dokumentace.

Projektová dokumentace řeší:

Stávající školní kovárna se nachází v objektu dílen. Z důvodu rekonstrukce školních dílen (samostatné správní řízení) bude nutno kovárnu přemístit do stávajících nevyužívaných prostor v technicko – hospodářském a skladovém objektu v zadní části areálu střední školy Strážnice.

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu střední školy Strážnice na ulici J. Skácela a Smetanova.

Stávající prostory jsou bez využití (původní stav sloužil jako zkušebna motorů zemědělských strojů). Projekt pro stavební řízení je předložen z důvodu změny účelu využití, zásahu do nosných konstrukcí a změny vzhledu stavby. Změna dokončené stavby zahrnuje pouze stavební úpravy. Projekt

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude stavebními úpravami dotčeno.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Stavebník: Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62   (hospodaření se svěřeným majetkem)

Vlastnické právo ke stavbě: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, 601 82

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Projektant: Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.

Gargulákova 32, Brno, 614 00

IČO		: 27718131

DIČ		: CZ27718131

Tel		: 545 242 103

e-mail	: architekti@tihelka-starycha.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem,

popřípadě specializací jeho autorizace

- Ing. arch. Zdeněk Tihelka, číslo autorizace 466

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

•	stavební řešení				: Ing. Miroslav Rozehnal

•	ZTI – kanalizace a vodovod + plyn	: Ing. Jan Flídr

•	silnoproudé rozvody a osvětlení		:  Jiří Kovář

•	ústřední vytápění a vzduchotechnika	: Ing. Josef Hejč

•	požární ochrana			: Ing. Miroslav Fabian

•	rozpočty				: Ing. L. Pejchal

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Stavební úpravy jsou řešeny ve stávajícím technicko hospodářské a skladovém objektu, který se nachází v zadní části areálu střední školy Strážnice. Vstup a příjezd na pozemek je z ulice J. Skácela.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, zóně nebo ve zvlášť chráněném území.  Stavba je mimo záplavové území.

c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry nebudou stavebními úpravami změněny. Stávající zpevněné plochy kolem domu jsou odvodněny do kanalizace. Stávající vstupní rampa (chodník) ze žulových kostek bude předlážděn.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Stavba je v souladu s platným územním plánem města Strážnice. Navrhované stavební úpravy nemají vliv na funkční využití domu dle  územního plánu. Stavba bude sloužit pro školní výuku.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí.  Stavba bude provedena na stavební povolení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Navrhovaným stavebním řešením nebudou měněny územní poměry.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Zapracování stanoviska Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje:

Stavebník zajistí nejpozději při závěrečné prohlídce stanovisko HZS k užívání stavby

Odpadové hospodářství:

Odpady vzniklé stavební činností a následným provozem budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech číslo 185/2001 Sb. v návaznosti na odpadové hospodářství města. Před kolaudací budou  předloženy doklady o způsobu využití jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmé jakým způsobem a kým byly odpady z předmětné stavby zlikvidovány. Střešní krytina bude zlikvidována dle zásad  s nakládáním nebezpečného odpadu.

Dopravní řešení:

Stavebník nebude pro skládku materiálů a stavebních hmot využívat  veřejné pozemní komunikace. Vozidla a stavební technika, která bude zajišťovat dopravní obsluhu stavby nebudou po dokončení stavebních prací odstavována a parkována na místních komunikacích. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena plynulost a bezpečnost provozu vozidel na silničních komunikacích, rovněž zajistí, aby nebyla komunikace znečištěna a nebylo na ni umisťováno zařízení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Řešené území nevyžaduje výjimku příp. jiné úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Bez požadavku.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavba bude prováděna na pozemku parcela číslo 731/15:

Místo stavby				: ulice J. Skácela 890, Strážnice

Katastrální území			: Strážnice na Moravě

Sousední parcely číslo:  731/1, 787/1, 788

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Řešený projekt zahrnuje – stavební úpravy se změnou účelu užívání.

b) účel užívání stavby,

Školské zařízení.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba nevyžaduje speciální ochranu. Stavba není kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost,

c) ochrana  zdraví  osob  a  zvířat,  zdravých  životních  podmínek  a  životního prostředí,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpečnost při užívání,

f) úspora energie a tepelná ochrana

Splněno stavba je navržena v souladu se základními požadavky. Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí přílohy projektové dokumentace. Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na  základové konstrukce.

Ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb.  o bezbariérovosti nebudou stavebními úpravami dotčeny. Vstupní dveře do kovárny budou mít průchozí světlou šířku 900mm s maximálním výškovým rozdílem 20mm. Sklon vstupní rampy je 6% - stávající.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Zapracování stanoviska Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje:

Stavebník zajistí nejpozději při závěrečné prohlídce stanovisko HZS k užívání stavby

Odpadové hospodářství:

Odpady vzniklé stavební činností a následným provozem budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech číslo 185/2001 Sb. v návaznosti na odpadové hospodářství města. Před kolaudací budou  předloženy doklady o způsobu využití jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmé jakým způsobem a kým byly odpady z předmětné stavby zlikvidovány. Střešní krytina bude zlikvidována dle zásad  s nakládáním nebezpečného odpadu.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Řešená stavba nevyžaduje výjimku příp. jiné úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

- Počet podlaží:								1.NP

- Účel:								školské zařízení

- Užitková plocha není řešenými stavebními úpravami změněna 	= 48,18m2

- Výška stavby (výška hřebene)					5,10m od +/-0,000

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Stavební úpravy nemají vliv na stávající hospodaření s dešťovou vodou a pitnou vodou. Stavba má spotřebu nižší jak 700 GJ - pro řešenou stavbu není třeba vydání stanoviska ČR státní energetická inspekce. Základní bilance a spotřeby jsou součástí projektů speciálních profesí – zdravotechnika, plyn, topení, vzduchotechnika a elektroinstalace.

Stavba nebude mít vliv na sousední stavby. Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Splaškové odpadní vody jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace – beze změny.

Likvidace odpadů

Odpad bude separován a likvidován v příslušných kontejnerech.

Druhy odpadů při výstavbě:

DRUH							KÓD		KATEGORIE

Papír a lepenka						200101		O

Železo a ocel						170405		O

Beton							170101		O

Cihly					          	             170102	              O

Dřevo							170201		O

Sklo							170202		O

Ostatní izolační materiály	          		  		170604	              O

Směsný stavební a demoliční odpad    			170904	   	O

Tašky a keramické výrobky				170103		O

Plasty					                      	170203	              O

Zemina a kamení						170504		O

Druhy odpadů při provozu:

DRUH							KÓD		KATEGORIE

Papír a lepenka						200101		O

Plast							200139	  	O

Komunální odpady jinak blíže neurčené			200399		O

Drobné plastové předměty					200103		O

Kovy							200140		O

Směsný komunální odpad	           				200301		O

Uliční smetky						200303		O

Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě a provozu budou uloženy odděleně do samostatných kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených obalů. Likvidace materiálu (střešní krytina) s obsahem azbestu je popsána v souhrnné zprávě řešeného projektu.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládaný termín zahájení stavby		07/2014

Předpokládaný termín dokončení stavby		08/2014

k) orientační náklady stavby.

Náklady stavby budou upřesněny položkovým rozpočtem.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení.

____________________________________________________________________________________

Místo a datum  vypracování:					           Vypracoval: Ing. Miroslav Rozehnal

V Brně,  04/2014