Stavební práce v areálu školy

PROJEKT  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

3.1.c - STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY PRAXE - PŘEMÍSTĚNÍ KOVÁRNY

V Brně, duben / 2014

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing.arch. Mikuláš Starycha

Ing. Miroslav Rozehnal

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek se nachází na pozemku parcela číslo  731/15, k.ú. Strážnice na Moravě. Jedná se o stavbu v uzavřeném areálu střední školy Strážnice na ulici J. Skácela 890.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro navrhované stavební úpravy není třeba k projektu pro stavební řízení a pro provádění stavby provádět speciální průzkumné práce. Před realizací stavby budou provedeny sondy za účelem zjištění skutečného stavu nosných a nenosných konstrukcí – zejména izolace stavby proti vlhkosti a konstrukce střechy a podhledu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavební práce nebudou mít vliv na sousední stavby a pozemky. Odtokové poměry v území nebudou řešenou stavbou dotčeny.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bez požadavku.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Bez požadavku.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících domovních rozvodů v řešeném prostoru. Elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna ze stávajících domovních rozvodů elektro NN. Dopravní řešení je stávající a nebude stavbou upravováno.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Předpokládaný termín zahájení stavby		07/2014

Předpokládaný termín dokončení stavby		08/2014

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby,

Školské zařízení.

b) základní kapacity funkčních jednotek,

Stavba obsahuje jednu místnost.

- Počet podlaží:							1.NP

- Účel:								školské zařízení

- Užitková plocha není řešenými stavebními úpravami změněna 	= 48,18m2

- Výška stavby (výška hřebene)					5,10m od +/-0,000

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

Odpad bude separován a likvidován v příslušných kontejnerech.

Druhy odpadů při výstavbě:

DRUH							KÓD		KATEGORIE

Papír a lepenka						200101		O

Železo a ocel						170405		O

Beton							170101		O

Cihly					          	             170102	              O

Dřevo							170201		O

Sklo							170202		O

Ostatní izolační materiály	          		  		170604	              O

Směsný stavební a demoliční odpad    			170904	   	O

Tašky a keramické výrobky				170103		O

Plasty					                      	170203	              O

Zemina a kamení						170504		O

Druhy odpadů při provozu:

DRUH							KÓD		KATEGORIE

Papír a lepenka						200101		O

Plast							200139	  	O

Komunální odpady jinak blíže neurčené			200399		O

Drobné plastové předměty					200103		O

Kovy							200140		O

Směsný komunální odpad	           				200301		O

Uliční smetky						200303		O

Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě a provozu budou uloženy odděleně do samostatných kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených obalů.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Z hlediska funkční regulace je řešený projekt v souladu s územním plánem jako  stavba  vhodná v daném území. Město Strážnice  má platný územní plán. Stavba respektuje platný územní plán města.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Tvarové řešení zůstane zachováno stávající.

Materiál pohledových ploch:

- Probarvená fasádní omítka

- Mozaiková omítka soklu

- Vlnitá střešní krytina

- Výplně z plastových profilů

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Bez požadavku. Objekt obsahuje vybavení školní kovárny – výhně, kovadliny, buchar, pracovní stůl apod.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb.  o bezbariérovosti nebudou stavebními úpravami dotčeny. Vstupní dveře do kovárny budou mít průchozí světlou šířku 900mm s maximálním výškovým rozdílem 20mm. Sklon vstupní rampy je 6% - stávající.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny el. instalace budou provedeny v souladu s vyhláškami, ustanoveními a normami, platnými v době realizace. Pochůzná plocha podlahy bude respektovat součinitel smykového tření.  Elektrická instalace v blízkosti umyvadla bude  provedena ta, aby byla dodržena příslušná ustanovení ČSN.

Ke stavbě je zajištěn příjezd vozidel hasičského a zdravotního záchranného sboru. Příjezdové komunikace jsou širší jak 3,5m.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Popis prováděných opatření

Stávající školní kovárna se nachází v objektu dílen. Z důvodu rekonstrukce školních dílen (samostatné správní řízení) bude nutno kovárnu přemístit do stávajících nevyužívaných prostor v technicko – hospodářském a skladovém objektu v zadní části areálu střední školy Strážnice.

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu střední školy Strážnice na ulici J. Skácela a Smetanova.

Stávající prostory jsou bez využití (původní stav sloužil jako zkušebna motorů zemědělských strojů). Projekt pro stavební řízení je předložen z důvodu změny účelu využití, zásahu do nosných konstrukcí a změny vzhledu stavby. Změna dokončené stavby zahrnuje pouze stavební úpravy. Projekt

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude stavebními úpravami dotčeno.

Popis konstrukcí – stávající stav

Stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepená stavba s šikmou sedlovou střechou.  Zdivo stavby je z keramických voštinových cihel. Podlaha je betonová. Stavba je založena na základových pasech. Střešní konstrukce je řešena šikmou sedlovou střechou s nosnou konstrukcí z ocelových příhradových vazníků. Střešní krytina je z velkoplošných vlnitých desek. Výplně otvorů jsou z plastových a ocelových profilů.

Stavebně technické posouzení  stávajícího stavu objektu

Na základě místní prohlídky  lze konstatovat, že stávající konstrukce nebudou stavebními úpravami výrazně ovlivněny. Stavba nevykazuje viditelné statické a estetické poruchy, které by znemožňovaly provedení  stavebních úprav.  Stávající fasádu lze využít pro kontaktní zateplení.  Zateplení  neovlivní únosnost svislých konstrukcí.

Bourací práce

Před zahájením stavebních a bouracích prací bude ověřen skutečný stávající stav konstrukcí. Bourací práce zejména obsahují:

-odstranění výplní otvorů,

-odstranění podlahy,

-odstranění části svislých konstrukcí,

-demontáž vnitřního technického vybavení .

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Ostatní ponechané konstrukce budou zajištěny proti poškození – zakryty apod.

Nový stav – navrhované řešení

Zemní práce, výkopy

Výkopy budou provedeny pro úpravu vnitřní ležaté kanalizace a pro předláždění vstupu.

Základy

Založení stávající stavby se předpokládá na základových pasech z monolitického prostého betonu.  Nový plošný základ bude proveden v místě plánovaného umístění bucharu.  Základ bude z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí 6-150/150mm. Stávající podkladní beton bude dle skutečnosti na stavbě opraven.

Izolace proti vlhkosti

Stávající stav izolace proti zemní vlhkosti není přesně znám a bude před prováděním stavebních prací ověřen sondou, předpokládá se, že stávající izolace je nevyhovující a bude dodatečně provedena. Nová dodatečná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena podřezáním a vložením asfaltového pásu nebo tuhé PE fólie. Řešení izolace proti vlhkosti bude upřesněno během provádění stavebních prací na základě zjištěné skutečnosti.

Nová izolace v ploše bude provedena z asfaltového pásu typu S, který bude nataven na penetrovaný podkladní beton.

Poznámka:  zpevněné plochy dvoru budou vyspádovány od stavby – zpevněné plochy budou odvodněny, rovněž budou zajištěny a účinně odvodněny dešťové svody.

Svislé konstrukce

Nové dozdívky budou z keramických dutinových tvárnic příp.  z plných pálených cihel CP 290/140/65mm.  Vyzděno na maltu M5.

Vodorovné  konstrukce

Nad řešeným prostorem kovárny je navržen snížený montovaný systémový podhled  – sádrokartonové desky tl. 12,5mm, parozábrana z PE fólie a tepelná izolace z minerální plsti. Požární odolnost podhledu bude EI 15. Podhled bude zavěšen na konstrukci střechy. Plechové potrubí odtahu z kovárny bude v podstřešní části obloženo požární izolací z kamenné  vaty tl.50mm, doplněnou o montovaný obklad ze sádrokartonových desek.

Nově bude osazen překlad z ocelového nosníku 2xIč.140 délky  - překlad nad vstupními dveřmi.

Zastřešení

- objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem cca 12°

- stávající nosná konstrukce je z ocelových trubkových příhradových  vazníků (zůstane zachováno) a  nově vyměněných dřevěných krokví

- stávající střešní  krytina bude odstraněna

- střecha je navržena jako dvouplášťová s provětrávaným podstřešním prostorem

- nová krytina  střechy bude provedena nad prostorem kovárny, krytina je skládaná z velkoplošné vlnité vláknocementové krytiny, krytina bude kotvena na latě a kontralatě, pojistná hydroizolace bude z difúzní fólie, bednění bude z OSB desek tl.24mm

- stávající krokve budou nahrazeny novými krokvemi rozměru 100/160mm

- u hřebene bude provětrávací štěrbina dle systémového řešení výrobce krytiny

- odvětrávací otvory u římsy a hřebene chráněny mřížkou se síťkou

- dřevěné prvky krovu budou natřeny ochranným nátěrem

- římsa bude ze spodní strany obedněna z vláknocementových plochých desek tl.12mm

- konstrukce stávajícího ocelového vazníku bude obroušena, očištěna a natřena 2xzákladním nátěrem a 3xvrchním krycím nátěrem

- nový střešní plášť bude napojen na stávající sklon a rozměr střechy

- při prostupu odváděcího komínu střechou bude prostup zajištěn manžetou

- při průchodu podstřešním pláštěm bude odváděcí potrubí opláštěno požární izolací tl.50mm a obloženo sádrokartonovým obkladem

- podokapní žlab půlkruhového tvaru průměru 160mm-napojeno na stávající žlaby

- veškeré prostupy střešním pláštěm budou izolovány podle technologického doporučení výrobce systému krytiny

- revizní vstup do podstřešního prostoru bude zajištěn štítem ze sousední místnosti

- výlez na střechu bude zajištěn přistavěným žebříkem

- skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě, rovněž skutečné stavebně technické provedení střešního pláště a podhledu bude upřesněno na stavbě na základě odkrytí stávajících konstrukcí

Podlahy

Stávající betonová podlaha v tl. cca 150mm bude odstraněna. V řešeném prostoru bude provedena kompletní nová skladba podlahy.

Skladba podlahy:

-polymercementová stěrka 5mm (nášlapná vrstva)

-samonivelační cementový potěr 95mm (roznášecí vrstva)

-separační pe fólie

-podlahový polystyrén EPS 150S, tl.50mm  (tepelná izolace)

-nový asfaltový pás typu s - vrstva

-stávající podkladní beton vč. vyrovnání

Skladba podlahy bude od stěny oddilatována páskem tuhé kamenné vaty tl.12mm. v místě osazení bucharu bude  podlaha oddilatována pružnou podložkou tl. 12mm. Nášlapná vrstva podlahy bude z polymercementové  lité stěrky tl.5mm s protiskluzovou úpravou.  V podlaze bude v místě sudu s vodou provedena podlahová vpusť. Kolem stěn bude proveden sokl z polymercementové stěrky.

Poznámka: skutečná tloušťka podlahy bude upřesněna na stavbě na základě skutečného stavu

Úpravy povrchů – omítky

Nová vnější horní omítka bude probarvená s roztíranou strukturou, třída zrnitosti 1,5mm, silikonová omítka. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou.  Při provádění omítek bude dodržen technologický postup daný výrobcem. Omítka bude součástí kontaktního zateplovacího systému. 
stávající vnitřní omítka bude přetažena stěrkou, perlinkou a horní minerální štukovou omítkou. Vnitřní omítky budou opatřeny malbou bílé barvy. U nového umyvadla bude proveden keramický obklad výšky 1,5m ukončený plastovou lištou bílé barvy. Svislé a vodorovné kouty budou vyspárovány silikonovým tmelem.

Ocelové konstrukce budou natřeny základním nátěrem a trojnásobným emailovým nátěrem.

Po osazení nových otvorů bude opraven povrch vnitřního ostění, nadpraží a parapetu. Malba bude provedena v celé místnosti řešeného prostoru.  Před zahájením stavebních prací na zateplení bude fasáda očištěna vysokotlakou myčkou.

Poznámka: konečné barevné řešení bude před realizací stavby upřesněno stavebníkem a architektem.

Výplně otvorů

Nová okna budou z plastových profilů bílé barvy. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem 4-16-4.  Celé okno a dveře (rám i zasklení max Uw=1,2w/(m²*k), meziskelní rámeček bude splňovat požadavek čsn 730540-2

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci), kování okenní celoobvodové, bezpečnostní. Těsnění celoobvodové přítlačné. Barva kliky bílá. Součástí okna budou vnitřní žaluzie a kamenné parapety.

Vstupní dveře budou dvoukřídlové z plastových profilů a tepelně izolační výplní PUR. Nad dveřmi bude provedeno okno pro zajištění větrání technologie kovárny.

Tepelné izolace

Stávající fasáda bude v místě řešené kovárny  kontaktně zateplena deskami lisované kamenné vlny tl.100mm. Součinitel tepelné vodivosti bude λ=0,039W/m*K. Ostění, nadpraží a parapet výplní otvorů bude zateplen deskami extrudovaného polystyrénu tl.  30mm. soklová část v pásu minimálně 500mm nad přilehlým upraveným terénem bude obložena deskami z expandovaného polystyrénu s uzavřenou povrchovou strukturou tl.80mm.

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou a tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě, dilatačních a ochranných lišt včetně hmoždinek, zakládacích lišt apod. Desky tepelné izolace budou kotveny hmoždinkami v rozsahu 6ks/m2. Kontaktní zateplovací systém musí být proveden na pevný podklad. Před zahájením prací nutno poškozený povrch stávajících fasád vyspravit a nepoškozený podklad zbavit nečistoty. Stávající omítka bude očištěna tlakovou myčkou. Porušená místa stávající omítky a zdiva   bude vyspravena cementovou maltou. Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

Podhled bude zateplen minerální plstí tl.200mm, součinitel tepelné vodivosti bude λ=0,039W/m*K. součástí podhledu bude parozábrana z PE fólie.

Výrobky klempířské

Oplechování vnějších parapetů bude z lakovaných pozinkovaných plechů.  V části výměny střechy bude proveden nová podokapní žlab z pozinkovaného plechu, průměr 160mm, spád 0,5%.

Zdravotně technické instalace

Rozvody vody a kanalizace  jsou řešeny dílčí částí projektu.

Plynová odběrná zařízení

Rozvody plynu  jsou řešeny dílčí částí projektu. Jedná se o napojení nového kotle ÚT.

Elektroinstalace

Rozvody elektroinstalace a umělého osvětlení jsou řešeny dílčí částí projektu.

Vytápění

Rozvody vytápění jsou řešeny dílčí částí projektu.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Při výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Řešená stavba nemá vliv na sousední stavby a okolní pozemky. Při provádění stavebních prací budou stávající stavební konstrukce zabezpečeny – okna budou zakryta folií apod.  Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Poznámka

Připravenost stavby, způsob montáže, provádění stavby, veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí odpovídat technickým podmínkám, platným normám, prováděcím předpisům, technologickým pravidlům a postupům, vyhláškám a předpisům o bezpečnosti práce a technických zařízení. Stávající konstrukce a vybavení bude před zahájením stavebních prací zabezpečeno proti poškození. Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě – rozměry, počet ks, příp. tvar. Při realizaci stavby bude komunikace udržována v čistotě. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy včetně zákona číslo 309/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. Projektová dokumentace byla vypracována na základě zaměření stávajícího skutečného stavu včetně fotodokumentace z března 2014.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Konstrukční řešení zahrnuje výměnu dřevěných krokví a osazení překladu z ocelových válcovaných nosníků tvaru I, velikost č.140.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, že jsou splněny základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost,

c) ochrana  zdraví  osob  a  zvířat,  zdravých  životních  podmínek  a  životního prostředí,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpečnost při užívání,

f) úspora energie a tepelná ochrana

Požárně bezpečnostní řešení stavby je součástí přílohy projektové dokumentace. Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na  základové konstrukce a hlavní nosné konstrukce.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Bez požadavku.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Školní kovárna bude vybavena: 2xvýheň, buchar, kovadlina, chladící lázeň (dřevěný sud), bruska, pracovní stůl.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Stávající požární úseky nejsou stavebními úpravami dotčeny.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Požární řešení je součástí dílčí části projektové dokumentace – oddíl požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

- Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí řešené stavby splňují po stavebních úpravách předepsané normové hodnoty. Vyhodnocení tepelně technických vlastností použitých konstrukcí na řešeném objektu dle ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov.

- Vyhodnocení stavebních konstrukcí s ohledem na tabulku 3 platné ČSN 730540-2

- Tabulka – požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ v intervalu = 18°C až 22°C včetně

| - POPIS KONSTRUKCE | - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UN= [W/(m2 * K)] |  | - STAV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Požadované hodnoty, UN,20 | - Doporučené hodnoty - UREC,20 |  |
| - Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° vč. | - 0,24 | - 0,16 | - vyhovuje |
| - Strop s podlahou nad venkovním prostorem | - 0,24 | - 0,16 | - neobsahuje |
| - Stěna vnější | - 0,30 | - 0,25 - těžká | - vyhovuje |
|  |  | - 0,20 - lehká |  |
| - Stěna mezi sousedními budovy | - 1,05 | - 0,70 | - neobsahuje |
| - Podlaha a stěna vytápěného - prostoru přilehlá k zemině | - 0,45 | - 0,30 | - vyhovuje |
| - Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí ‚(včetně rámu) | - 1,7 | - 1,2 | - vyhovuje |
| - Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří | - 1,5 | - 1,2 | - vyhovuje |

- Na řešený objekt se nevztahuje ustanovení zákona číslo 406/2008 Sb. a související prováděcí vyhlášky č.

- 148/2007 Sb. (§ 6a).

b) energetická náročnost stavby,

Energetická náročnost stavby bude snížena zateplením stavby – zateplení podlahy, obvodových stěn a stropu včetně oken.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

V objektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavební úpravy nebudou mít vliv na hygienické parametry.  Větrání, vytápění a osvětlení  místnosti je navrženo v souladu s normovými hodnotami. Zásobování vodou je stávající.  K objektu je přivedeno plynovodní potrubí, kabel elektro a kanalizace.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Bez požadavku.

b) ochrana před bludnými proudy,

Bez požadavku.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Bez požadavku.

d) ochrana před hlukem,

- Navržené materiály, konstrukce, prvky a technické zařízení budovy jsou navrženy v souladu s platným právním předpisem. Stavební konstrukce mají odpovídající vzduchovou neprůzvučnost.

e) protipovodňová opatření.

Bez požadavku. Stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Budovy v areálu školy mají stávající přípojky inženýrských sítí – kanalizace, voda, plyn a elektro. Přípojky inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající beze změny.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Bez požadavku. Konečné stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající dopravní řešení.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Bez požadavku.

c) doprava v klidu,

Bez požadavku.

d) pěší a cyklistické stezky.

Bez požadavku.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Bez požadavku.

b) použité vegetační prvky,

Bez požadavku.

c) biotechnická opatření.

Bez požadavku.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Bez požadavku.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Bez požadavku.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Bez požadavku.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Bez požadavku.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů.

Bez požadavku.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez požadavku.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Před zahájením stavebních prací bude do stavebního deníku zapsán stav vodoměru a elektroměru. Vyúčtování spotřeby vody a elektrické energie bude  písemně ošetřeno.

b) odvodnění staveniště,

Bez požadavku. Staveniště je odvodněno stávající dvorní vpustí a terénním uspořádání.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících domovních rozvodů. Elektrická energie pro výstavbu bude zajištěna ze stávajících domovních rozvodů elektro NN.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Uspořádání objektů zařízení staveniště neovlivní veřejné zájmy. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Staveniště bude oploceno a zajištěno proti neoprávněnému vstupu třetích osob. Stavební práce neovlivní sousední pozemky. Zařízení staveniště bude na soukromém pozemku. Vstup na staveniště je zajištěn dvoukřídlovou, uzamykatelnou ocelovou brankou. Staveniště nevyžaduje úpravu okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy včetně zákona číslo 309/2006Sb., NV č.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Trvalé deponie a mezideponie  nebudou provedeny.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Bez požadavku.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Druhy odpadů při provozu:

DRUH							KÓD		KATEGORIE

Papír a lepenka						200101		O

Plast							200139	  	O

Komunální odpady jinak blíže neurčené			200399		O

Drobné plastové předměty					200103		O

Kovy							200140		O

Směsný komunální odpad	           				200301		O

Uliční smetky						200303		O

Jednotlivé druhy odpadů vzniklé pří výstavbě budou uloženy odděleně do samostatných kontejnerů. Odpady budou tříděny podle katalogových čísel a ukládány do označených, k tomu určených obalů.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bez požadavku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Dodavatel stavby je povinen zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. K omezení negativních vlivů na životní prostředí stávající zástavby je třeba zajistit:

•	Při vlastní realizaci by měla být upravena pracovní doba tak, aby probíhala v době od 7:00 do max. 18:00 h

•	Doprava na staveniště musí probíhat jen po určených trasách, a je třeba dodržovat pravidla automobilového provozu včetně čistoty přilehlé komunikace

•	Ochranu proti hluku a vibracím - provádět kontrolu a správnou údržbu strojů a zařízení

•	Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - seřídit motory apod.

•	Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě – rozměry, počet ks, příp. tvar

•	Před zahájením stavebních a bouracích prací budou staticky zajištěny stávající konstrukce

•	Ochranu proti znečišťování komunikací

•	Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Všechny objekty ZS budou zajištěny dle stávajících požárních předpisů.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavební podnikatel. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy zejména zákon číslo 309/2006 Sb. včetně  NV č.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Staveniště nevyžaduje úpravu okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Zásobování stavby bude průběžné. Na komunikacích  a chodnících nebude uskladněn stavební materiál. Zásobování bude zajištěno nákladním autem do nosnosti 3,5t – nákladní auto Avia, délka auta cca 6,0m. Staveniště bude udržováno v čistotě.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolnostech při realizaci domu je nutno ihned informovat  zodpovědnou osobu - stavbyvedoucí.

Ke stavbě je zajištěn příjezd vozidel hasičského a zdravotního záchranného sboru. Příjezdové komunikace jsou širší jak 3,5m.

Osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku budou mít osoby provádějící stavební a montážní činnost v prostředí, kde je překročena denní expozice hluku  85dB (A). Při realizaci stavby a během užívání stavby nebude docházet k vibracím.

Dočasná stavební konstrukce (lešení) bude montována a demontována pod vedením odborně způsobilé osoby. Dočasná konstrukce bude pravidelně podrobena prohlídce. Lešení bude založeno na dostatečně únosném terénu nebo konstrukci. Nosné konstrukce musí být zajištěny proti podklouznutí. Pojízdná lešení musí být během provádění stavebních a montážních prací zajištěna proti náhodnému pohybu.

Shazovat předměty a materiály na níže položená místa nebo plochy lze za předpokladu, že:

- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (vč. ochrany proti případnému odrazu nebo rozstřiku)

- materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení (nastavitelný tubus + přistavěný kontejner)

- je provedeno opatření zamezující nadměrné prašnosti a hlučnosti

Práce ve výškách nebudou prováděny při:

- bouřce, dešti, sněžení nebo při tvoření námrazy

- rychlosti větru větší jak 8m/s (síla větru 5 stupňů Bf) – pří práci na plošinách, žebřících apod.

- rychlosti větru větší jak 11m/s (síla větru 6 stupňů Bf)

- dohlednosti v místě práce menší jak 30m

- teplotě prostředí během provádění prací nižší než -10°C

Nakládání s nebezpečným odpadem:

Úvod

Stávající zastřešení nad řešenou částí objeku je řešeno z vláknocementové velkoplošné vlnité krytiny. Stavební úpravy řeší výměnu těchto šablon za novou velkoplošnou vlnitou krytinu bez výskytu azbestu.

Postup prací

Pro odstranění a likvidaci je navržen následující postup prací:

1. Před zahájením  stavebních prací bude provedeno ohraničení ochranného pásma kolem stavby výstražnou páskou s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám. Objekt se nachází ve stávající řadové zástavbě. Z boční a zadní strany  není k objektu volný přístup osob. Z přední strany bude stavba dočasně  oplocena.

2. Odstraňování krytiny bude prováděno ručně od hřebene k okapům v pásech cca  800mm. K odstraňování bude používáno dřevěných deskových žebříků, tak aby nášlapem nedocházelo k lámání krytiny. Před zahájením prací bude krytina postříkána vodou s přidáním lepící tekutiny (vodní sklo  apod.), čímž dojde k uzavření povrchu krytiny. Připevňovací hřeby nebo šrouby budou uvolňovány kleštěmi, jakékoliv lámání krytiny nesmí být prováděno. Krytina bude ukládána do plastových obalů a v těchto bude přemístěna na kontejner. Po naplnění bude kontejner zakryt plastovou fólií a odvezena na vyhrazenou skládku pro tyto materiály. Likvidaci zajistí odborná firma, která má pro tuto likvidaci oprávnění. Prostor pod krytinou bude vysát průmyslovým vysavačem a obsah bude likvidován spolu s krytinou.

3. Pracovníci  při odstraňování krytiny musí být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky a oblečením, které bude po ukončení prací likvidováno s krytinou. Pro oblečení budou používány pogumované nebo igelitové kombinézy, gumová lehká obuv, rukavice a pokrývka hlavy. Ochranné pomůcky budou tvořit respirátory nebo polomasky s filtrem.

4. Při provádění prací je zakázáno jíst, pít a kouřit. Před před pracovní přestávkou  pro tyto účely budou obleky  a vybavení vysáty průmyslovým vysavačem. Odstraňování pracovních oděvů musí být provedeno mimo prostory pro čistý provoz.

5. pracovníci budou mít k dispozici mobilní WC kabinu TOI. Jako špinavá šatna bude sloužit stavební buňka zařízení staveniště. Čistá šatna bude řešena mobilní stavební buňkou.  Hygienické zařízení bude v mobilní stavební buňce,  vybavené sprchou a umyvadlem včetně teplé a studené vody.

6. Obyvatelé a vlastníci sousedních nemovitostí budou předem upozorněni na druh prováděných prací a možné nebezpečí kontaminovaného ovzduší. U vstupu na stavbu bude vyvěšena tabule o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Objekt se přímo nedotýká  průchozího chodníku

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládaný termín zahájení stavby		07/2014

Předpokládaný termín dokončení stavby		08/2014

Přesné zahájení a dokončení stavebních prací bude upřesněno stavebníkem.

____________________________________________________________________________________

V Brně,  04/2014					                      Vypracoval: Ing. Miroslav Rozehnal