Stavební práce v areálu školy

PROJEKT  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1a - Technická zpráva

3.1.c - STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY PRAXE - PŘEMÍSTĚNÍ KOVÁRNY

V Brně, duben / 2014

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing.arch. Mikuláš Starycha

Ing. Miroslav Rozehnal

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem).

Popis prováděných opatření

Stávající školní kovárna se nachází v objektu dílen. Z důvodu rekonstrukce školních dílen (samostatné správní řízení) bude nutno kovárnu přemístit do stávajících nevyužívaných prostor v technicko – hospodářském a skladovém objektu v zadní části areálu střední školy Strážnice.

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu střední školy Strážnice na ulici J. Skácela a Smetanova.

Stávající prostory jsou bez využití (původní stav sloužil jako zkušebna motorů zemědělských strojů). Projekt pro stavební řízení je předložen z důvodu změny účelu využití, zásahu do nosných konstrukcí a změny vzhledu stavby. Změna dokončené stavby zahrnuje pouze stavební úpravy. Projekt

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude stavebními úpravami dotčeno.

Popis konstrukcí – stávající stav

Stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepená stavba s šikmou sedlovou střechou.  Zdivo stavby je z keramických voštinových cihel. Podlaha je betonová. Stavba je založena na základových pasech. Střešní konstrukce je řešena šikmou sedlovou střechou s nosnou konstrukcí z ocelových příhradových vazníků. Střešní krytina je z velkoplošných vlnitých desek. Výplně otvorů jsou z plastových a ocelových profilů.

Stavebně technické posouzení  stávajícího stavu objektu

Na základě místní prohlídky  lze konstatovat, že stávající konstrukce nebudou stavebními úpravami výrazně ovlivněny. Stavba nevykazuje viditelné statické a estetické poruchy, které by znemožňovaly provedení  stavebních úprav.  Stávající fasádu lze využít pro kontaktní zateplení.  Zateplení  neovlivní únosnost svislých konstrukcí.

Bourací práce

Před zahájením stavebních a bouracích prací bude ověřen skutečný stávající stav konstrukcí. Bourací práce zejména obsahují:

-odstranění výplní otvorů,

-odstranění podlahy,

-odstranění části svislých konstrukcí,

-demontáž vnitřního technického vybavení .

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Ostatní ponechané konstrukce budou zajištěny proti poškození – zakryty apod.

Nový stav – navrhované řešení

Zemní práce, výkopy

Výkopy budou provedeny pro úpravu vnitřní ležaté kanalizace a pro předláždění vstupu.

Základy

Založení stávající stavby se předpokládá na základových pasech z monolitického prostého betonu.  Nový plošný základ bude proveden v místě plánovaného umístění bucharu.  Základ bude z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí 6-150/150mm. Stávající podkladní beton bude dle skutečnosti na stavbě opraven.

Izolace proti vlhkosti

Stávající stav izolace proti zemní vlhkosti není přesně znám a bude před prováděním stavebních prací ověřen sondou, předpokládá se, že stávající izolace je nevyhovující a bude dodatečně provedena. Nová dodatečná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena podřezáním a vložením asfaltového pásu nebo tuhé PE fólie. Řešení izolace proti vlhkosti bude upřesněno během provádění stavebních prací na základě zjištěné skutečnosti.

Nová izolace v ploše bude provedena z asfaltového pásu typu S, který bude nataven na penetrovaný podkladní beton.

Poznámka:  zpevněné plochy dvoru budou vyspádovány od stavby – zpevněné plochy budou odvodněny, rovněž budou zajištěny a účinně odvodněny dešťové svody.

Svislé konstrukce

Nové dozdívky budou z keramických dutinových tvárnic příp.  z plných pálených cihel CP 290/140/65mm.  Vyzděno na maltu M5.

Vodorovné  konstrukce

Nad řešeným prostorem kovárny je navržen snížený montovaný systémový podhled  – sádrokartonové desky tl. 12,5mm, parozábrana z PE fólie a tepelná izolace z minerální plsti. Požární odolnost podhledu bude EI 15. Podhled bude zavěšen na konstrukci střechy. Plechové potrubí odtahu z kovárny bude v podstřešní části obloženo požární izolací z kamenné  vaty tl.50mm, doplněnou o montovaný obklad ze sádrokartonových desek.

Nově bude osazen překlad z ocelového nosníku 2xIč.140 délky  - překlad nad vstupními dveřmi.

Zastřešení

- objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem cca 12°

- stávající nosná konstrukce je z ocelových trubkových příhradových  vazníků (zůstane zachováno) a  nově vyměněných dřevěných krokví

- stávající střešní  krytina bude odstraněna

- střecha je navržena jako dvouplášťová s provětrávaným podstřešním prostorem

- nová krytina  střechy bude provedena nad prostorem kovárny, krytina je skládaná z velkoplošné vlnité vláknocementové krytiny, krytina bude kotvena na latě a kontralatě, pojistná hydroizolace bude z difúzní fólie, bednění bude z OSB desek tl.24mm

- stávající krokve budou nahrazeny novými krokvemi rozměru 100/160mm

- u hřebene bude provětrávací štěrbina dle systémového řešení výrobce krytiny

- odvětrávací otvory u římsy a hřebene chráněny mřížkou se síťkou

- dřevěné prvky krovu budou natřeny ochranným nátěrem

- římsa bude ze spodní strany obedněna z vláknocementových plochých desek tl.12mm

- konstrukce stávajícího ocelového vazníku bude obroušena, očištěna a natřena 2xzákladním nátěrem a 3xvrchním krycím nátěrem

- nový střešní plášť bude napojen na stávající sklon a rozměr střechy

- při prostupu odváděcího komínu střechou bude prostup zajištěn manžetou

- při průchodu podstřešním pláštěm bude odváděcí potrubí opláštěno požární izolací tl.50mm a obloženo sádrokartonovým obkladem

- podokapní žlab půlkruhového tvaru průměru 160mm-napojeno na stávající žlaby

- veškeré prostupy střešním pláštěm budou izolovány podle technologického doporučení výrobce systému krytiny

- revizní vstup do podstřešního prostoru bude zajištěn štítem ze sousední místnosti

- výlez na střechu bude zajištěn přistavěným žebříkem

- skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě, rovněž skutečné stavebně technické provedení střešního pláště a podhledu bude upřesněno na stavbě na základě odkrytí stávajících konstrukcí

Podlahy

Stávající betonová podlaha v tl. cca 150mm bude odstraněna. V řešeném prostoru bude provedena kompletní nová skladba podlahy.

Skladba podlahy:

-polymercementová stěrka 5mm (nášlapná vrstva)

-samonivelační cementový potěr 95mm (roznášecí vrstva)

-separační pe fólie

-podlahový polystyrén EPS 150S, tl.50mm  (tepelná izolace)

-nový asfaltový pás typu s - vrstva

-stávající podkladní beton vč. vyrovnání

Skladba podlahy bude od stěny oddilatována páskem tuhé kamenné vaty tl.12mm. v místě osazení bucharu bude  podlaha oddilatována pružnou podložkou tl. 12mm. Nášlapná vrstva podlahy bude z polymercementové  lité stěrky tl.5mm s protiskluzovou úpravou.  V podlaze bude v místě sudu s vodou provedena podlahová vpusť. Kolem stěn bude proveden sokl z polymercementové stěrky.

Poznámka: skutečná tloušťka podlahy bude upřesněna na stavbě na základě skutečného stavu

Úpravy povrchů – omítky

Nová vnější horní omítka bude probarvená s roztíranou strukturou, třída zrnitosti 1,5mm, silikonová omítka. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou.  Při provádění omítek bude dodržen technologický postup daný výrobcem. Omítka bude součástí kontaktního zateplovacího systému. 
stávající vnitřní omítka bude přetažena stěrkou, perlinkou a horní minerální štukovou omítkou. Vnitřní omítky budou opatřeny malbou bílé barvy. U nového umyvadla bude proveden keramický obklad výšky 1,5m ukončený plastovou lištou bílé barvy. Svislé a vodorovné kouty budou vyspárovány silikonovým tmelem.

Ocelové konstrukce budou natřeny základním nátěrem a trojnásobným emailovým nátěrem.

Po osazení nových otvorů bude opraven povrch vnitřního ostění, nadpraží a parapetu. Malba bude provedena v celé místnosti řešeného prostoru.  Před zahájením stavebních prací na zateplení bude fasáda očištěna vysokotlakou myčkou.

Poznámka: konečné barevné řešení bude před realizací stavby upřesněno stavebníkem a architektem.

Výplně otvorů

Nová okna budou z plastových profilů bílé barvy. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem 4-16-4.  Celé okno a dveře (rám i zasklení max Uw=1,2w/(m²*k), meziskelní rámeček bude splňovat požadavek čsn 730540-2

(nesmí dojít k povrchové kondenzaci), kování okenní celoobvodové, bezpečnostní. Těsnění celoobvodové přítlačné. Barva kliky bílá. Součástí okna budou vnitřní žaluzie a kamenné parapety.

Vstupní dveře budou dvoukřídlové z plastových profilů a tepelně izolační výplní PUR. Nad dveřmi bude provedeno okno pro zajištění větrání technologie kovárny.

Tepelné izolace

Stávající fasáda bude v místě řešené kovárny  kontaktně zateplena deskami lisované kamenné vlny tl.100mm. Součinitel tepelné vodivosti bude λ=0,039W/m*K. Ostění, nadpraží a parapet výplní otvorů bude zateplen deskami extrudovaného polystyrénu tl.  30mm. soklová část v pásu minimálně 500mm nad přilehlým upraveným terénem bude obložena deskami z expandovaného polystyrénu s uzavřenou povrchovou strukturou tl.80mm.

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou a tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě, dilatačních a ochranných lišt včetně hmoždinek, zakládacích lišt apod. Desky tepelné izolace budou kotveny hmoždinkami v rozsahu 6ks/m2. Kontaktní zateplovací systém musí být proveden na pevný podklad. Před zahájením prací nutno poškozený povrch stávajících fasád vyspravit a nepoškozený podklad zbavit nečistoty. Stávající omítka bude očištěna tlakovou myčkou. Porušená místa stávající omítky a zdiva   bude vyspravena cementovou maltou. Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

Podhled bude zateplen minerální plstí tl.200mm, součinitel tepelné vodivosti bude λ=0,039W/m*K. součástí podhledu bude parozábrana z PE fólie.

Výrobky klempířské

Oplechování vnějších parapetů bude z lakovaných pozinkovaných plechů.  V části výměny střechy bude proveden nová podokapní žlab z pozinkovaného plechu, průměr 160mm, spád 0,5%.

Poznámka

Připravenost stavby, způsob montáže, provádění stavby, veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí odpovídat technickým podmínkám, platným normám, prováděcím předpisům, technologickým pravidlům a postupům, vyhláškám a předpisům o bezpečnosti práce a technických zařízení. Stávající konstrukce a vybavení bude před zahájením stavebních prací zabezpečeno proti poškození. Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě – rozměry, počet ks, příp. tvar. Při realizaci stavby bude komunikace udržována v čistotě. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy včetně zákona číslo 309/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dispoziční řešení

Projekt řeší stavební úpravy jedné místnosti.

Provozní řešení

Účel užívání – školské zařízení – výuková místnost kovárny

Bezbariérové užívání stavby

Ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb.  o bezbariérovosti nebudou stavebními úpravami dotčeny. Vstup do objektu je zajištěn dveřmi šířky 1,8m, minimální průchozí šířka 0,9m. maximální výškový rozdíl při vstupu do objektu je 20mm. Spád venkovní rampy je 6%.

Technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

- Tepelná technika:

- Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí řešené stavby splňují po stavebních úpravách předepsané normové hodnoty. Vyhodnocení tepelně technických vlastností použitých konstrukcí na řešeném objektu dle ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov.

- Vyhodnocení stavebních konstrukcí s ohledem na tabulku 3 platné ČSN 730540-2

- Tabulka – požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ v intervalu = 18°C až 22°C včetně

| - POPIS KONSTRUKCE | - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA UN= [W/(m2 * K)] |  | - STAV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Požadované hodnoty, UN,20 | - Doporučené hodnoty - UREC,20 |  |
| - Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° vč. | - 0,24 | - 0,16 | - vyhovuje |
| - Strop s podlahou nad venkovním prostorem | - 0,24 | - 0,16 | - neobsahuje |
| - Stěna vnější | - 0,30 | - 0,25 - těžká | - vyhovuje |
|  |  | - 0,20 - lehká |  |
| - Stěna mezi sousedními budovy | - 1,05 | - 0,70 | - neobsahuje |
| - Podlaha a stěna vytápěného - prostoru přilehlá k zemině | - 0,45 | - 0,30 | - vyhovuje |
| - Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí ‚(včetně rámu) | - 1,7 | - 1,2 | - vyhovuje |
| - Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří | - 1,5 | - 1,2 | - vyhovuje |

- Na řešený objekt se nevztahuje ustanovení zákona číslo 406/2008 Sb. a související prováděcí vyhlášky č.

- 148/2007 Sb. (§ 6a).

- Akustika:

- Navržené materiály, konstrukce, prvky a technické zařízení budovy jsou navrženy v souladu s platným právním předpisem. Stavební konstrukce mají odpovídající vzduchovou neprůzvučnost.

Výpis použitých norem – seznam vybraných norem

ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 3130  - Stavební práce. Truhlářské práce stavební.

ČSN 73 3610  - Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení

ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 - Trubková lešení

ČSN EN 12812 (738108) - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN 73 0540-2 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0580-1 (730580) - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580) - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN P 73 0600 (730600) - Hydroizolace staveb

ČSN 73 0802 (730802) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 4301 - Obytné budovy

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení

____________________________________________________________________________________

Místo a datum  vypracování:					           Vypracoval: Ing. Miroslav Rozehnal

V Brně,  04/2014