TECHNICKÁ ZPRÁVA

V souvislosti s budováním nové části haly společnosti Intemac v Kuřimi dojde ke kolizi nové budovy se stávajícím zemním telefonním areálovým kabelem.

Kabel bude před započetím jakýchkoli prací vytyčen,  a to přímo na staveništi. Vytyčeny budou i ostatní stávající i nově budované stavby a objekty. Kabel bude v délce 60m nahrazen vložkou. Kabel bude naspojkován dvěma smršťovacími  spojkami. Kabel bude ve volném terénu uložen do kynety hloubky 60cm, kabel bude uložen v pískovém loži a bude kryt výstražnou PVC fólií.

Pod pojížděnou plochou bude pro kabel založena hladká plastová chránička d=110mm, která bude podbetonována a obetonována.

Jedná se (podle správce kabelu) o telefonní kabel profilu 10x4 (20 párů). Tento kabel bude nahrazen vložkou TCEPKPFLE10x4. Průřez žil bude uzpůsoben stávající konstrukci kabelu, která bude spolehlivě vyjasněna teprve po vytyčení a obnažení kabelu.

Nová trasa kabelu bude zaměřena a zakreslena.