Technické parametry dodávky 3 ks:

- rypadlo-nakladač továrně nový – rok výroby 2019

- rypadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením pro zemní a nakládací práce v zimním a letním období při údržbě pozemních komunikací

- vznětový kapalinou chlazený motor s turbodmychadlem o výkonu min. 70 kW, emisní třída min. TIER IV

- pohon zadní i přední nápravy

- řízení přední nápravou

- pneu:

  - přední: 16/70 - 20

  - zadní: 16.9 - 30

- přepravní rychlost min. 35 km/hod.

- poloautomatická nebo automatická převodovka min. 4 rychlosti vpřed a 3 rychlosti vzad s řazením pod zatížením

- změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky

- akustický signál při zařazeném zpětném chodu

- tlumení rázů na nakládacích ramenech při přejezdu stroje (odpružení výložníku)

- bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním (stroj provozován také v zimním období)

- univerzální víceúčelová lopata (výklopná lžíce „klapačka“) včetně zubů a  dodatečným šroubovaným podbřitem o obsahu min. 1,2 m3, s integrovanými paletizačními vidlemi.

- výsypná výška min. 3 600 mm (výška závěsného čepu)

- podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem

- podkopové rameno s jeřábovacím hákem

- upínání / odepínání podkopové lopaty v souladu s bezpečnostními předpisy

- podkopové rameno vybaveno tzv. rychloupínačem

- podkopová lžíce se zuby (min. 3), šířka cca 300 mm

- podkopová lžíce se zuby (min. 4), šířka cca 600 mm

- hydraulické kladivo

  - optimalizované pro nabízený rypadlo-nakladač

  - ochrana proti vysokému tlaku

  - snadná výměna nástroje

  - vhodné pro bourací práce v rámci údržby pozemních komunikací (bourání betonu, asfaltobetonu)

- svahovací lžíce

  - rozsah naklápění 90°

  - šířka lžíce min. 1 500 mm

  - objem lžíce min. 0,30 m3

  - osazena šroubovaným břitem

  - lžíce vybavena břitem také na zadní straně

- trapézová lopata  - příkopová

  - šířka spodního břitu 300 mm

  - úhel sklonu bočních hran 50°

  - lopata vybavena břitem i na bočních hranách

  - výška od spodního břitu čep min. 600 mm

- boční dosah podkopu o osy stroje min. 5 800 mm, hloubka výkopu min. 5 500 mm

- elektroproporcionální ovládání podkopu a nakladače

- hydraulický systém na podkopovém rameni, vybaven kombinovaným rozvodem pro hydraulické příslušenství (bourací kladivo, svahovací lžíce), které je součástí dodávky

- silniční osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích

- elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka

- přední a zadní stěrač včetně ostřikovačů

- pracovní osvětlení: min. 2 ks přední, 2 ks zadní

- počítadlo provozních motohodin

- klimatizace

- nezávislé vytápění kabiny včetně systému pro ohřev chladící kapaliny motoru

- autorádio

- stroj vybaven dvojicí výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným na střeše stroje. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)

- nástřik podvozku antikorozním přípravkem v černém odstínu (např. DINITROL)

- odpojovač akumulátorů

- barva stroje RAL 2011

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže - hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.