Zouvačka pneu

Technické parametry :

Vnější upínaní disku 10  ̎ až 21  ̎

Vnitřní upínání disku 12  ̎ až 24  ̎

Průměr kola (max.) 41  ̎

Šířka kola (max.) 14  ̎ (355 mm)

Přívod vzduchu 8-10 bar

Napájení 400 V / 3 fáze

Výkon motoru min.  1,1 kW

Hladina hluku < 70 dB

Hmotnost cca 211 kg

Vyvažovačka kol

Technické parametry :

Šířka kola 1,5  ̎ do 20  ̎

Průměr kola 10  ̎až 24  ̎

Hmotnost kola max. 65 kg

Středový otvor průměr 36 - 135 mm

Měřená tolerance + / - 1 g

Doba měření 4-7 sek.

Napájení 230 V   ̴

Hladina hluku < 70 dB

Hmotnost cca 92 kg

Dlousloupový hydraulický zvedák

Technické parametry :

Nosnost  min. 4 200 kg

Maximální výška zdvihu min. 1900 mm/Ad 2080

Čas zvedání a spuštění cca 45/30 sec

Minimální výška zdvihu: 96 mm

Napájení a výkon motoru  400V / 2,2 kW

Jištění  16 A

Hmotnost cca 680 kg