Technická specifikace technologických vozidel

Vozidlo:  10 ks

- Továrně nové vozidlo vyrobené 2019

- Vozidlo ………..místné

- Motor:

  - Vznětový, palivo diesel

  - Objem ……….. cm3

  - Počet válců ………..

  - Splňující exhalační normu Euro 6

  - Výkon ………..kW

  - Převodovka manuální, min. 6 rychlostních stupňů

- Pohon přední nápravy

- Barva: červená (ne metalická), vozidlo může být dodáno v bílé barvě + celopolep folií v červené barvě RAL 3001

- Nárazníky v barvě vozu

- Kola 16“, disky z lehkých slitin, na vozidle osazena letními pneumatikami, náhradní sada se zimními pneumatikami vhodného rozměru vč. ocelových disků. Doporučený rozměr pneumatik 195/55 R16.

- Nouzové rezervní kolo (dojezdové) včetně nutného příslušenství pro výměnu kola (zvedák, klíč apod.)

- Tažné zařízení – demontovatelné

- Střešní ližiny

- Přístup do zavazadlového prostoru – dveře výklopné jednodílné nebo dvojdílné křídla (možnost asymetricky dělené)

- Přístup k druhé řadě sedadel – dveře na pravé i levé straně (možné i posuvné dveře)

- Minimální výbava vozidla:

  - Denní světla (denní svícení)

  - Mlhové přední světlomety

  - Tempomat

  - Minimálně – airbag:

    - řidiče, spolujezdce (s deaktivací), boční vpředu

  - min. ABS s brzdovým asistentem, ESC, ASR

  - Asistent rozjezdu do kopce

  - Palubní počítač

  - Parkovací senzory ………..

  - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

  - Elektrické ovládání ……….. oken

  - Elektrický ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

  - Vnitřní zpětné zrcátko

  - Vyhřívání min. předních sedadel

  - Klimatizace ………..

  - Nastavitelný volant

  - Výškově nastavitelné sedadlo ………..

  - Kontrola tlaku v pneumatikách

  - Zadní stěrač s ostřikovačem

  - Audio systém s možností připojení, Bluetooth

  - Handsfree sada s ovládáním na volantu

  - Kryt zavazadlového prostoru

  - Loketní opěrka na sedadle řidiče

  - Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy ………..

  - Tříbodové pásy na všech sedadlech

  - Zadní opěradlo asymetricky dělené a sklopné

  - Zavazadlový prostor o objemu ……….. l bez sklopených zadních sedaček

  - Dělené a sklopné sedalo druhé řady

  - Gumové koberce 4 ks

  - Kryty prahů ………..

  - Boční ochranné lišty

  - Mechanické zabezpečení řadící páky

  - Svislá síť oddělující zavazadlový prostor

  - Vana do zavazadlového prostoru

- Vozidlo bude vybaveno v zavazadlovém prostoru zásuvkou 12V s vypínačem umístěným v dosahu řidiče

- Vozidlo v masce vybaveno dvojicí výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED světel LED A 38-MS26-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem)

- Vozidlo vybaveno LED světelnou soupravou oranžové barvy umístěné na střeše vozidla (držáky na střešních ližinách), napájení 12 V, 2x rohový LED modul do tvaru U, 2x přední LED modul  celooranžové provedené, kryt odolný proti UV záření, výška max. 60 mm, hloubka max. 300 mm, délka max. 1 100 mm. Doporučený typ VNT 012LU-AaCaA-1089/60mm

- Vozidlo vybaveno výstražnou světelnou alejí oranžové barvy – napájení 12V, min. 6 LED modulů, volitelné konfigurace – směrování vlevo/vpravo nebo výstražné blikání z centra ven, rozměry – šířka min. 700 mm, výška min. 45 mm a hloubka max. 60 mm, ovládací panel umístěn v dosahu řidiče (bude upřesněno se zadavatelem před montáží). Doporučený typ LED A TC 16.

- Ovládání výstražných světel umístěno v dosahu řidiče – bude před montáží konzultováno se zadavatelem.

- Vozidlo vybaveno hasicím přístrojem včetně držáku (pod sedadlem řidiče nebo zavazadlovém prostoru)

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů