III/37362 Krasová - Kotvrdovice

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/37362 Krasová - Kotvrdovice |  |  |  |  |  | 08/2019 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro zadání stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :			III/37362 Krasová - Kotvrdovice

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/37362

Úsek Krasová - Kotvrdovive, km 1,317 – 2,028

Obec :			Krasová, Kotvrdovice

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Krasová, Kotvrdovice

Dotčené pozemky :	p.č. 425/1 k.ú. Krasová

p.č. 1057 k.ú. Kotvrdovice

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37362 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti, povrch je nesourodý s různými protismykovými vlastnostmi vlivem četnosti vysprávek, prováděných v různém časovém období.

Oprava silnice III/37362 je navržena v extravilánovém úseku mezi obcemi Krasová a Kotvrdovice a částečně v krátkém úseku v zastavěné části obce Krasová..

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ACL 16 v průměrné tlouštce 50 mm. Nová obrusná vrstva je navržena z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude aplikován spojovací postřik z asfaltové kationaktivní emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,50 kg.m-2.

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

- Odstranění nánosů na krajnicích

- Pročistění odvodňovacích příkop

- Očistění povrchu komunikace

V intravilánu obce Krasová bude provedeno lokální srovnávací frézování vystupujících  vysprávek a frézování podél obrubníků k vytvoření výškového prostoru pro novou obrusnou vrstvu v tl. 40 mm. V intravilánu nebude provedena ložná vrstva z ACL, ale pouze nová obrusná vrstva z ACO v tl. 40 mm. Jedná se o úsek v km 1,317 – 1,430 (za posledním sjezdem k RD směr Kotvrdovice, vpravo), tj. v dl. 113 m. V tomto úseku bude v rámci stavby rovněž provedena výšková úprava kanalizačních šachet a vodovodních armatur do úrovně nové nivelety vozovky.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno dosypání nezpevněné krajnice v tl. 90 mm a šířce 0,50 m se zhutněním ze štěrkodrti popř. z R-materiálu (vyfrézovaná asfaltová směs). Stavební práce budou dokončeny realizací trvalého vodorovného dopravního značení – vodicích pruhů š. 0,125 m v provedení barvou.

Stavební práce budou prováděny při následující organizaci provozu:

- Frézování, výšková úprava šachet a armatur, vyrovnání stávajícího profilu – po polovinách za provozu, provoz řízen pomocí SSZ

- Pokládka obrusné vrstvy ACO 11 – za úplné uzavírky na celou šířku vozovky bez podélné pracovní spáry

- Dokončovací práce – VDZ, úprava krajnic - budou prováděny za částečného omezení silničního provozu – zřízení posuvného pracovního místa

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2019

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení

ukončení – říjen 2019

V Blansku 17.8.2019					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK