Příloha č. 2a k Zadávací dokumentaci – Technická specifikace

Konvektomat   1ks

- Technická specifikace:

- Vyvíjení páry:  bojlerové

- Kapacita: 10 zásuvů GN 2/1

- Kapacita jídel na výdej: 150 - 300

- Rozteč zásuvů: 70 mm

- Rozměry (Š x H x V): 1170 x 895 x 1040 mm

- Hmotnost:  240 kg (bojlerový)

- Celkový příkon: 31,0 kW

- Jištění: 46 A

- Napájení: 3N~/400V/50Hz

- Přípojka vody / odpad: G 3/4“ / 50 mm

- Vaření:

- Horký vzduch 30 - 300 °C

- Kombinovaný režim 30 - 300 °C

- Vaření v páře 30 - 130 °C

- Nízkoteplotní vaření/pečení - nižší váhové ztráty, lepší chuť

- Automatický systém vaření s více než 90 vyzkoušenými a uloženými varnými programy, včetně programů pro ohřívání na talíři a plechu

- Programovatelné režimy - možnost naprogramovat a uložit až 99 režimů vaření v automatickém sledu (až 9 cyklů), s přiřazením názvu a odpovídající ikony

- Vaření s ovládáním teploty jádra (s vícebodovou nebo jehlovou sondou)(volitelné)

- Systém Autoclima - automatická regulace vlhkosti ve varné komoře

- Fast-Dry - funkce pro rychlé odvlhčení varné komory

- Cook & Hold - po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování

- Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitovaní, Uzení

- Ovládání:

- 2,4“ displej - barevný LCD displej pro zobrazení oblíbených programů, přednastavených programů, větrnání,automatického mytí, menu a nastavení

- Alfanumerický LED displej s vysokou viditelností pro zobrazení hodnot teploty, Autoclimy, času a teploty jádra

- Lišty s LED diodami pro zvýraznění aktivování funkce teploty, délky vaření a teploty jádra

- Displej lze nakonfigurovat podle potřeb uživatele

- Ovladač SCROLLER PLUS - s funkcí Scroll a Push pro potvrzení výběru

- Ruční předehřev

- Ostatní vybavení:

- Autoreverse - automatický zpětný chod ventilátoru pro dokonale rovnoměrnou tepelnou úpravu

- Automaticky regulovaná parní kondenzace

- Manuální kontrola odvětrávání varné komory

- Manuální zvlhčovač

- Časované osvětlení

- 6 rychlostí ventilátoru - první tři rychlosti aktivují snížení topného režimu

- U speciálních metod vaření lze použít přerušovaný chod ventilátoru

- Připojení sondy přes konektor na vnější straně konvektomatu

- 4-bodová teplotní sonda - regulace teploty v jádru produktu pomocí vpichové sondy (volitelné)

- S možností rychlého připojení jehlové sondy pro vakuové vaření a vaření malých kousků (volitelné)

- Připojení USB - pro stahování dat HACCP, aktualizace software a nahrávání / stahování varných programů

- Program SERVICE - pro zkoušku funkcí elektronické desky a zobrazení teplotní sondy

- Počítadlo provozních hodin zařízení pro všechny hlavní funkce pro pravidelnou údržbu

- EcoSpeed - na základě množství a typu zpracovávaného produktu dochází k optimalizaci dodávky energie, která zabraňuje tepelným výkyvům

- EcoVapor - dosahuje prokazatelného snížení spotřeby vody a energie díky automatické kontrole nasycení vodní páry ve varné komoře

- Green Fine Tuning nový modulační systém hořáků a výměníku s vysokou účinností pro zabránění plýtvání energií a snížení škodlivých emisí

- Konstrukce:

- Ochrana IPX5 - proti stékající vodě

- Dokonale hladká a vodotěsná komora se sváry bez netěsnosti

- Dvojité dveřní sklo - tvrzené sklo se vzduchotěsnou komorou a vnitřním sklem propouštějícím minimální teplo směrem k obsluze

- Vnitřní sklo s křídlovým otvíráním pro snadné čištění

- Klika - pro otevíráním doprava i doleva

- Regulovatelné panty dveří

- Otevíratelný deflektor pro snadné čištění prostoru ventilátoru

- Čištění a údržba:

- Vlastní diagnostika - ověření funkčnosti před zahájením používání zařízení, s popisnou a akustickou signalizací případných anomálií

- Systém automatického mytí LCS - s integrovanou nádržkou pro stolní modely s automatickým dávkováním tekutých mycího prostředku (volitelné)

- Odvápňovací systém CALOUT - zabraňuje tvorbě a hromadění vodního kamene v bojleru, s integrovanou jednorázovou nádrží a automatickým dávkovačem

- Je možné nastavit vypnutí zařízení pro skončení programu automatického mytí

- Ruční mycí systém se zatahovací ruční sprchou

Sporák kombinovaný 1 ks

| Příkon plynových hořáků | 1x3,7 - 2x4,8 - 1x7 kW |
| --- | --- |
| Celkový příkon plynu | 20,3 kW |
| Přípojka plynu | G 1/2 |
| Napětí | 400 V |
| Příkon elektrické trouby | 4,1 kW |
| Jištění | 16 A |
| Vnější rozměry | 900x900x900 mm |
| Hmotnost | 130 kg |

Gastronomický profesionální sporák s plynovými hořáky a elektrickou troubou se používá na vaření a pečení v kuchyních jídelen, hotelů, restaurací… Vyrobený z potravinářsky nezávadného nerezového materiálu. Sporák má samonosnou konstrukcí a nastavitelné nožičky na vyrovnání nerovností podlahy. Čtyři plynové hořáky se zapalují věčným plamínkem a jsou vybavené termoelektrickými pojistkami pro bezpečný provoz. Ovládací knoflíky plynových ventilů z thermosetu a mřížky na hořácích z masivní litiny. Elektrická trouba na pečení je obalená tepelnou izolací. Rozměr umožňuje použití gastronádob a plechů na pečení o rozměru GN 2/1 – 650×530 mm. Horní a spodní topné těleso je regulované současně, spodní těleso je vyklápěcí. Provozní teplota je nastavitelná v rozsahu 50–320 °C. Provoz elektrické trouby je signalizovaná zelenou kontrolkou a činnost topných těles bílou kontrolkou, která po dosažení požadované teploty zhasne.

Pánev elektrická 2 ks

Profesionální elektrická smažící pánev.

### Parametry

objem vany 80 l nerezová nádoba ocelolitinové dno ruční vyklápění vany nerezové odklopné víko

pracovní termostat 50–300 °C

el. příkon 13,5 kW

Hmotnost netto 160 kg

Napětí (V): 400

Rozměr celkem (mm): 900x900x900

Rozměr vany 800x600x140 mm,

Ruční vyklápění

Baterie na studenou vodu.

Kotel elektrický 2 ks

Elektrický várný kotel dvouplášťový

Kompletní specifikace

rozměry: 900 x 900 x 900 mm

příkon: 18 kW / 400 V

kapacita 150 litrů

nepřímý ohřev

doba ohřevu 70 - 80 min.

2" výpustný ventil

kruhový duplikátor

automatické dopouštění

nerez AISI 316

zaoblené hrany

3 stupně výkonu

Elektrické napájení 400 V – 3+N+T

Bezpečnostní přetlakový ventil