|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Nemocnice Břeclav – zhotovení nákladové rampy

stupeň  :      	PD

investor :    	Nemocnice Břeclav, p. o. U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

obsah :	    Technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    srpen 2019

zakázkové číslo     :   2019/272

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1 Identifikační údaje :

- 1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:	Nemocnice Břeclav – zhotovení nákladové rampy

místo stavby: 	Břeclav

katastrální území:	Břeclav

číslo parcely:	4712, 4431/2

charakter stavby:	stavební úpravy

- 1.2 Údaje o stavebníkovi:

- Nemocnice Břeclav, p. o. U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

- IČ 00390780

- 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 						Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

- 2. Popis stavební prací:

- 2.1. Zemní práce, výkopy, bourací práce

Budou provedeny výkopy pro základy nákladové rampy, dále bude provedeno odstranění travnatého povrchu a horní části terénu do hloubky cca 0,4 m pro vybudování  zpevněné plochy okolo nákladové rampy.

Bude odstraněna a vrstva litého asfaltu v tl. cca 30 mm na ploše cca 60 m2. Budou vybourány silniční obrubníky v délce 7,0 m včetně podkladního betonového lože za účelem vytvoření nájezdu k rampě.

Bude vybouráno parapetní zdivo pod oknem u navržené rampy a malé zazdívky za ŽB sloupem, aby bylo možné přesunou otopné těleso na příčnou stěnu objektu.. Bude vybourán otvor pro dveře v příčce.

- 2.2. Základy

Budou vybudovány nové základy  pro nákladovou rampu a schodiště rampy z betonu C 25/30 – XC2.  Pod venkovní klimatizační jednotku bude vybetonován základový blok 500/7007 400 mm.

- 2.3. Svislé konstrukce

Za ŽB sloupem budou provedeny nové zazdívky z pórobetonových tvarovek, dále bude doplněno zdivo ve stávající příčce pro osazení dveřního otvoru včetně prefabrikovaného překladu.

- 2.4. Nákladová rampa

Mezi základy bude proveden hutněný násyp ze štěrkodrtě fr. 0 – 32 mm. Na zhutněný násyp bude vybetonována deska tl. 130 až 150 mm s přesahem přes základ. Hrana bude Hrany desky budou sraženy a bude provedena okapová hrana včetně drážky na spodním lící desky. Stupně na rampu budou vybetonovány. Deska a stupně budou vyztuženy konstrukčně 2 x sítí KARI 6/100 x 6/100. Pro betonáž bude použit beton C 25/30 XC2. Povrch bude proveden jako česaný beton.

- 2.5. Konstrukce přístřešku  a zábradlí

Nad nákladovou rampou je navržen přístřešek, který bude proveden ocelový. Sloupky budou  z TP 60/60/3, střešní část bude z TP 100/60/3 a krytina bude z lakovaného trapézového plechu s výškou vlny 35 mm. Sloupky budou kotveny pomocí patních plechů P.12  a kotev Hilti M10.

Ke sloupků bude propojeno zábradlí z TP 40/40/3 část madla bude odnímatelná z důvodu umožnění nakládání. Pro výrobu bude použita ocel S235. Konstrukce bude natřena základním nátěrem a 2 x vrchním nátěrem.

- 2.6. Omítky, obklady, dlažby

V místnosti budou provedeny opravy omítek v místě doplněné příčky  s vnitřními dveřmi, oprava omítky u ostění po osazení prosklené výplně a omítky na zazdívce u ŽB sloupu. Bude proveden keramický obklad na ŽB sloupu a zazdívce s navázáním na stávající obklad. Výška obkladu bude 2,3 m.

Po osazení prosklené stěny  bude doplněna podlaha keramickou dlažbu v místě prahové spojky podél prosklené výplně.

- 2.7. Výplně otvorů

Po demontáži okna a vybourání parapetního zdiva bude osazena prosklená výplň s dvojicí asymetrických křídel. Výplň bude z hliníkových profilů a budou zaskleny izolačním dvojsklem. Z venkovní strany je požadován odstín RAL 5014.

V dělící příčce bude osazena  ocelová zárubeˇa vnitřní dveřní typové křídlo.

- 2.8. Vytápění

V rámci stavebních prací je potřebné přesunou otopné těleso, které je umístěno pod parapetem. Nové otopné těleso bude umístěno na příčnou stěnu. Nové těleso bude deskové např. Radik Korado s předpokládaným výkonem 1500W. Potrubí ÚT se pravděpodobně nachází za ŽB sloupem.

- 2.9. Klimatizace

Do sousední místnosti  bude umístěna klimatizační jednotka typu split. Vnitřní jednotka bude umístěna v místnosti a před fasádu bude osazena venkovní jednotka. Předpokládaný výkon bude 5 kW. Odvod kondenzátu bude napojen do stávající kanalizace.

- 2.10. Elektroinstalace

V rámci stavební úpravy bude osazeno svítidlo na fasádu pod přístřešek pro osvětlení prostoru rampy vřetně ovládacího vypínače v interiéru.  Dále bude napojena klimatizační jednotka.

- 2.11. Zpevněné plochy

Okolo rampy bude vybudována zpevněná plocha s mírným spádem ke komunikaci. Plocha bude lemována betonovými obrubníky, které budou uloženy do betonového lože. Skladba zpevněné plochy je následující:

Betonová zámková dlažba 200/100 mm t. 	80 mm

Drcené kamenivo fr. 4 až 8 mm		30 mm

Drcené kamenivo fr. 8 až 16 mm 		100 mm

Drcené kamenivo podkladní makadám	150 mm

Přehutnění původní zeminy

Dále bude odstraněna vrstva litého asfaltu předpokládané tl. 30 mm na ploše 60 m2. Na původním očištěném betonovém podkladu bude provedena nová vrstva z litého asfaltu včetně vsypu v původní tloušťce.

Pro vytvoření nájezdu budou odbourána obdubníky v délce 7 m a budou osazeny nové betonové silniční obrubníky , které se sklopí včetně betonového lože.

- 2.12. Klempířské výrobky

Bude osazena klempířská lišta v místě napojení plechu stříšky na stávající fasádu. Bude použit lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,63 mm.

- 3. BOZP:

Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vyhl. č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- V Břeclavi, 08/2019                                    	  	            Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček