Technické parametry k veřejné zakázce:

Celková oprava kabiny vozidla Tatra 815

- Vozidlo Tatra 815-280R45 19 270 4x4.2 VIN: TNU280R453K037206

RZ: 2B1 1846 –  rok výroby 2003, (nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb, podvozek je vybaven pomocným pohonem, vybavený předním upínacím zařízením, přídavnou světelnou rampou na střeše vozidla a výstražným zařízením oranžové barvy).

- Demontáž a montáž opravené kabiny.

- Celková oprava kabiny vč. příslušenství – nový skelet

- Lakování kabiny akrylátovými barvami v odstínu RAL 2011, dutiny a spodní část skeletu ošetření antikorozními prostředky.

- Oprava vestavěné klimatizace kabiny.

- Nové kompletní čalounění kabiny.

- Kontrola, případně výměna vadných dílů elektrické instalace, včetně kabeláře, montáž měniče napětí 24/12 V

- Přemontování ovládacího panelu hydrauliky radlice, sypače

- Celková oprava vzduchové soustavy kabiny včetně výměny rozvodů, výměna vzduchových přístrojů za nové nebo opravené.

- Celková oprava stávajícího nezávislého naftového topení – výměna

- Přemontování původního tachografu (dle nutnosti provedeno ocejchování tachografu).

- Oprava podstavců sedaček a sloupku řízení.

- Nové čelní sklo.

- Dovybavení kabiny novými vyhřívanými zrcátky, stěrači, zámky dveří.

- Oprava předního nárazníku a upínací desky radlice – opískování, lakování – barva černá.

- Oprava předních blatníků a schodků kabiny.

- Přemontování a oprava stávající světelné rampy

- Výměna dílů krytu motoru mezi kabinou a motorem

- SPZ vozidla umístit na střed kabiny,

Doplňující informace:

- Kontakt pro případnou osobní prohlídku vozidla ve Znojmě – Josef Fukač vedoucí provozu oblasti Západ tel .603 534 578

- zadavatel požaduje záruční dobu v min. délce 12 měsíců, uchazeč uvede do nabídky podrobné záruční podmínky.

- uchazeč do návrhu smlouvy, která bude součástí nabídky uvede, že před započetím opravy bude se zadavatelem písemně odsouhlasen postup prací a to zejména demontáž a následná instalace ovládacích prvků sněhové radlice, sypačové nástavby atd.

- na vozidle jsou provozovány tyto nástavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod.

- sypačová nástavba

- sněhová radlice