Technická specifikace – valníková nástavba včetně hydraulického nakládacího jeřábu a příslušenství

- valníková nástavba včetně hydraulického nakládacího jeřábu bude osazena na automobilovém podvozku SCANIA 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb NN 3 jako další výměnná nástavba

Hydraulický nakládací jeřáb

- dva hydraulické výsuvy, dosah minimálně 7,05 m

- na konci výložníku zdvih minimálně 1 300 kg

- základna litinová

- rozsah otáčení minimálně 405°

- sloup a systém otoče vybaven centrálním mazáním

- dálkové rádiové ovládání - lineární, 6ti funkční, proporcionální

- hydraulický výsuv podpěr, rozpon minimálně 4 750 mm

- výsuv podpěr ovládaný z dálkového ovládání

- hydraulické naklápění podpěr o 180°

- hydraulické naklápění podpěr ovládané z rádiového ovládání

- možnost zalomení sklopného ramene až o 15° do záporné polohy

- vývody hydrauliky na konec ramene pro dvě přídavná zařízení (rotátor + drapák)

- pokročilé monitorování podpěr a stability, až v šesti úrovních, pracovní tlak závisí na poloze podpěr

- příslušenství k nakládacímu jeřábu:

  - rotátor s nosností minimálně 3,5 t

  - drapák na sypké hmoty:

    - objem minimálně 90l

    - hmotnost maximálně 135kg

    - rovné břity – nakládka sypkých hmot

  - pracovní koš:

    - min. pro dvě osoby

    - hliníkový

    - nosnost minimálně 190kg

Valníková nástavba

- ložná plocha:

  - délka: min. 4 000 mm

  - šířka: min. 2 550 mm

- ocelový rám – podélné nosníky

- podlaha kryta ocelovým plechem tl. 4 mm

- okrajové C profily s kotevními oky 3 + 3 ks

- aluminiové bočnice vysoké 400 mm dělené, eloxované

- zvýšené ocelové přední čelo na 600 mm s kotevními prvky 1 + 1

- odnímatelné a výklopné středové a zadní sloupky

- ochranný lem proti VZV

- reflexní označení, výstražné tabulky

- barevné provedení RAL 2011 (mimo aluminiové části valníkové nástavby)

- nástavba vybavena sadou odstavných stojanů