SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO,

ŠMAHOVA 110

DOKUMENTACE PRO ZHOTOVENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, říjen 2013

Vypracoval a sestavil: 	Ing. arch. Zdeněk Tihelka

Ing. arch. Mikuláš Starycha

Ing. Stanislav Smolík

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	: 	Snížení energetické náročnosti objektu školy - střední škola grafická Brno

Místo stavby	:  Šmahova 110

627 00   Brno-Slatina

Investor	: 	Střední škola grafická

Šmahova110

627 00   Brno

Projektant	: 	Architekti  Tihelka - Starycha s.r.o.

614 00  Brno, Gargulákova 32

IČO	: 27718131

DIČ		: CZ27718131

Tel		: 545 242 103

e-mail	: architekti@tihelka-starycha.cz

Autorizovaní architekti

Ing. arch. Zdeněk Tihelka - číslo autorizace  00466

Ing. arch. Mikuláš Starycha – číslo autorizace 03037

Zodpovědní projektanti profesí:

- stavební část	: 	Ing. arch. Mikuláš Starycha		   Ing. Stanislav Smolík

- požárně bezpečnostní řešení stavby	    :  Ing. Jitka Nerudová

- výkaz výměr a rozpočty			    :  Milan Huk

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Spočívá v těchto základních úpravách:

- Zateplení obvodového zdiva

- Dodatečné posílení tepelné izolace již zateplených stěn.

-	Vybourání sklobetonových výplní otvorů v obvodovém zdivu 2.NP a jejich       nahrazení plastovými okny. Součástí bouracích prací je odstranění kruhových   oken v  prostoru vedlejšího schodiště a jejich nahrazení plastovými okny včetně osazení vnitřních parapetních desek a oplechování parapetů všech oken vč.  klempířských prací na fasádách celého objektu.

- Provedení zateplení střech objektu nad 1. a 3. NP včetně nadezdění atik pórobetonovými tvárnicemi, odstranění stávající krytiny a položení nové krytiny a provedení klempířských prací na všech střechách.

- Osazení a výměna ocelových vrat (příp. zateplení již osazených prvků – je třeba splnit požadované tepelný odpor viz. PENB).

- Oprava ocelových žebříků na střechy 1.NP a 3.NP, prodloužení kotevních prvků.

- Osazení nových střešních světlíků nad halovou částí 1.NP, splňujících tepelně technické vlastnosti současných norem a předpisů. (Energetický audit objektu).

- Demontování hromosvodu (fasáda, střecha) a nahrazení novým

- Demontování konstrukcí na fasádách (světla, klimatizace, orientační desky,  apod.) a jejich osazení po provedeném zateplení celého objektu. Je nutné prodloužit stávající kotvení a napájení.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

##### 1.	Bourací práce :

--------------------

Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být ověřen skutečný stávající stav konstrukcí.

Při provádění stavebních a bouracích prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon číslo 309/2006 Sb., nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Před provedením budou stavební prvky přeměřeny podle skutečných rozměrů na stavbě. Stavební práce budou prováděny pouze na pozemku školy.

Bourací práce obsahují :

- Vybourání sklobetonových konstrukcí v chodbě 2.NP obvodového zdiva objektu.

- Vybourání otvorů pro nová okna v prostoru vedlejšího schodiště ( celkem 44 ks oken průměru 400mm).

- Odstranění oplechování parapetů oken , podokapních žlabů všech střech

- Demontáž stávající plechové krytiny střechy nad vedlejším vstupem.

- Demontáž svislých a vodorovných bleskosvodů na stěnách a střechách.

- Odstranění stávajících orientačních desek,  apod. na fasádách.

##### 2.	Popis hlavních konstrukcí :

-------------------------------------

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

##### Zateplení fasád :

----------------------

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou (perlinka)  a  tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě.

Kontaktní zateplovací systém na všech fasádách  bude proveden  tepelným izolantem z desek pěnového polystyrenu nebo z minerálních vláken s ohledem na požární bezpočnost objektu. V grafické části je značeno KZS 16 (polystyrén tl. 160mm), KZS 6 (polystyrén tl. 60mm) a KZS M16 (minerál tl. 160mm).Tloušťka tepelné izolace bude 60 a 160 mm.

Ostění otvorů v obvodovém plášti bude zatepleno extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm vč. parapetů.

OBECNÉ POŽADAVKY NA KZS (ETICS):

- KZS provést dle ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014

- KZS provést v kvalitativní třídě „A“ (dle metodiky CZB)

- KZS provést dle technologického postupu předepsaného výrobcem pro konkrétní použití systém

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS musí splňovat třídu reakce na oheň „B“ a izolant třídu reakce „E“ – viz. PBŘS – samostatná nedílná součást projekt

POSTUP

- PŘIPRAVENOST PODKLADU

Budou odstraněny nesoudržné plochy omítky (předpoklad 30%) a vyspravení novou omítkou. Bude provedeno čištění fasády tlakovou vodou. Systém musí být prováděn a na pevný a suchý podklad.

- LEPENÍ DESEK TEPEPLNÉ IZOLACE

Před prováděním provést odtrhovou zkoušku pro ověření vlastností podkladu. Druh lepící hmoty bude použit dle konkrétního systému. První řada desek bude provedena do kovového zakládacího profilu. Izolace ostění a nadpřaží bude tvořena přesahem polystyrénu 30mm přes rám oken (dveří).

- KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Na základě výtažné zkoušky se určí přesný druh kotvení. Zajistí dodavatel. Dle osobní prohlídky stavby byly zjištěny v konstrukci obvodových stěn děrované cihly. Z tohoto důvodu je v PD navrženy šroubovací talířové kotvy s certifikovanou zápustnou montáží splňující bodový prostup tepla 0,001W/K, délka hmoždinky min. 235mm (při tl. izolace 160mm).

Zateplení tl. 60mm na stávající zateplení tl. 100mm.

Před zahájením prací je nutno provést sondy k ověření způsobu lepení a kotvení stávajícího izolantu a druhu omítkové směsi z důvodů určení vhodného lepidla a kotev pro dodatečné KZS.

Do nadpraží použít okapničky, okolo rámů oken a dveří zvenku i zevnitř připojovací profily (APUlišty)

- PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Před provedením nutno osadit všechny ukončovací, nárožní, dilatační profily a zesilující vyztužení. Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a výztužné (armovací) vrstvy – lepící hmoty a sklotextilní síťoviny. Tloušťka dle technologického předpisu konkrétního výrobce. Rovinnost musí být dodržena dle velikosti zrna finální vrstvy omítky: při zrnitosti 1,5mm je rovinnost 2mm pro lať 1m.

- PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Finální omítková vrstva bude provedena na základní vrstvu po provedení penetračního nátěru. Omítka bude na silikonové bázi, zrnitost 1,5mm. barevnost bude určena dle předloženého vzorníku konkrétního systému v rpůběhu stavby. Vybrané vzorky v počtu cca 6ks budou předloženy dodavatelem na polystyrénových tabulích 0,5x1m fyzicky k závěrečnému odsouhlasení.

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

- ZATEPLENÍ SOKLU:

Před prováděním zateplení soklu se provede prořezání a vybourání betonové plochy u soklu budovy v šíří 600mm (100m), rozebrání bet. dlažby okapového chodníku (131m). Připraví se podklad dle bodu 1 PŘIPRAVENOST PODKLADU.

Skladba KZS soklu

- lepící hmota

- desky extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF tl. 100 mm,

kotvení viz. 3. KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

- pod ÚT: min. 100 mm

- nad ÚT: 400 mm

-lepící hmota se sklotextilní síťovinou

-penetrace

-finální vrstva - mozaiková omítka

Po provedení zateplení soklu se odbouraná bet. část plochy u soklu znovu zabetonuje – beton C16/20. Spád směrem od budovy. Rozebraný okap chodník z bet. dlažby se navrátí do původního stavu. Vytvořit spád od budovy min. 5%.

Veškeré římsy, markýzy resp. převisy hlavní fasády nebudou zatepleny. Provede se pouze vyspravení podkladu, nanesení lepidla vč. perlinky a finální silikátové probarvené omítky.

##### Výplně otvorů :

-------------------

Výplně otvorů ve fasádách jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů. Zasklení je izolačním dvojsklem (U= 1,2 W/m2K), pro celé okno, příp. stěnu      (sklo i rám )

Okna budou dodána s parapetními deskami (vnitřní parapety) ze stejného materiálu jako okna.

Podrobný popis výplní otvorů  - viz výkr.č.110 Výrobky plastové.

##### Zateplení střech

##### Zateplení nad 1. NP (hala) – skladba S1:

Hydroizolační pás z sbs modifikovaného asfaltu s retardérem hoření a nosnou vložkou z polyester. Rohože podélně vyztužený skel. Vlákny tl. 4mm s břidlicovým ochranným posypem (Brooft3) - celoplošně natavený

Samolepící pás asfaltový modifikovaný sbs se skelnou tkaninou 200g/m² s jemnozrným minerálním posypem - celoplošně nalepený

Pěnový polystyrén EPS 100 s stabil tl. 100mm λ = 0,037 w/m²k s překrytím spar předešlé vrstvy

Lepidlo puk

Pěnový polystyrén EPS 100 s stabil tl. 140mm λ = 0,037 w/m²k

Lepidlo puk

Parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu tl. 4mm s vložkou ze skelných vláken - celoplošně natavený

Penetrace asfaltovým lakem

Opravná vyrovnávací malta na beton - cementová prášková pytlovaná směs vodou ředitelna

Pro opravy od 1-20mm v jednom kroku

Penetrace disperzní pastovitá plněná křemičitým pískem

Odstranění stávajících vrstev asf. střešní krytiny a tep. Izolace atd. až na panel a oškrábání případných zbytků asfaltu

Stávající střešní žebírkový betonový panel

Konstrukce střechy v místě okapu bude ukončena impregnovaným hranolem profilu  60/140 mm. Spodní vrstva bude kotvena do železobetonové konstrukce střechy pomocí ocel. úhelníku. Poté se římsa zateplí tep. izolací tl.140mm. Na takto připravený podklad se ukotví 2x OSB desky tl.25mm a 15mm. Mezi ně se ukotví hák střešního žlabu. Na horní OSB desku se přilepí souvrství z asf. pásů. Okap opatřit okapnicí.  Maximální délka hranolů - 2000 mm.

Tvar spodního povrchu první vrstvy hranolů se doporučuje upravit pro snadnější odvod vody z pojistné hydroizolační vrstvy.

Dřevo musí být impregnované na třídu ohrožení 3 - dle ČSN 49 06 00 - 1            ( chemická ochrana krátkodobým máčením ). Čelo hranolů se opatří plechovou maskou.

##### Zateplení střechy nad vstupem – skladba S2:

Střešní krytina-střešní PVCm fólie vyztužená polyester. tkaninou-tl. 2mm s odolností proti uv záření a s požární odolností Brooft3 (viz. PBŘS) mechanicky kotvená šrouby 6,3mm do betonu s talířovými podložkami (teleskop).

Separační vrstva z polyesterové geotextílie 300g/m².

Polystyrén tl. 140mm EPS 100s stabil λ = 0,037 w/m²k.

Parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu tl. 4mm s vložkou ze skelných vláken - bodově natavený.

Penetrace asfaltovým lakem.

Opravná vyrovnávací malta na beton - cementová prášková pytlovaná směs vodou ředitelna pro opravy od 1-20mm v jednom kroku.

Penetrace disperzní pastovitá plněná křemičitým pískem.

Odstranění stávající střešní krytiny z plechu.

Stávající spádová vrstva z lehčeného betonu - bude zbavena nečistot a nesoudržných částí.

Nosná konstrukce střechy.

Konstrukce střechy v místě okapu bude ukončena jednou nebo dvěma vrstvami impregnovaných hranolů profilu  200/120 mm. Spodní vrstva bude kotvena do železobetonové konstrukce střechy, horní vrstva ke spodní. Maximální délka hranolů - 2000 mm. Hranoly budou kladeny s prostřídanými styčnými spárami    ( na vazbu ) šířky 30 mm.

Tvar spodního povrchu první vrstvy hranolů se doporučuje upravit pro snadnější odvod vody z pojistné hydroizolační vrstvy.

Dřevo musí být impregnované na třídu ohrožení 3 - dle ČSN 49 06 00 - 1            ( chemická ochrana krátkodobým máčením ).

Do druhé vrstvy hranolů se zadlabou žlabové háky. Čelo hranolů se opatří plechovou maskou.

##### Zateplení střechy nad 3.NP – skladba S3:

Střešní krytina-střešní PVCm fólie vyztužená polyester. tkaninou-tl. 2mm s odolností proti UV záření s požární odolností Brooft1 (viz. PBŘS) mechanicky kotvená šrouby 6,3mm do betonu s talířovými podložkami (teleskop).

Separační vrstva z polyesterové geotextílie 300g/m².

Polystyrén tl. 240mm eps 100s stabil λ = 0,037 w/m²k.

Oprava stávající asf. hydroizolace - prořezání bublin a následné očištění a vyspravení.

Stávající střecha.

Konstrukce střechy v místě okapu bude ukončena jednou nebo dvěma vrstvami impregnovaných hranolů profilu  200/120 mm. Spodní vrstva bude kotvena do železobetonové konstrukce střechy, horní vrstva ke spodní. Maximální délka hranolů - 2000 mm. Hranoly budou kladeny s prostřídanými styčnými spárami    ( na vazbu ) šířky 30 mm.

Tvar spodního povrchu první vrstvy hranolů se doporučuje upravit pro snadnější odvod vody z pojistné hydroizolační vrstvy.

Dřevo musí být impregnované na třídu ohrožení 3 - dle ČSN 49 06 00 - 1            ( chemická ochrana krátkodobým máčením ). Do druhé vrstvy hranolů se zadlabou žlabové háky. Čelo hranolů se opatří plechovou maskou.

POZNÁMKA :  Skladbu střechy vč. kotvení provádět dle technologických pravidel, předpisů a postupů výrobce.

Skladba střechy musí splňovat požadavky ČSN EN 13 501 - 5 „Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb“ - část 5 „Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“ a vyhlášky č. 268/2011 Sb. o „Technických podmínkách požární ochrany staveb“.

##### Stavební práce :

---------------------

DOZDÍVKY

- Dozdění a nadezdění otvorů po vybouraných výplních bude provedeno  pórobetonovými tvárnicemi opatřených armovací síťovinou.

-  Nadezdění atik pórobetonovými tvárnicemi.

PŘEKLADY

- Nad nově navrženými okny budou osazeny překlady z ocelových I- profilů      s dozděním.

OMÍTKY

- Omítka atiky je navržena vápenocementová opatřená nátěrem prováděná na pevný ( vyspravený ) podklad.

-  Vyspravení podkladu fasád - cca 30% plochy nutno ověřit provedením sond.

Vnitřní omítky v místě vybouraných otvorů pro nové výplně a v místech zazděných otvorů budou dvouvrstvé vápenné štukové.

MALBY

-  Nové malby budou provedeny na ostění vyměněných výplní otvorů a celých vnitřních stěnách s novými výplněmi otvorů.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY

-Všechny stávající klempířské prvky na fasádách a střechách budou  odstraněny.

-Osazení nových klempířských prvků podle výkresu č.112-Výrobky klempířské.

-Klempířské práce provádět dle ČSN 73 36 10.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY

-Stávající kotevní prvky konstrukcí na fasádách budou prodlouženy, příp. nahrazeny novými výrobky se zateplením podle výkresu č.111 Výrobky zámečnické.

-Na střeše nad 1.NP halové části objektu budou osazeny nové střešní světlíky    Sedlový prosklený světlík se sloupko-příčkovou hliníkovou konstrukcí s přerušeným tepelným mostem (dle static. návrhu dodavatele). Zvýšení podsady je navrženo pomocí ocelových úhelníků kotvených na vnitřní stranu stávající betonové obruby. Zasklení izolačním trojsklem Ug=0,9w/m²k.

zasklení :horní sklo kalené s koef. stínění 0,47,

spodní sklo bezpečnostní lepené. (tloušťky dle static. návrhu dodavatele skla). hodnota Uw (celého světlíku)=1,1w/m²k.

-Nová okna v 2.NP budou opatřena ocelovými mřížemi.

NÁTĚRY

-	Kotevní prvky demontovaných konstrukcí budou po očištění opatřeny 2x základním a 2 x vrchním nátěrem.