A.	 Technická zpráva

A.01 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.02 ÚVOD

A.03 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

A.04 STRUČNÝ POPIS MÍSTNOSTÍ DLE ODDÍLŮ

A.05 OBECNÉ POŽADAVKY, AUTORSKÝ DOZOR

A.01 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

název akce:

„Stavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby

Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích“

místo:

obec: 			Hustopeče

katastrální území:	Hustopeče u Brna [649864]

Jihomoravský kraj

Česká republika

- stavebník: 			Jihomoravský kraj

Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem

IČ: 	708 88 337

DIČ: 	CZ70888337

Zpracovatel dokumentace:

ATELIER 2002, s.r.o.

Zachova 634/6, 602 00 Brno

Zastoupený:	Ing. arch. Vladislavem Vránou

IČO : 26 89 72 70

DIČ : CZ 26 89 72 70

Autoři:				Ing. arch. Vladislav Vrána

Vypracoval:			Ing. arch. Štěpán Vrána

A.02	ÚVOD

Projekt interiéru řeší vybavení objektu nové budovy ZZS JmK v Hustopečích volným typovým a atypickým nábytkem a navazuje na projekty vybavení nových budov ZZS JmK  v Brně – Bohunicích, ZZS JmK v Brně Černovicích, Brně Ponavě a Znojmě pro které byl autory vyvinut typizovaný modulární nábytkový systém skříňového, stolového nábytku a lůžek. Toto jádro vybavení je doplněné průmyslově vyráběnými regálovými systémy a sedacím nábytkem splňujícím vysoké požadavky na odolnost a funkcionalitu, která je podrobně popsána v popisu jednotlivých prvků. Prvky volného interiéru jsou navrženy tak, aby sestavy volného nábytku bylo možno převážet mezi jednotlivými výjezdovými základnami. Materiálové, barevné a rozměrové řešení musí proto odpovídat předepsané standardizaci.

Objekt výjezdového základny je koncipovaný jako trojpodlažní budova:

1. Nadzemní podlaží - výjezdové stanoviště

Nejnižší podlaží je v úrovni stavebního pozemku. Do tohoto podlaží jsou situována pohotovostní stání zásahových vozidel, na něž bezprostředně navazují sklady výjezdového stanoviště a sklad kyslíku v lahvích. Pro očistu a dezinfekci vozidel po zásahu je určen dezinfekční box vybavený pro čištění interiéru i exteriéru vozu, nosítek a pro odsávání a čištění vakuové pumpy ve vozidle. Na dezinfekční box navazuje sklad infekčního materiálu, který je navržen s ohledem k předpokládané době skladování více než 24 hod. jako chladící box a sklad kontaminovaného prádla (pracovních oděvů posádek).

Provozní uspořádání podlaží je řešeno s ohledem na požadavky dané vyhláškou 92/2012 Sb.

Mezi pohotovostním stáním zásahových vozidel a sklady je vytvořena těsná horizontální vazba. Stejně jako pro úsek pohotovostních stání, tak i pro celé podlaží platí, že jsou odděleně řešeny trasy pro manipulaci s čistým materiálem, trasy pro manipulaci s použitým materiálem a odpady a trasy pro pohyb osob.

V západním průčelí je hlavní vstup do objektu. Ze vstupní chodby je přístup do jednotlivých provozních celků v budově.

2. Nadzemní podlaží

Zde jsou situovány pobytové místnosti posádek, prostory šaten a dalšího zázemí posádek.

3. Nadzemní podlaží

Zde se nachází technické vybavení objektu.

A.03	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Projekt interiéru je zpracován včetně Soupisu dodávek, prací a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace je členěna na oddíly podle typu vybavovaných prostor:

Projektová dokumentace jako celek je rozdělena na části:

A. Technická zpráva

B. Soupisu dodávek, prací a služeb s výkazem výměr

C. Soupis prvků po místnostech

D. Podrobný popis položek:

K – kancelářský nábytek

L – lůžka

SA – vybavení šaten

SK – vybavení skladů

O – doplňky

P – vybavení parteru (lavičky, koše)

E – elektrospotřebiče

S – sedací nábytek

E. Sestavy nábytkových prvků

F. Půdorysy 		  	F.1.1 Půdorys 1.np - volný interiér 	1:50

F.1.2 Půdorys 2.np - volný interiér 	1:50

G. Vzorky pro výběr zhotovitele

Výkresová část obsahuje  půdorysy vybavovaných místností se zákresem a označením jednotlivých nábytkových prvků v měřítku 1:50 a u atypických prvků dále výkresy v měřítku 1:50 a 1:25. Podrobná specifikace všech prvků včetně popisu a jeho materiálového a barevného řešení je v oddíle „D. Podrobný popis položek“.

A.04	STRUČNÝ POPIS ŘEŠENÍ

K – kancelářský nábytek

Zařízení pracoven zdravotnického personálu je navrženo s ohledem na tvarovou a konstrukční jednoduchost. Barevné řešení je kombinací světlých odstínů barev. Nábytek je navržen z odolných materiálů, které korespondují s náročným provozem v objektu.

Konstrukce korpusu LDTD 18 mm, hrana ABS TL. 0,5 mm, dvířka a čela zásuvek plná LDTD 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm. Nábytkové úchytky kovové -  standard designového řešení dle katalogu HÄFELE, matně broušená nerez jakost 1,4305, nábytkové kování skříní umožňující vysazení dvířek bez nářadí, tiché zavírání s bržděným dovřením. Zásuvkové pojezdy kuličkový plnovýsuv, opatřeny systémem tlumeného dovírání (SILENT SYSTEM), nosnost 30 KG, zásuvky opatřeny vnitřním organizérem, záda pevná, LDTD tl. 18 mm. Lamino a laminát, povrchová struktura SM (mat), MDF hrany budou opatřeny transparentním PU lakem. Police skříní stavitelné budou ocelové min. únosnost 75 kg/ks, police budou vyrobené bez použití svařování, tak aby byly okraje 3xohýbané, aby nedocházelo ke zranění při manipulaci, police budou pozinkované, práškově barvené vypalováním do hmoty

Zásuvkový kontejner korpus: laminovaná dtd tl. 18mm, hrana ABS 0,5mm, horní deska přetažena přes horní zásuvku, pohledová záda ldtd tl.18mm.

Zásuvky: čtyři kovové zásuvky s plnovýsuvy a integrovaným plynulým tlumením a dotahem, vnitřní světlý rozměr zásuvky musí umožňovat uložení standardního formátu  A3, centrální zamykání s mechanismem blokování zásuvek proti převrácení kontejneru.

Čela zásuvek: naložená, ldtd tl.18mm, hrana ABS 1mm, uzamykatelné. Na kolečkách, úchytky broušená nerez - standard häfele 117.40.637. Kolečka dle typu podlahoviny (tvrdé podlahy-měkká kolečka, měkké podlahy-tvrdá kolečka), otočné, pouzdro kovové, min. únosnost 50kg/ks.

Únosnost vodorovných úložných ploch nebytového nábytku musí splňovat minimálně stupeň 2  (zatížení těžké – 2 kg/dm2) dle ČSN EN 16122, pokud není uveden vyšší požadavek.

Stolová podnož školící místnost stolová: skládací stůl, stabilní konstrukce, horní deska provedení laminá mdf, tl. 20mm, sklápěcí podnoží – kulatého průřezu, vyrobené z 2mm silné ocelové trubky DIN 2394, průměr 35mm, povrchová úprava – saténový chrom, spojovací kování do řad součástí je přepravní vozík v počtu dle potřeby uložení všech stolů.

Technické standardy:

En 1729-2:2012   stoly a židle pro výukové prostory - požadavky na bezpečnost, stabilitu a odolnost EN 15372:2008    Nábytek pro veřejné interiéry - pevnost, odolnost, bezpečnost (test level 2)

L – lůžka

Lůžky jsou vybavena všechny pracovny a pobytové místnosti zdravotnického a lékařského personálu. Pro každého pracovníka ve směně je vyčleněno jedno lůžko. Lůžko je vybavené úložným prostorem pro lůžkoviny. Matrace budou opatřeny antibakteriálním potahem prošívaným PES rounem, který je možné prát. Nosnost matrace 130 kg.

SA – vybavení šaten

Nábytek je navržen z vysoce odolných materiálů (kompaktních laminátových desek vsazovaných do tlačených hliníkových profilů), které odolají náročnému provozu. Všichni pracovníci mají šatní dvoj-skříňku se sedákem a výsuvem na obuv. Odděleně jsou ukládány civilní a zdravotnické oděvy, kdy oddíl pro zdravotnický oděv je dimenzován pro ukládání sezonního vybavení. Šatní skříň je opatřena elektromechanickým zámkem. Pro otevření slouží osobní průkaz - karta s čipem MIFARE.  Skříňky jsou provětrávány větracími mezerami v jejich konstrukci.

V místnosti pro výzvu (1.04) je navržený botník z desek z kompaktního laminátu, kde každý pracovník má  k dispozici jednu skřínku k uložení záchranářské obuvi. Botníky jsou opatřeny elektromechanickým zámkem, pro otevření slouží osobní průkaz - karta s čipem MIFARE. Botníky jsou podtlakově provětrávány, jsou napojeny na VZT potrubí, které je dodávkou stavby, vzduch je přiváděn přes otopné těleso umístěné pod skříňkou. Napojení na VZT vývod je součástí dodávky nábytku.

Součástí dodávky vybavení nábytkem je dále řídící SW, který umožňuje ovládání zámků a přidělování oprávnění k jednotlivým zámkům. Tato oprávnění je možné jednotlivým pracovníkům přidělovat a odebírat pomocí vzdáleného přístupu z pracoviště v Brně Bohunicích, které se provádí v jednotné platformě SBI, případně v místě pomocí čtečky karet instalované v objektu. SW bude kompatibilní se systémem nasazeným v objektech ZZS JmK v Brně Bohunicích, Černovicích a Ponavě. Součástí dodávky každé šatní skříňky, modulu botníku je autonomní, motorem řízený, bateriový, OFF LINE zámkový systém, včetně řídicího systému SI::LOCKER. Součástí dodávky je jedna systémová čtečka  ENCO - Snímač s rozhraním USB, který v režimu R/O přečte jedinečné výrobní číslo čipu a pošle jej do počítače. V režimu R/W umožní navíc ukládat a číst data z přepisovatelné části paměti čipu. Pro vzdálenou správu přidělování oprávnění je v objektu umístěna samostatná čtečka (coder) na samostatné lince okruhu SBI (součást stavby), Součástí dodávky stavby je rozšíření licence systému SBI a úprava SW vzdálené správy. Součástí dodávky interiéru je zpracování  soupisu zámků do matrice, která bude implementována do řídicího systému SBI.

SK – vybavení skladů.

Předmětem tohoto oddílu dokumentace je vybavení prostor skladů v prvním nadzemním podlaží objektu. Nábytek je tvořen kovovými policovými regály s nosností 120 kg, odpadovými nádobami a pojízdnými ocelovými uzamykatelnými klecemi.

O – doplňky.

Předmětem je vybavení doplňkovými prvky zejména administrativních pracovišť a pobytových místností (odpadkové koše na tříděný odpad….)

Dále vybavení výdejníkem na vodu, který vodu ochlazuje a ohřívá až na 97°C. Kávovarem na zrnkovou a na předem mletou kávu.

E – elektrospotřebiče

Objekt je v rámci interiéru vybaven základními elektrospotřebiči.

V prostorách skladu zdravotnického materiálu a léčiv jsou umístěny profesionální prosklené chladicí skříně opatřeny bezpečnostním zámkem.

S – sedací nábytek

Tento oddíl řeší vybavení objektu sedacím nábytkem ve veškerých vnitřních prostorech.

Sedací nábytek je umístěn podle druhu místnosti a provozu. Zejména je kladen důraz na vhodně navržené pracovní sezení. Židle jsou vybaveny ergonomickými pomůckami (područky, výšková stavitelnost, nastavení přítlaku…apod.)

Podrobná specifikace prvků sedacího nábytku včetně popisu a jeho materiálového a barevného řešení, je v tabulce – produktových listů.

A.05	OBECNÉ POŽADAVKY, AUTORSKÝ DOZOR

Autorský dozor bude prováděn při zpracování dodavatelského projektu interiéru, dílenské dokumentace, také při vlastní realizaci.

Dílenskou dokumentaci a vzorky použitých materiálů a prvků, včetně barevného řešení je nutno odsouhlasit s projektantem před započetím výroby, včetně veškerých navrhovaných změn proti projektu. Skutečné rozměry před provedením nutno ověřit dle skutečného provedení stavby.

Při výrobě a montáži prvků nábytku musí být dodrženy platné předpisy a technické normy. Dodaný nábytek musí vyhovět zejména těmto normám:

| Označení | Datum vydání | Název |
| --- | --- | --- |
| ČSN 910000 | 01.07.2005 | Nábytek - Názvosloví. |
| ČSN 910001 | 01.05.2007 | Dřevěný nábytek - Technické požadavky. |
| ČSN 910001:2007/Oprava1 | 01.07.2007 | Dřevěný nábytek - Technické požadavky. |
| ČSN 910001:2007/Oprava2 | 01.04.2011 | Dřevěný nábytek - Technické požadavky. |
| ČSN 910015 | 01.06.2011 | Čalouněný nábytek - Základní ustanovení. |
| ČSN 910016 | 26.11.1990 | Nábytek. Měření rozměrů čalouněného nábytku. |
| ČSN 910030 | 21.05.1984 | Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení. |
| ČSN 910100 | 01.04.2006 | Nábytek - Bezpečnostní požadavky. |
| ČSN 910102 | 01.06.2006 | Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky. |
| ČSNEN 1116 | 01.12.2004 | Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení. |
| ČSN 910211 | 23.02.1987 | Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek. |
| ČSN 910213 | 01.02.1989 | Nábytek. Nábytek korpusový. Tyče. Metody zkoušení. |
| ČSN 910214 | 01.02.1989 | Nábytek. Nábytek korpusový závěsný. Metoda zkoušení pevnosti. |
| ČSN 910215 | 31.08.1989 | Nábytek. Metody zkoušení připevnění dveří s vertikální a horizontální osou otáčení. |
| ČSNEN 15338+A1 | 01.07.2010 | Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNPENV 13759 | 01.08.2001 | Bytový nábytek - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení odolnosti sklápěcích a/nebo vyklápěcích mechanismů a ovládacích mechanismů rozkládacích pohovek (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSN 910220 | 01.06.2003 | Nábytek sedací a lehací - Metoda zkoušení měkkosti. |
| ČSN 910223 | 17.01.1986 | Nábytek. Zkoušení čalouněného lehacího nábytku. |
| ČSNEN 14072 | 01.05.2004 | Sklo v nábytku - Metody zkoušení. |
| ČSNEN 1730 | 01.12.2004 | Bytový nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability. |
| ČSN 910228:1985/1 | 01.04.1998 | Nábytek - Zkoušení kuchyňského nábytku úložného. |
| ČSN 910231 | 02.11.1990 | Nábytek. Zkoušení elasticity čalounění nábytku. |
| ČSNEN 1021-1 | 01.09.2006 | Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - Žhnoucí cigareta (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1021-2 | 01.09.2006 | Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - Ekvivalent plamene zápalky (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14749 | 01.05.2006 | Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. |
| ČSN 910270 | 17.08.1987 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení. |
| ČSN 910271 | 17.08.1987 | Nábytek. Metoda odběru a přípravy vzorků pro stanovení vlastností povrchu. |
| ČSN 910272 | 01.08.1992 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností. |
| ČSNEN 13722 | 01.02.2005 | Nábytek - Stanovení lesku povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSN 910274 | 17.08.1987 | Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru. |
| ČSN 910275 | 17.08.1987 | Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu. |
| ČSN 910276 | 17.08.1987 | Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru. |
| ČSN 910277 | 17.08.1987 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti úderu. |
| ČSNEN 12721 | 01.09.2009 | Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla. |
| ČSN 910279 | 17.08.1987 | Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty. |
| ČSNEN 12720 | 01.09.2009 | Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin. |
| ČSN 910281 | 17.08.1987 | Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru. |
| ČSN 910282 | 17.08.1987 | Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu. |
| ČSN 910283 | 17.08.1987 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru. |
| ČSN 910284 | 17.08.1987 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti žáru hořící cigarety. |
| ČSN 910285 | 17.08.1987 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti vlivům povětrnosti. |
| ČSN 910286 | 17.08.1987 | Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech. |
| ČSNEN 12722 | 01.09.2009 | Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla. |
| ČSNEN 13721 | 01.02.2005 | Nábytek - Stanovení povrchového odrazu (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNPCEN/TS 15185 | 01.12.2006 | Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNPCEN/TS 15186 | 01.12.2006 | Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 15187 | 01.04.2007 | Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 15570 | 01.11.2008 | Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSN 910412 | 01.04.2011 | Úložný nábytek - Technické požadavky. |
| ČSN 910441 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Skříně pro učební pomůcky. Funkční rozměry. |
| ČSN 910442 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Zasklené demonstrační a laboratorní skříně. Typy a funkční rozměry. |
| ČSN 910601 | 29.09.1986 | Nábytek - Židle a pracovní sedadla - Technické požadavky. |
| ČSN 910601:1986/Z2 | 01.12.2000 | Nábytek - Židle a pracovní sedadla - Technické požadavky. |
| ČSN 910604:1986/3 | 01.05.1998 | Nábytek - Čalouněný sedací nábytek - Technické požadavky. |
| ČSN 910611 | 03.08.1988 | Nábytek. Křesla a pohovky. Základní rozměry. |
| ČSN 910620 | 25.09.1981 | Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření. |
| ČSN 910630:1984/Z1 | 01.12.2000 | Nábytek - Pracovní sedadla - Rozměry. |
| ČSN 910640 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Žákovské židle. Funkční rozměry a technické požadavky. |
| ČSN 910641 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Židle pro posluchárny. Typy a funkční rozměry. |
| ČSNEN 12727 | 01.06.2001 | Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14703 | 01.11.2007 | Nábytek - Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady - Požadavky na pevnost a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 15373 | 01.11.2007 | Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na sedací nebytový nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 15372 | 01.09.2008 | Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na venkovní stoly (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSN 910801 | 11.08.1986 | Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky. |
| ČSN 910841 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Žákovské stoly. Funkční rozměry a technické požadavky. |
| ČSN 910842 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Žákovské laboratorní stoly. Funkční rozměry. |
| ČSN 910843 | 25.04.1987 | Nábytek školní. Demonstrační stoly. Funkční rozměry. |
| ČSNEN 13150 | 01.12.2001 | Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14056 | 01.10.2003 | Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14727 | 01.07.2006 | Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 15706 | 01.09.2009 | Kování pro nábytek - Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 15828 | 01.04.2011 | Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Vzpěry a závěsy s vodorovnou osou otáčení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1335-1 | 01.12.2000 | Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1335-2 | 01.09.2009 | Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1335-3 | 01.09.2009 | Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1335-3:2009/Oprava1 | 01.05.2010 | Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 527-1 | 01.08.2000 | Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry. |
| ČSNEN 527-1:2000/Oprava1 | 01.07.2003 | Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry. |
| ČSNEN 527-2 | 01.08.2005 | Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky. |
| ČSNEN 527-3 | 01.12.2005 | Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce. |
| ČSNEN 13761 | 01.04.2003 | Kancelářský nábytek - Židle pro návštěvy (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14073-2 | 01.04.2005 | Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky. |
| ČSNEN 14073-3 | 01.02.2005 | Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14074 | 01.02.2005 | Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1023-1 | 01.04.1998 | Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 1: Rozměry. |
| ČSNEN 1023-2 | 01.02.2001 | Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1023-3 | 01.02.2001 | Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 14434 | 01.06.2010 | Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1729-1 | 01.01.2007 | Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSNEN 1729-2 | 01.01.2007 | Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). |
| ČSN 913001 | 01.05.2008 | Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky. |

Nábytek musí splňovat podmínky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

V Brně dne 15. 6. 2018

vypracoval:			ing. arch. Štěpán Vrána

za správnost:			ing. arch. Vladislav Vrána