# Příloha č. 6b) zadávací dokumentace ve veřejné zakázce

„NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - Zvýšení bezpečnosti a výkonu počítačové sítě v Nemocnici Vyškov, p. o. II“

Technická specifikace

Obnova serveru pro PACS

Současný stav:

Hlavní PACS server je provozován jako fyzický server umístěný v serverovně s přidělenou diskovou kapacitou na iSCSI diskovém poli. Server je však více než 10 roků starý s nedostatečným výkonem a kapacitou paměti. Diskové pole s končící podporou dodavatele má nedostatečnou kapacitu. Nový server bude pořízen jako samostatný server včetně disků o kapacitě min. 50 TB (2 CPU a min. 64 GB RAM, redundantní zdroje).

Požadované řešení:

Zadavatel požaduje dodání výkonného škálovatelného serveru v provedení do racku, včetně nutného příslušenství pro montáž, bez operačního systému. Požadováno je dodání včetně instalace OS a SW pro PACS, zapojení, zprovoznění a přesun dat stávajícího serveru.

Server – 1 kus

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| provedení rack mount pro až 12 3,5“ pozic, maximální velikost 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru bez použití nářadí | doplňte |
| interaktivní LCD display či obdobný systém indikující základní informace o server (min. IP adresa, stav serveru a výpis chybových stavů), možnost nastavení IP konfigurace OOB managementu na čelním panelu |  |
| minimálně jeden procesor s hodnotou minimálně 11500 bodů dle Average CPU Mark uvedený na http://www.cpubenchmark.net a 8mi jádry |  |
| min. 32 GB RAM (min. 16GB moduly 2666MHz) |  |
| hw řadič s min. 2GB cache a podporou raid 1, 0, 5, 6, 10 |  |
| min. 2x 1.2TB SAS 10K RPM |  |
| min. 7x 8TB NLSAS 7.2K RPM |  |
| min. 2x 1Gbit ethernet síťové porty typu LOM s podporou TOE, IPv4, IPv6 |  |
| management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným USB či SD úložištěm (data na úložišti musí být dostupná i v případě výpadku interních disků) poskytující management funkce a vlastnosti: webové rozhraní a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů (teplota, napětí, stav, chybové senzory); podpora virtuální mechaniky |  |
| vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |
| management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP |  |
| požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 a možnost komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH |  |
| 2 redundantní síťové napájecí zdroje min. 750W |  |
| rackové ližiny a rameno na kabeláž na zadní straně serveru |  |
| certifikace pro VMware 6.0 a vyšší, Windows Server 2012 R2, 2016 a vyšší, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Linux a SUSE |  |
| schopnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí generování servisních událostí na helpdesku výrobce |  |
| Záruka a servisní podpora na 5 let s reakcí následující pracovní den NBD, oprava v místě instalace zařízení, servis je poskytován výrobcem zařízení |  |