Příloha č. 3

Technická specifikace

- Svahová sekačka na pásovém podvozku s bezdrátovým dálkovým ovládáním

- Stroj určen k sekání a mulčování travních porostů v extrémně skloněných svazích, s možností jeho využití i pro další práce, systémem výměnných pracovních hlav, jako je např. frézování pařezů, frézování půdy a lesních porostů, zametání s válcovým kartáčem, agresivním kartáčem, práce se sněhovou frézou, sněhovým pluhem apod.

- Podvozek musí mít min. dvě hnací kola

- Podvozek musí být vybaven systémem zabraňujícím eventuální svléknutí pásu

- Stroj musí být vybaven systémem varování a ochrany před ztrátou trakce a stability

- Max. povolený příčný a podélný náklon stroje min. 55°

- Pojezdová rychlost s plynulou regulací v min. rozsahu 0 – 7 km /hod

- Pásové pohonné jednotky musí být vybaveny systémem kontinuálního, automatického dopínání pásů

- Možnost hydraulického, plynulého rozšiřování rozchodu pásů o min. 500 mm, z dálkového ovládání za jízdy

- Stroj musí být vybaven závěsnými oky pro jeho zvedání a manipulaci příslušným zvedacím zařízením

- Ochranný rám pro případ převrácení stroje

- Pár předních pracovních světlometů v provedení LED

- Výstražný oranžový maják LED

- Motor sekačky dieselový o min. výkonu 40 HP

- Stroj musí být vybaven chladičem s dálkově, bezdrátově ovládaným systémem účinného okamžitého samočištění při zanesení posečeným materiálem apod.

- Palivová nádrž o objemu min. 20 l

- Spodní ochrana motoru a systémů proti poškození

- Vlastní systém pojezdu řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálními pístovými motory

- Plynulá korekce vyrovnávání (držení) stopy při práci po vrstevnici

- Výkon čerpadla pro pohon pracovních nástrojů min. 55 l/min / 250 bar

- Reverzace otáček pracovního hřídele výměnné nástavby

- Separátní ovládací panel s grafickým displejem, obsahující následující funkce:

- regulace rychlosti pojezdu plynule pomocí potenciometru 0 - 100%

- kontrola a regulace opravy směru pohybu při práci na nakloněné rovině (svahu)

- samostatná regulace pojezdové rychlosti pravého a levého pojezdového pásu

- zobrazení okamžité rychlosti pohybu na displeji

- zobrazení funkce plovoucí polohy pracovní hlavy

- zobrazení smyslu otáčení nožové hřídele žací hlavy

- zobrazení zapnutí samočisticí funkce chladiče

- stav nabití AKB ovladače

- zobrazení počtu odpracovaných motohodin

- Separátní ovládací panel musí být vybaven funkcí zachování souhlasného smyslu pohybu páky joysticku a pohybu stroje i při změně pozice (postavení) obsluhy stojící před anebo za strojem

- Dosah ovládání musí být min. 300 m

- Nouzový režim ovládání stroje při nefunkčnosti separátního ovládacího panelu

- Separátní ovládací panel musí dále zajistit následující světelnou a zvukovou výstrahu

  - Dosažení a event. překročení povoleného náklonu podélného a příčného

  - Přehřátí systémů hydrauliky

  - Přehřátí motoru

  - Nefunkční alternátor UN

  - Dosažení max. dosahu radiového ovládání s automatickou funkcí stop pro všechny

  - Dosažení max. vzdálenosti ovládání

  - Varovný zvuk při couvání stroje (reversní pojezd stroje)

- Separátní ovládací panel sekačky musí být vybaven centrálním STOP tlačítkem

- Pojezdové pásy sekačky musí být pryžové, s vysokou adhezí

- Stroj musí být vybaven integrovaným systémem dobíjení záložní baterie dálkového ovládání během provozu stroje, včetně 1 ks náhradní baterie dálkového ovládání

- Stroj musí být vybaven provozní sledovací kamerou, se zobrazením na displeji dálkového ovládání, pro zjednodušení práce obsluhy a pro práci v těžko přístupných terénech

- Robustní stroj o pohotovostní hmotnosti (bez nástroje) min. 1.000 kg

- Kapotáž stroje v oranžové barvě, výhradně odstínu RAL 2011

- Se zařízením musí být dodán návod k obsluze v českém jazyce

- Se zařízením musí být dodán katalog ND

- Se zařízením musí být dodáno prohlášení o shodě

- Se zařízením musí být dodána servisní knížka

Se strojem bude dodáno níže uvedené příslušenství:

1) Těžká lesní hlava (výměnná hlava)

- Nástroj vybavený speciálním robustním vřetenem s kladivy pro drcení lesního porostu

- Ochranný, polohovatelný rám

- Hydraulicky otevíraný přední kryt

- Hnací hydromotor pístový

- Nepřímý řemenový pohon pracovního vřetena

- Opěrný, pojezdový válec

- Pracovní záběr min. 1.200 kg

- Hmotnost hlavy min. 350 kg

2) Pařezová fréza (výměnná hlava)

- Nástroj určený k frézování pařezů

- Pracovní průměr min. 350 mm

- Wolfram-karbidové pracovní hroty

- Hydraulicky nastavitelná hloubka záběru

- Hydraulický stranový výkyv

3) Agresivní kartáč na čištění betonových žlabů (výměnná hlava)

- Speciální pracovní nástroj, určený pro čištění betonových žlabů, pro odvod povrchové vody

- Válcový kartáč o průměru min. 650 mm a délce min. 500 mm

- Hydraulické zvedání/spouštění

- Pohon pístovým hydromotorem

- Možnost natočení vlevo/vpravo

- Agresivní lanový výplet

- Robustní, oboustranné uložení vřetena kartáče

- Horní, plechový kryt

Součástí dodávky bude dále přepravní přívěs:

- brzděný přívěs

- celková hmotnost max. 2.500 kg

- provozní hmotnost přívěsu s bočnicemi a plachtou cca 800 kg

- rozměry ložné plochy: délka min. 4000 mm, šířka min. 200 mm

- výška ložné plochy od země max. 650 mm

Podvozek:

- rám svařovaný, žárově zinkovaný

- oj s připojením „na kouli“

- opěrné kolečko automaticky sklopné, umístěné na náj. brzdě

- 2x brzděná náprava

- kola, umístěná pod ložnou plochou, nepřesahující její obrys

- blatníky plastové, zástěrky kol

- rezervní kolo, umístěné v koši pod ložnou plochou

- podlaha voděodolná překližka o tloušťce min. 15mm

- pogumovaná kotvící oka min. 10 ks, zapuštěná v rámu a rovnoměrně rozmístěná po každé straně délky ložné plochy

- 2x plastový zakládací klín

- konstrukční rychlost  min. 100 km/h

- hydraulické naklápění ložné plochy pomocí ruční pumpy

- vzadu 2x ocelové nájezdy min. 1000 mm, uložení v koši pod ložnou plochou

Nástavba:

- otevírací a odnímatelné ALU bočnice, výška bočnic min. 350 mm

- uzávěry bočnic EUROklip

- kovové panty

- zadní čelo výsuvné bez pantů

- odnímatelné sloupky bočnic

- přívěs musí být vybaven plachtou oranžové barvy s firemními potisky – logo SÚS Jihomoravského kraje na pravé a levé straně (grafický podklad dodá zadavatel), u s ocelovou konstrukcí, výšky od podlahy min. 1700 mm

- zešikmení předního čela plachty min. 400 x 400 mm

- ruční naviják s držákem

- přívěs dodán včetně veškerých dokladů nutných k provozu na pozemních komunikacích (zápis v registru vozidel provádí zadavatel)