STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

VÝTAH - ŠKOLA MORAVSKÝ KRUMLOV

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECH. ZPRÁVA

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran  11

Zak. č.   1077/19

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2019

OBSAH

A-Průvodní zpráva

B-Souhrnná technická zpráva

-Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

-Rekapitulace nákladů stavby

D-Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

-SO-stavební řešení

-ústřední vytápění

-elektroinstalace

-PS-výtah+šachta

E-Dokladová část

A.1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Výtah – škola Moravský Krumlov

b) místo stavby:				SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Umístění výtahu pro svislou přepravu osob a s ním související stavební úpravy

Údaje o stavebníkovi	Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

A2- Seznam vstupních podkladů		-vlastní zaměření objektu									-investiční záměr investora

A3)- Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-stavba je situována na pozemcích:

parc.č. 194 a 195, k.ú. Moravský Krumlov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) dosavadní využití a zastavěnost území

-na pozemcích stojí budova školy č.p. 127

c) údaje o ochraně území

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

d) údaje o odtokových poměrech

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

e) údaje o souladu s UPD

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

f) údaje o dodržení obec. požadavků	 na využití území

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

h) seznam výjimek

-území stavby nevyžaduje udělení výjimek

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

-stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam dotčených pozemků a staveb

dtto bod a).

A4- Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

-změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Umístění výtahu pro svislou přepravu osob splňující předpisy pro užívání výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a s ním související stavební úpravy-zřízení výtahové šachty, zřízení nájezdové rampy a úprava interiéru

c) trvalá nebo dočasná stavba

-jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby( kultur. památka apod.)

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov, stavební úpravy až na nájezdovou rampu umístěnou v nádvoří objektu proběhnou uvnitř budovy školy.

e) údaje o dodržení tech. požadavků	na stavby

- stavba je navržena v souladu s vyhl.268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci.

g) seznam výjimek

-stavba nevyžaduje udělení výjimek

h) navrhované kapacity stavby

-nosnost výtahu 630 kg

-rychlost výtahu 1,0 m/s

-dopravní zdvih 8160mm

-počet stanovišť/nástupišť 3/3

-rozměr kabiny 1100 x 1400mm

-druh pohonu elektrický-lanový, trakční, frekvenčně řízený

i) základní bilance stavby

-příkon výtahu 3,7kW bude zajištěn ze stávajícího rozvaděče ve škole

j) základní předpoklady výstavby

-předpokládaný termín zahájení stavby 11/2018

-předpokládaný termín ukončení stavby 11/2019

-stavba bude provedena v jedné etapě

k) orientační náklady stavby

-orientační náklady stavby vč. DPH: 5 000 000,- Kč,-

A5- Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba je zahrnuta do jednoho stavebního objektu

B- Souhrnná technická zpráva

B.1)-  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Navržené úpravy budou prováděny ve stávající stavbě stojící na parc.č. 194 a 195, k.ú. Moravský Krumlov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) výčet a závěry provedených průzkumů.

-prováděné úpravy budou bez zásahů do nosných konstrukcí

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

-v průběhu stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících řadů inženýrských sítí v místě křížení dle platných ČSN.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

-netýká se

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

-stavba svým působením neovlivní sousední stavby ani pozemky

f) požadavky na asanace, demolice a kácení

-nejsou

g) požadavky na zábory ZPF

-nejsou

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

-pozemek je přístupný stávajícím sjezdem z místní komunikace

-veškeré přípojky inženýrských sítí zůstávají beze změn

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

-nejsou

B.2) - Celkový popis stavby

B.2.1)  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem objektu je vestavba výtahu pro svislou přepravu osob a to rovněž osob a omezenou schopností pohybu a orientace (OSPO) ve stávajícím prostoru schodišťového zrcadla hlavního schodiště školy. Současně se provede vně objektu u vedlejšího vstupu do budovy nájezdová rampa umožňující přístup do budovy osobám s OSPO a dále stavební a interiérové úpravy související s touto výstavbou

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavební úpravy budou provedeny uvnitř objektu, mimo objekt se provede nájezdová rampa ve dvoře, která je z pohledového a architektonického pohledu nevýznamná. Součástí stavby bude výměna vnitřního dřevěného obložení chodeb, kterým se architektonicky sladí s již provedenou výměnou vnitřních dveří

B.2.3)  Dispoziční a provozní řešení

Výtah je dispozičně umístěn do prostoru zrcadla hlavního schodiště, bude mít tři stanoviště a nástupiště (I.-III. NP) a svojí konstrukcí a rozměry umožní použití osobami OSPO.

B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby

Pro překonání výškového rozdílu cca 0,5m mezi úrovní chodníku a podlahy +/- 0,0 u vedlejšího vstupu do objektu se provede ve dvorní uzavřené části nájezdová rampa splňující svými parametry příjezd pro osoby na vozíku. Dále bude zadní brána vybavena bezdrátovým domovním telefonem informujícím obsluhu o potřebě tuto bránu otevřít.

B.2.5)  Bezpečnostní řešení stavby

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy:

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb.

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .

Související právní normy a předpisy

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí))

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb.

-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

-Evropská směrnice pro výtahy- ČSN EN 81-20 s úpravou dle ČSN EN 81-21 pro existující budovy a nařízení vlády 122/2016Sb ve znění pozdějších předpisů a dále ČSN EN 81-70 a nařízení vlády 398/2009Sb ve znění pozdějších předpisů.

B.2.6)  Základní technický popis stavby

Technické řešení

2.6.1.Stavební úpravy pro montáž výtahové šachty

2.6.1.1 Bourací práce

Bourací práce budou spočívat v odstranění podlahy (přesný rozměr bude vyříznut podle rozměru šachty ve stávající dlažbě, aby nedošlo k porušení stávající dlažby!) a ve vybourání všech podpodlahových vrstev v rozsahu vnějšího rozměru obvodových stěn prohlubně výtahové šachty, dále ve vybourání vnitřní stěny 1.PP zasahující do prostoru šachty a to včetně základu a odsekání části schodišťové zdi zasahující do prostoru výtahu

Na stěnách schodiště a zádveří před kotelnou se do v=1,5m otluče stávající omítka

2.6.1.2 Zemní práce

Z prostoru prohlubně výtahové šachty se odtěží přebytečná zemina až na úroveň ochranných vrstev základové desky výtahové šachty

2.6.1.3. Základ

Vlastní základ výtahové šachty bude tvořit železobetonová deska z betonu C20/25, vyztužená dvěma vrstvami sítě KARI 8-150/150 při horním a dolním okraji. Pod tuto desku se provedou základové pasy z prostého betonu tř. C16/20, dále vyzdívka části nadzákladového zdiva z betonových bednících tvárnic š. 250mm vylitých betonem C16/20. Prostor pod deskou se vyplní zásypem z nesoudržné zeminy zhutněným (min. E def,2 = 30MPa)

2.6.1.4 Svislé konstrukce

Konstrukce prohlubně šachty v místech, kde nejsou obvodové zdi stávající se provede vyzděním z betonových bednících tvárnic tl. 250mm vyplněných betonem C16/20.

2.6.1.5. Úpravy povrchů

Stěny šachty uvnitř se opatří vápenocementovou omítkou hladkou

Stěny šachty vně se opatří vápenocementovou omítkou štukovou

Stěny schodiště a zádveří před kotelnou se do v=1,5m opatří po otlučení stávající omítky omítkou sanační

V prostoru kolem výtahové šachty se případně doplní porušená dlažba na podlaze

V prostoru chodeb se provede výměna stávajícího dřevěného obkladu a to jak na stěnách, tak na podhledu za obklad nový barevně sladěný s již vyměněnými dveřními křídly. Dále se provede stejný obklad stěn též v prostoru přístavby a schodiště

Stávající hlavní schodiště (okolo výtahové šachty -52 schodů) bude zrepasováno a to doplněním uražených rohů nástupnic některých schodů, zapravením otvorů po demontáži zábradlí a přebroušením a impregnací povrchu a to včetně mezipodest.

2.6.1.6. Malby

Veškeré omítnuté povrchy se opatří malbou. Dále se provede výmalba stěn a stropu v prostoru schodiště po jeho repasi. Tech. parametry použitého materiálu viz tech. standardy.

Tech. parametry použitého materiálu viz tech. standardy.

2.6.1.7.Ústřední vytápění:

v prostoru výtahové šachty dojde k demontáži stávajících 2 ks radiátorů a to včetně rozvodů až k uzávěrům v 1.PP.

Bude proveden nový rozvod včetně osazení nových uzávěrů z potrubí Cu, přemístěn jeden radiátor osazený novým termostatickým ventilem včetně hlavice, a druhý bude zrušen

2.6.1.8. Elektroinstalace

Do prostoru vedle šachetních dveří v nejvyšší stanici bude dotažen přívod elektro CYKY 5 x 4mm2 jištěný 25A/3/C. Bude zvýšena hlavní hodnota jističe z 63A na 80A (nutno projednat se správcem sítě)

2.6.2.Stavební úpravy pro nájezdovou rampu

2.6.2.1 Bourací práce

Bourací práce budou spočívat v odstranění betonových schodů před vstupem do objektu a rozebrání stávající betonové zámkové dlažby v rozsahu půdorysu rampy

2.6.2.2 Zemní práce

Pro základové pasy rampy se provede výkop rýh. Předpokládaná tř. těžitelnosti III. Ochrana základové spáry bude provedena ručním dočištěním a 100mm tl. vrstvou dusaného štěrkopísku

2.6.2.3 Základy

Základové pasy se provedou z betonových bednících dílců tl. 150mm vyplněných betonem tř. C16/20

2.6.2.4 Konstrukce rampy

Vlastní konstrukce rampy bude provedena z betonové mazaniny C16/20 v tl. 110mm, betonované na základy a zhutněné štěrkopískové lože, vyztužené výztužnou sítí KARI 5-100 x 100mm. Současně s rampou se vybetonují též dva schody na druhé straně rampy. Max. sklon rampy je 12,5%.

2.6.2.5 Úpravy povrchů

Povrch rampy bude tvořen mrazuvzdornou keramickou dlažbou protiskluznou (R12, koef. smyk. tření =,>0,6), lepenou flexibilním lepidlem na betonovou konstrukci. Nášlapy schodů budou provedeny ze schodišťových dlaždic stejného druhu. Kolem rampy bude ze strany přilehlé stěny proveden soklový pásek v.100mm z téhož materiálu jako dlažba.

Povrch stěn rampy bude opatřen soklovou stěrkou

2.6.2.6. Zábradlí

Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek 48,3/3,2 a 25/2,6mm z nerezové oceli DIN 1.4401 leštěných do vysokého lesku. Ze strany budovy bude provedeno ve výšce 900mm pouze madlo z téhož materiálu

2.6.2.7. Elektroinstalace

Vstupní brána ze dvora bude opatřena bezdrátovým domácím telefonem do kanceláře školy

B.2.7)  Technická a technologická zařízení

-konstrukce výtahu a výtahové šachty je řešena v samostatné části

Základní parametry

-nosnost výtahu 630 kg

-rychlost výtahu 1,0 m/s

-dopravní zdvih 8160mm

-počet stanovišť/nástupišť 3/3

-rozměr kabiny 1100 x 1400mm

-druh pohonu elektrický-lanový, trakční, frekvenčně řízený

-řízení sběrné směrem dolů

-vybavení výtahu pro užívání osobami OSPO

-výtahová šachta ocelová opláštěná bezpečnostním sklem včetně trubkového madla

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení

Vestavba výtahu se provede v jednom požárním úseku. Požární zatížení se nezvýší. Výtah není určen k evakuaci osob během požáru. Únikové cesty zůstávají beze změn.

Navržené úpravy nemají vliv na požárně bezpečnostní řešení objektu

B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi

-netýká se

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby

-netýká se

B.2.11)  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádné zdroje z vnějšího prostředí s negativním dopadem na plánovanou stavbu.

Konstrukce sama bude chráněna proti vnějším vlivům povrchovými úpravami pokud není sama opatřena ochranou z výroby

B.3)-  Připojení na technickou infrastrukturu

-stávající

B.4)-  Dopravní řešení

-a) popis dopravního řešení

-b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

-c) doprava v klidu

-netýká se

B.5)-  Řešení vegetace a souvislejších terénních úprav

-netýká se

B.6)-  Popis vlivů stavby  na životní prostředí

-a) vliv na životní prostředí

Stavba se nachází uprostřed zastavěné části obce Moravský Krumlov  uvnitř  budovy školy

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování studentů a občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních.

Vlastní stavba nemá vliv na intenzitu hladiny hluku neboť neobsahuje technologie se zdrojem hluku.

Nakládání s odpady

Dodavatel bude nakládat s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku určenou investorem dle kategorie odpadu. O nakládání s odpady bude vedena evidence. Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikací osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14001.

Popis objektu z hlediska nakládání s odpady

Prohlubeň výtahové šachty bude provedena z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem. Rozměry prohlubně 2,3x2,11x1,4m. Výtahová šachta bude osazena na železobetonovou desku. Součástí stavby jsou též povrchové úpravy zděných konstrukcí

Rampa umožňuje bezbariérový vchod do objektu školy. Rozměr rampy je 4,85 x1,5m, překonávaný výškový rozdíl je cca 400mm. Rampa je provedena z vyztužené betonové mazaniny do základových pasů z betonových bednících tvarovek. Je opatřena povrchovými úpravami (dlažba, stěrka) a ocelovým zábradlím s povrchovou úpravou chromováním.

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při výstavbě produkovány následující odpady :

| Katalogové číslo odpadu * | Název odpadu * | Výpočet/odhad množství (t) | Způsob nakládání s odpadem ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamen | 2 | b |
| 17 05 04 | zemina a kamen | 10 | d |
| 17 01 01 | beton | 0,1 | d |
| 17 01 02 | cihly | 0,05 | d |
| 17 01 03 | tašky a ker.výr. | 0,02 | d |
| 17 01 07 | směsi bet, cih... | 8 | d |
| 17 02 01 | dřevo | 0,05 | d |
| 17 02 03 | plasty | 0,01 | c |
| 17 04 05 | železo | 0,01 | c |
| 15 01 01 | papírové obaly | 0,01 | c |
| 15 01 02 | plastové obaly | 0,01 | c |

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

Způsob nakládání s odpady:

a-předcházení vzniku

b-příprava k opětovnému použití

c-recyklace

d-jiné využití (např. energetické)

e-odstranění

Likvidace TKO v rámci svozu TKO.

-b) vliv na přírodu

-bez škodlivých vlivů

-c) chráněná území

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

-d) návrh podmínek zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

-netýká se

-e) návrh ochranná a bezpečnostní pásma

-nejsou

B.7)  Ochrana obyvatelstva

-netýká se

B.8)  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

-napojení dopravní stávajícím sjezdem z místní komunikace, napojení technické infrastruktury ze  stávajících rozvodů za úhradu v rámci GZS

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení dřevin

-bez nároku

c) maximální zábory pro staveniště

-nejsou, veškeré plochy pro zařízení staveniště poskytne investor z vlastních zdrojů za úhradu v rámci GZS

d) bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin

-netýká se