STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

VÝTAH - ŠKOLA MORAVSKÝ KRUMLOV

Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran: 7

Zak.č.  .  1077/19

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2019

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

-Umístění výtahové šachty							1:50		v.č.1

-Bourací práce								1:50		v.č.2

-Základ prohlubně šachty           						1:50		v.č.3

-Půdorys, řez prohlubní šachty						1:50		v.č.4

-Rampa									1:50		v.č.5

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Výtah – škola Moravský Krumlov

b) místo stavby:				SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Umístění výtahu pro svislou přepravu osob a s ním související stavební úpravy

Údaje o stavebníkovi	Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

3)- Účel objektu

Účelem objektu je umístění výtahu pro svislou přepravu osob splňující předpisy pro užívání výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a s ním související stavební úpravy-zřízení výtahové šachty, zřízení nájezdové rampy a úprava interiéru

4)- Technické řešení

4.1 Stavební úpravy k výtahové šachtě

4.1.1 Bourací práce

Bourací práce budou spočívat v odstranění podlahy (přesný rozměr bude vyříznut podle rozměru šachty ve stávající dlažbě, aby nedošlo k porušení stávající dlažby!) a ve vybourání všech podpodlahových vrstev v rozsahu vnějšího rozměru obvodových stěn prohlubně výtahové šachty, dále ve vybourání vnitřní stěny 1.PP zasahující do prostoru šachty a to včetně základu a odsekání části schodišťové zdi zasahující do prostoru výtahu

Na stěnách schodiště a zádveří před kotelnou se do v=1,5m otluče stávající omítka

4.1.2. Zemní práce

Z prostoru prohlubně výtahové šachty se odtěží přebytečná zemina až na úroveň ochranných vrstev základové desky výtahové šachty

4.1.3. Základ

Vlastní základ výtahové šachty bude tvořit železobetonová deska z betonu C20/25, vyztužená dvěma vrstvami sítě KARI 8-150/150 při horním a dolním okraji. Pod tuto desku se provedou základové pasy z prostého betonu tř. C16/20, dále vyzdívka části nadzákladového zdiva z betonových bednících tvárnic š. 250mm vylitých betonem C16/20. Prostor pod deskou se vyplní zásypem z nesoudržné zeminy zhutněným (min. E def,2 = 30MPa)

4.1.4. Svislé konstrukce

Konstrukce prohlubně šachty v místech, kde nejsou obvodové zdi stávající se provede vyzděním z betonových bednících tvárnic tl. 250mm vyplněných betonem C16/20.

4.1.5. Úpravy povrchů

Stěny šachty uvnitř se opatří vápenocementovou omítkou hladkou

Stěny šachty vně se opatří vápenocementovou omítkou štukovou

Stěny schodiště a zádveří před kotelnou se do v=1,5m opatří po otlučení stávající omítky omítkou sanační

V prostoru kolem výtahové šachty se případně doplní porušená dlažba na podlaze

V prostoru chodeb se provede výměna stávajícího dřevěného obkladu a to jak na stěnách tak na podhledu za obklad nový barevně sladěný s již vyměněnými dveřními křídly. Dále se provede stejný obklad stěn též v prostoru přístavby a schodiště

Stávající hlavní schodiště (okolo výtahové šachty -52 schodů) bude zrepasováno a to doplněním uražených rohů nástupnic některých schodů, zapravením otvorů po demontáži zábradlí a přebroušením a impregnací povrchu a to včetně mezipodest.

4.1.6. Malby

Veškeré omítnuté povrchy se opatří malbou. Dále se provede výmalba stěn a stropu v prostoru schodiště po jeho repasi. Tech. parametry použitého materiálu viz tech. standardy.

4.1.7.Ústřední vytápění:

v prostoru výtahové šachty dojde k demontáži stávajících 2 ks radiátorů a to včetně rozvodů až k uzávěrům v 1.PP.

Bude proveden nový rozvod včetně osazení nových uzávěrů z potrubí Cu, přemístěn jeden radiátor osazený novým termostatickým ventilem včetně hlavice, a druhý bude zrušen

Otopná soustava teplovodní 70/55°C

Potrubí bude uchyceno v typových objímkách nebo závěsech připevněných ke stropu nebo ke zdi, uložení typově osově posuvné

Topné rozvody pod stropem 1.PP budou tepelně izolovány trubicemi o tl. izolace rovné průměru potrubí

Veškeré potrubí, armatury a kovové doplňkové konstrukce, které nejsou opatřeny finální povrchovou úpravou, budou natřeny základní a krycí barvou

Před uvedením do provozu bude provedena zkouška těsnosti, dilatační a topná zkouška.

Vzhledem k jednoduchosti a rozsahu je úprava ústředního vytápění zahrnuta ( i rozpočtově) do stavební části

4.2.Stavební úpravy pro nájezdovou rampu

4.2.1 Bourací práce

Bourací práce budou spočívat v odstranění betonových schodů před vstupem do objektu a rozebrání stávající betonové zámkové dlažby v rozsahu půdorysu rampy

4.2.2 Zemní práce

Pro základové pasy rampy se provede výkop rýh. Předpokládaná tř. těžitelnosti III. Ochrana základové spáry bude provedena ručním dočištěním a 100mm tl. vrstvou dusaného štěrkopísku

4.2.3 Základy

Základové pasy se provedou z betonových bednících dílců tl. 150mm vyplněných betonem tř. C16/20

4.2.4 Konstrukce rampy

Vlastní konstrukce rampy bude provedena z betonové mazaniny C16/20 v tl. 110mm, betonované na základy a zhutněné štěrkopískové lože, vyztužené výztužnou sítí KARI 5-100 x 100mm. Současně s rampou se vybetonují též dva schody na druhé straně rampy. Max. sklon rampy je 12,5%.

4.2.5 Úpravy povrchů

Povrch rampy bude tvořen mrazuvzdornou keramickou dlažbou protiskluznou (R12, koef. smyk. tření =,>0,6), lepenou flexibilním lepidlem na betonovou konstrukci. Nášlapy schodů budou provedeny ze schodišťových dlaždic stejného druhu. Kolem rampy bude ze strany přilehlé stěny proveden soklový pásek v.100mm z téhož materiálu jako dlažba.

Povrch stěn rampy bude opatřen soklovou stěrkou

2.6.2.6. Zábradlí

Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek 48,3/3,2 a 25/2,6mm z nerezové oceli DIN 1.4401 leštěných do vysokého lesku. Ze strany budovy bude provedeno ve výšce 900mm pouze madlo z téhož materiálu

4.2.7. Elektroinstalace

Vstupní brána ze dvora bude opatřena bezdrátovým domácím telefonem do kanceláře školy

Vzhledem k jednoduchosti a rozsahu je tato úprava zahrnuta ( i rozpočtově) do stavební části

Specifikace  dodávky a montáže jednotlivých komponent -technické a užitné standardy.

Stavební úpravy k výtahové šachtě

TS-63-VL1

Oprava stávajících schodů

Položka zahrnuje opravu ulámaných hran stávajících schodišťových stupňů včetně otvorů po demontáži stávajícího zábradlí doplněním materiálu, přebroušení povrchů a povrchová impregnace. Vzorový rozsah poškození schodů viz obr.

Součástí položky je též doprava zaměstnanců a strojního a materiálového vybavení pro příslušné práce zahrnutá v jednotkové ceně.

TS-97-01

Odvoz suti na skládku

V projektu se předpokládá vzdálenost přemístění k uložení suti na skládku: 20km.

Dodavatel je povinen stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti při soupisem vymezeném množství měrných jednotek

TS-711-VL1

Hydroizolační asfaltový pás s polyesterovou vložkou min. 200g/m2, určený pro izolace proti zemní vlhkosti, modifikovaný asfalt, tl. min. 4mm. Pás je na horním povrchu opatřenjemným separačním posypem, na spodním potom separační PE fólií

TS-713-VL1

Izol. trubice  s tepelnou odolností do 250°C, s měrnou hmotností 50-60kg/m3 a tepelnou vodivostí = 0,04W/mK,o tl.rovné průměru potrubí min. 20mm bez povrchové úpravy

TS-P784-01

Malby

Vodná suspenze kaolinu, vápence, titanové běloby, karboxymetylceluozy, organické disperze a chemických aditiv-technické parametry:

Bělost (% BaSO4): min. 86
Objemová hmotnost (kg/l): 1,45
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 1
Přídržnost na betonu (MPa): 0,59

Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,02
Obsah těkavých látek (%): max. 50

Vydatnost 10-14 m²/kg v jedné vrstvě.

Konstrukce rampy

TS-97-01

Odvoz suti na skládku

V projektu se předpokládá vzdálenost přemístění k uložení suti na skládku: 20km.

Dodavatel je povinen stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti při soupisem vymezeném množství měrných jednotek

TS-767-01,02

Konstrukce svařená z nerezových ocelových trubek (nerez DIN 1.4401 určená do venkovního prostředí) bude provedena v samostatných částech umožňujících možnost spojení a bude vyleštěna do vysokého lesku. Součástí ceny je dodávka výrobní dokumentace zábradlí.

Zábradlí je určeno pro rampu umožňující pohyb vozíčkářů, musí tedy splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb

TS-771-01,02

Dlažba venkovní keramická mrazuvzdorná kladená do flexibilního tmele, velikost dlaždic 300x300x9-11mm, barva šedá, povrch strukturální. Tvrdost 6, protiskluznost R10, (koef. smykového tření >0,6). Dlažba je vyspárována mrazuvzdornou spárovací hmotou. Na schody jsou použity schodovky s drážkováním.