Technická specifikace

Technické parametry – vozidla (nosiče)

- celková hmotnost vozidla min. 9 000 kg, max. 11 000 kg

- pohon vozidla trvale 4 x 4 s možností zapnutí uzávěr 3 diferenciálů

- uzávěry musí být zařaditelné za jízdy bez zastavení vozidla

- kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě

- rozvor max. 2 900 mm

- motor vznětový přeplňovaný, výkon min. 125 kW, provedení min. EURO 6

- sání motoru vyvedené vzadu za kabinou

- vícestupňová převodovka s velkým rozsahem převodových stupňů, polosamočinné nebo automatizované řazení převodovky s předvoličem převodových stupňů

- min. rychlost vozidla od cca 0,2 km/h při jmenovitých otáčkách motoru plynule regulovatelná

- vozidlo vybaveno hydrostatickým pojezdem

- akustická signalizace zpětného chodu

- vozidlo musí dosahovat minimálně max. rychlosti min. 85 km/h.

- vozidlo bude vybaveno 2 okruhovou hydraulickou soustavou se samostatnými čerpadly pro každý okruh

- min. 3 aktivní hydraulické vývody pro zvedání/spouštění a stranové přetáčení umístěné u přední upínací desky vozidla s možností spínání plovoucí polohy, nadlehčení a nuceného přítlaku hydrauliky, zpětné beztlaké vedení vpředu, přídavné hydraulické vývody za kabinou nebo vzadu na rámu pro pohon nástavby zametače, popř. jiných nástaveb.

- ovládací panel hydrauliky bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, přestavování polohy předních nástaveb s elektrickým ovládáním za pomocí joysticku

- vozidlo musí umožňovat jeho ovládání a řízení z levé nebo pravé strany ve směru jízdy

- hydraulicky sklopná kabina s počtem sedadel 1+1, vzduchem odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce

- kabina bude vybavena:

  - klimatizací a teplovodním topením

  - tepelně izolačním vyhřívaným sklem

  - el. seřiditelnými a vyhřívanými zrcátky vpravo a vlevo

  - vpravo umístěno přídavné zrcátko

  - otáčkoměrem

  - digitálním tachografem

  - zásuvkou pro napájení 1 x 24 V a 1 x 12 V

  - autorádiem a reproduktory

- mechanický odpojovač baterií

- kabina bude vyrobena z nerezavějícího materiálu

- vozidlo bude osazeno čelním vývodovým hřídelem s možností odběru výkonu o min. 130 kW a možností omezení otáček na 540 ot/min

- vozidlo vybaveno nádrží o objemu min. 140 litrů v Alu provedení

- vozidlo vybaveno nádrží na AdBlue o objemu min. 15 litrů

- vozidlo bude vybaveno informačním systémem řidiče

- vozidlo bude vybaveno funkcí pro přepnutí motoru do režimu konstantních otáček s možností jejich plynulé regulace, ovládací prvek bude umístěn v kabině

- brzdový systém vozidla bude vybaven vyhřívaným vysoušečem a systémem ABS

- vozidlo bude vybaveno 2 ks majáků na střeše kabiny v provedení LED

- vozidlo bude vybaveno čelní upínací deskou DIN 76060 velikost č. 3

- vozidlo bude vybaveno ocelovým nárazníkem

- vozidlo bude vpředu vybaveno zásuvkou elektroinstalace

- pod předním sklem budou umístěny 2 ks přídavných světlometů s přepínáním dálkové/tlumené a 2 ks zvýšených přídavných směrovek

- výfuk vyvedený za kabinou

- vozidlo bude vybaveno pomocným rámem s nosnými příčníky pro 4 - bodové uchycení výměnných pracovních nástaveb včetně sklápěcí korby s hliníkovými bočnicemi. Délka ložné plochy min. 2100 mm, šířka ložné plochy min 2000 mm, bočnice min. 400 mm.

- vozidlo bude vybaveno plastovými blatníky

- tažné zařízení - čep 40 mm včetně elektrické zásuvky

- vozidlo bude vybaveno hydraulicky ovládaným aretačním rámem přední nápravy

- barva kabiny vozidla oranžová - RAL 2011

- součástí bude výbava vozidla dle legislativy ČR

Technické parametry sekačky:

- sekačka osazena na čelní upínací DIN desce

- záběr sekací hlavy min. 1 200 mm

- sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů

- dosah ramene min. 6 500 mm bez teleskopického výsuvu výložníku od středu nosiče

- sekačka vybavena příčným posuvem ramene

- možnost sečení vpravo nebo vlevo

- hydraulický pohon s proporcionálním joystickovým ovládáním (ovládání více funkcí současně)

- sekačka vybavena automatickým nadlehčováním sekací hlavy s možností přepnutí do manuálního režimu

- možnost výměny zařízení umístěných na ramenu sekačky např. kartáč, pila atd.

- ovládání sekačky pomocí joysticku včetně nastavování parametrů sekačky z pracovního místa obsluhy

- sekačka vybaven STOP tlačítkem k zastavení hřídele

- rám pro uložení sekačky v transportní poloze – umístěn za kabinou vozidla

- součástí dodávky sekačky bude závaží k dovážení vozidla

- odstavné zařízení sekačky pro případ demontáže

- sekačka dodána v barvě RAL 2011

- sekačka opatřena bezpečnostními piktogramy