Technické parametry – značkovač VDZ:

- továrně nový značkovací stroj pro obnovu vodorovného dopravního značení

- možnost aplikovat – barvu pro vodorovné značení – rozpouštědlové barvy (za studena)

- vhodný pro obnovu plošného vodorovného dopravního značení (do šablon) a liniového značení

- ručně tlačený

- stroj vybaven motorem o výkonu min. 4 kW

- pracovní tlak min. 200 barů

- maximální velikost trysek – 1 pistole: 0,043 palce

- průtočnost barvy min. 5 litrů za minutu

- objem palivové nádrže min. 3,5 litru

- hmotnost stroje bez barvy max. 120 kg

- možnost připojení druhé pistole pro barvu

- možnost připojení pojezdové jednotky

Technické parametry – frézka k odstraňování vodorovného dopravního značení:

- továrně nová frézky pro odstraňování vodorovného dopravního značení

- pracovní záběr – minimálně 25 cm

- plynule nastavitelná hloubka frézování

- minimální prokazatelný výkon frézování bez pojezdu 70 m2/hod.

- minimální prokazatelný výkon frézování s připojeným pojezdem minimálně 150 m2/hod.

- frézka vybavena motorem o výkonu minimálně 350 ccm3

- startování motoru – ruční nebo elektrické

- frézka vybavena – frézovacím válcem

- průměr frézovacího válce min. 17 cm

- frézka vybavena odstředivou spojkou – pohon válce

- frézka vybavena počítadlem motohodin

- frézovací část volně usazená

- frézka vybavena dvojicí větších kol vzadu a jedním řídícím kolem ve předu (pro snadnější manipulaci)

- kola plněna vzduchem – snížení vibrací stroje

- frézka řešena tak, aby bylo možné připojit vodu (chlazení při frézování)

- frézka řešena tak, aby bylo možné připojit zařízení pro odsávání prachu a odpadního materiálu během frézování

- frézka řešena tak, aby bylo možné připojení dodatečného pohonu pro pojezd