Specifikace sanitního vozidla pro přepravu transplantačního týmu

- Technická specifikace

Zadavatelem požadované parametry:

- dodávkové vozidlo,

- min. 6 míst k sezení, z toho pouze 2 sedadla v kabině řidiče, ostatní v prostoru pro cestující,

- motor o objemu minimálně 1968 cm3,

- vznětový motor,

- výkon motoru minimálně 140 kW,

- pohon 4x4; automatická převodovka min.7 st.

- barva žlutá sírová RAL 1016,

- systém elektronické stabilizace vozidla,

- autobaterie 2 ks 12V dobíjené alternátorem, kompatibilní s nabíječkou 230/12 V, oddělovací relé,

- kontrola tlaku v pneumatikách s indikací v zorném poli řidiče,

- tempomat,

- objem palivové nádrže minimálně 70 l,

- automatická klimatizace kabiny,

- determální skla,

- rozvod topení do prostoru pro cestující,

- čelní, hlavové a boční přední airbagy,

- přídavná ochrana spodní části vozidla (spodní kryt motoru, kryt brzdových hadic),

- parkovací asistent s grafickým znázorněním a akustickou signalizací v zorném poli řidiče (zobrazení přední, zadní a boční části vozidla),

- asistent pro jízdu v jízdních pruzích,

- systém hlídání mrtvého úhlu,

- systém automatického brzdění před překážkou,

- asistent pro potlačení vlivu bočního větru,

- rezervní kolo se zvedákem,

- objem zavazadlového prostoru min. 1000 litrů bez objemu prostoru rezervy, oddělený přepážkou od prostoru pro cestující, vybavený policovým systémem pro uložení vybavení transplantačního týmu s možností jeho fixace po dobu přepravy,

- hasicí přístroj práškový 2 kg.

- Sanitní nástavba:

- elektrické spotřebiče nástavby sanitního vozidla budou ovládány za pomoci elektronického systému. Jednotlivá zařízení v systému mezi sebou komunikují pomocí sběrnice CAN (toto není obchodní značka), (vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek spotřebičů sanitní nástavby v automobilu),

- výstražné zařízení:

- světelná souprava:

- výstražná světelná souprava s hlavními výstražnými LED moduly modré a červené barvy, homologovaná pro 2 úrovně svítivosti dle EHK R65 TB2 modrý a červený svit, bílý kryt celkem min. 78 LED zdrojů, příkon min. 2 W na 1 zdroj (ad1), příkon min. 2 W na 1 zdroj, siréna: hodnota generovaného akustického tlaku minimálně 120 dB / 1 m v předním nárazníku. Ovládací prvky zvuku na volantu a i na středním panelu CAN,

- přední modrá a červená LED diodová světla do masky vozidla a na obě zpětná zrcátka a za čelní okno,

- všechny ovladače (display CAN) v zorném poli řidiče.

- Příprava pro radiostanice

- Součástí dodávky je montáž 1 ks antény s elektrickou instalací pro radiostanici Motorola a 2 ks antén s elektrickou instalací pro radiostanice Matra, dodání a instalace napájecích kabelů k radiostanici Motorola a držáku a kabeláže vozidlové radiostanice MATRA s držákem mikrofonu, držáku radiobloku, jednoho kusu dokovací stanice pro ruční radiostanici Matra s magnetickým držákem mikrofonu. Umístění jednotlivých komponent bude v kabině řidiče. Antény dodá zadavatel.

Systémy snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC)

Systémy musí zajišťovat/podporovat tyto hlavní služby - procesy:

- Sledování vozidel ze KZOS,

- Příjem příkazů k výjezdu (dále jen PkV) a informace o místě zásahu včetně zobrazení na mapě,

- Sledování stavu výjezdu, polohu vozidla, statusy, stav vstupů apod.

Jedná se o dvě propojená zařízení:

- Jednotka GPS – sledování polohy a dalších parametrů vozidla,

- Přístroj CarPC – navigační přístroj, ovládací jednotka pro řidiče a couvací kamera v jednom.

Zařízení zajišťují datovou komunikaci s centrálním systémem na ZZS.

CarPC včetně držáku a jednotka GPS včetně GSM/GPS antény, neinvazivní čtečky dat z modulu vozu s údaji o jeho stavu, napájecí a propojovací kabeláže jsou součástí dodávky.

Součástí dodávky je i montáž sledovacích systémů GPS a CarPC včetně el.instalace. Instalace duální antény, propojovací a napájecí kabeláže pro navigační systém, měření spotřeby PHM a další vstupy, kabelový rozvod veden v chráničce od antény do kabiny řidiče s vyústěním v podstavci sedadla řidiče a instalace držáku CarPC umístěného na palubní desce.

- Snímání a přenos polohy (GPS)

- Jednotka GPS musí ukládat do záznamů tyto vstupy:

  - sepnutí spínací skříňky

  - zapnutí a vypnutí světelného výstražného zařízení,

  - zapnutí a vypnutí zvukového výstražného zařízení,

  - stav startovací a zástavbové baterie,

  - zapnutí a vypnutí levého a pravého směrového světla,

  - aktuální průměrná spotřeba,

  - chybový stav kamerového systému,

  - rezerva pro připojení dalších pěti vstupů v budoucnosti.

- Hlášení stavu výjezdu (CarPC)

- CarPC včetně držáku je součástí dodávky.

- Minimální požadované parametry na HW zařízení CarPC:

  - zajištění obousměrné komunikace se stávající infrastrukturou zadavatele, zejména s informačním systémem operačního řízení (dále IS OŘ),

  - zařízení musí být dodáno včetně SW licencí pro navigaci a komunikaci s IS OŘ,

  - přenášení zadaných statusů a zpráv z navigačního zařízení do IS OŘ,

  - zobrazení cílů (místo zásahu) a zpráv odeslaných z IS OŘ, vč. navigace k těmto cílům nad mapovým podkladem,

  - vyvolání i předešlých cílů z historie a navigace k nim,

  - vizualizace Logu statusů k poslednímu výjezdu (zobrazení posloupnosti zadaných statusů vč. času /synchronizovaného s dispečinkem/ kdy byl každý status zadán),

  - vizualizace aktuálního čísla výjezdu a čísla posádky,

  - dotykový displej o velikosti max. 7“ umístěný v prostoru řidiče s ohledem na splnění platných norem, vyhlášek a zákonů, s možností přenosu obrazu ze zadní kamery při zařazení zpátečky

  - je požadována národní nebo Evropská homologace,

  - garantovaná provozní teplota okolí: min. -20 až +70 °C,

  - zařízení musí obsahovat navigaci obsahující mapy ČR a minimálně sousední státy s Jihomoravským krajem s možností minimálně tří aktualizací s odstupem maximálně tří let,

  - zařízení musí umožnit posádce pomocí stisku a podržení tlačítka vyvolat alarm (posádka v nouzi),

  - zobrazení servisních informací o stavu GPRS, počtu satelitů, stavu binárních vstupů,

  - synchronizace a komunikace se stávající GPS jednotkou ve vozidle (navigační zařízení musí být schopno přejímat polohu ze stávající GPS jednotky). Tuto polohu vidí dispečer v mapě a tu samou musí mít k dispozici posádka pro přesnou synchronizaci na zásahu. Navigační zařízení musí přebírat a u zadaných statusů, vč. jejich LOGu, vizualizovat čas synchronizovaný s dispečinkem, jelikož tento čas by se mohl lišit od vlastního času v navigačním zařízení).

- Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) dodává pro ZZS JMK obchodní společnosti RADIUM s.r.o., IČO: 61247685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00 (dále jen „RADIUM s.r.o.“).

- V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

- V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) od obchodní společnosti RADIUM s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie RADIUM s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení RADIUM s.r.o., které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace).

- Zadavatel však připouští dodání i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení od jiného dodavatele, za předpokladu zajištění kompatibility tohoto jiného řešení se stávajícím systémem snímání a přenosu polohy (GPS) a hlášení stavu výjezdu (CarPC) ZZS JMK.

## Kamerový systém

V této kapitole jsou uvedeny požadavky na kamerový systém do vozidla.

- Přední kamera

- Počet kamer: 1 ks

- Požadavky na kamery

- platný Atest 8SD,

- rozlišení 1920x1080 pixelů,

- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší,

- citlivost min. 0,3 Lux,

- redukce šumu 3D DNR,

- horizontální úhel záběru větší než 110°,

- tvar doutníku, průměr max. 35mm, délka 70mm nebo menší,

- krytí IP67 nebo lepší,

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé.

- Požadavky na držák kamer

- počet držáků: 1 ks,

- platný Atest 8SD,

- možnost fixace kamery s ohledem na otřesy ve vozidle,

- možnost natočení kamery v osách X/Y/Z manuálně,

- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel,

- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou,

- rozměry umožňující skrytí držáku s kamerou před zpětné zrcátko na čelním skle,

- Zadní kamera

- počet kamer: 1 ks,

- platný Atest 8SD nebo ekvivalent,

- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší,

- rozlišení 600 řádků nebo více ve standardu PAL,

- digitální přepínání DEN/NOC,

- úhel záběru diagonálně 120° nebo více,

- záběr aktivace 3 brzdového světla,

- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem,

- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla,

- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách,

- napájení 12V +/-10%,

- odběr 125mA nebo menší,

- noční IR přisvětlení,

- krytí IP68 nebo lepší,

- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery zapojeno do CAR PC,

- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé,

- Ostatní požadavky na kamerový systém

- záznam v rozlišení až 1920 x 1080 pixelů,

- záznam analogových i IP kamer,

- napájení 12V,

- platný Atest 8SD,

- krytí minimálně IP 42,

- možnost složeného obrazu,

- vyjmutí záznamového média pomocí klíče,

- zpožděné vypínání záznamu po ukončení jízdy,

- spínané posílání obrazu do jiného zařízení (couvací kamera),

- spuštění záznamu do 20 sekund od zapnutí klíčku zapalování,

- 3G otřesový senzor,

- cyklické přepisování záznamu,

- čas synchronizovaný GPS,

- záznam trasy vozidla na záznamovém médiu synchronizovaném se záznamem obrazu,

- možnost rozšíření zařízení o 4G GSM modul pro on-line náhled na kamery,

- ukládání záznamu přední kamery po dobu minimálně 48 hodin na paměťovou kartu se zálohovaným napájení vlastním akumulátorem pro případ havárie vozidla,

- podpora SSD disků,

- výstup s indikací chybového stavu,

- kompatibilita SSD se stávajícím čtecím zařízením,

- HW a SW kompatibilita a napojení na systém Hydra provozovaný ZZS JmK. Součástí dodávky je vlastní zařízení systému Hydra přední a zadní kamera, 2 ks SSD disků s kapacitou minimálně 250 GB, paměťová karta s kapacitou minimálně 32 GB, kabeláž a montáž.

- Polepení vozu dle Vyhlášky 296/2012 Sb.

- detaily polepu viz přiložené foto stávajících sanitních vozidel RLP/RZP

Další požadavky na dodávku vozidla:

1. Návod k obsluze, schéma zapojení

2. Plná záruka za kompletní vozidlo 4 roky nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve), zapůjčení náhradního nevybaveného vozidla po dobu záruční opravy vozidla.

ILUSTRAČNÍ FOTO STANDARDNĚ PŘEPRAVOVANÉHO MATERIÁLU TRANSPLANTAČNÍHO TÝMU

Legenda:

1	Přístroj LIFE PORT KIDNEY TRANSPORTER       2 ks

rozměry přístroje 62 cm x 37 cm x 37 cm

plně zpohotovený přístroj má hmotnost cca 21 kg

2	chladící box na orgány

3	transportní vaky pro nástroje, objem celkem cca 70 l

4	spotřební materiál

Ilustrační foto polepu vozidel Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

(nutno přiměřeně aplikovat na předmět veřejné zakázky – dodávku)