III/37444 Olomučany

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/37444 Olomučany |  |  |  |  |  | 06/2020 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		III/37444 Olomučany

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/37444 Olomučany

Úsek v extravilánu v km 0,032 – 0,512 provozního staničení silnice III/37444

Obec :			Olomučany

Kraj :			Jihomoravský kraj

Katastrální území :	Olomučany

Dotčené pozemky :	p.č. 1468/1 k.ú. Olomučany

3. Základní údaje o stavbě

Povrch silnice III/37444 V extravilánu mezi křižovatkou se sil. II/379 a začátkem zástavby obce Olomučany vykazuje nerovnosti, povrch je nehomogenní vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek.

Je navrženo frézování stávajícího povrchu vozovky v tl. 50 mm, očistění vozovky zametením, po aplikaci spojovacího postřiku bude provedena pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice.

V úseku km 0,210 – 0,230 (vpravo ve směru staničení) provozního staničení silnice III/37444 bude provedena oprava stávající přídlažby – dvojřádku z kostek v délce 20 bm.   Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – příčné pracovní spáry na začátku a konci úseku a podélná pracovní spára v celkové délce 493,60 m.

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen světelnou signalizací popř. poučenými pracovníky zhotovitele.

Termín realizace stavby :

zahájení – srpen 2020

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení

ukončení – říjen 2020

V Blansku 10.7.2020					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK