Technické parametry dodávky – přívěs pro přepravu stavebních strojů:

- přívěs továrně nový

- přívěs – dvounápravový (tandemový)

- přívěs vybaven:

  - podpěrou oje

  - spojovací zařízení oko o průměru 50 mm

  - výškově stavitelné spojovací zařízení pro vozidla (před realizací zakázky si uchazeč musí ověřit):

    - vozidlo Tatra

    - vozidlo Volvo

    - vozidlo Scania

  - vzduchové brzdy - ABS

  - elektroinstalace 24 V

  - osvětlení v LED provedení

    - min. přední a boční obrysové svítilny

    - sdružené zadní svítilny

  - dvojící LED přídavných světel – osvětlení prostoru za přívěsem při couvání

  - v zadní části umístěno výstražné světlo oranžové barvy

  - dvojice zakládacích klínů

  - 2x schránka na nářadí o min. rozměrech 500 x 350 x 400 mm

  - největší přípustná hmotnost min. 18 000 kg

  - užitečná hmotnost min. 13 000 kg

  - elektrickým navijákem – schopnost natáhnout vozidlo/stroj o váze min. 10 000 kg

- ložná plocha:

  - pevná ložná plocha se zešikmením v zadní části v délce min. 1 100 mm

  - délka min. 8 000 mm

  - šířka min. 2 400 mm

  - povrch ložné plochy – celokovová slzičkový (protiskluzový) plech

  - střed ložné plochy polepen gumou (šířka min. 1 000 mm)

  - ložná plocha opatřena oky rovnoměrně po stranách přívěsu – celkem min. 12 ks

- nájezdy:

  - sklopné

  - zdvihané pomocí hydraulických válců

  - zajištění při přepravě

  - šířka nájezdů min. 750 mm

- hydraulická soustava:

  - sklápění nájezdových můstků

  - propojení s hydraulickou soustavou tažného vozidla

- barevné provedení přívěsu - barva RAL 2011

- konstrukční rychlost min. 80 km/h

- přívěs schválen k provozu na pozemních komunikacích a vybaven veškerým příslušenstvím k provozu na pozemních komunikacích