TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem je dodávka 3 ks samostatné výdejní nádrže pro zajištění doplňování leteckých pohonných hmot (LPH) do vrtulníků na výjezdové základně letecké záchranné služby zadavatele na letišti Brno - Tuřany dle dále uvedené specifikace. Používaným typem leteckých pohonných hmot bude JET A-1.

Specifikace výdejní nádrže:

| P.č. | Požadavky zadavatele | Splnění požadavků |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dvouplášťová nádrž na naftu o objemu 1500 litrů. | doplní účastník |
| 2 | Vnitřní plastová nádoba vyrobená z HDPE. | doplní účastník |
| 3 | Vnitřní nádrž uložená v záchytné vaně z ocelového pozinkovaného plechu, která tvoří vnější obal kolem celé vnitřní nádrže. | doplní účastník |
| 4 | Integrovaný podstavec pro manipulaci pomocí vysokozdvižného i ručně vedeného paletového vozíku. | doplní účastník |
| 5 | Nádrž vybavena ukazatelem zaplnění a optickou kontrolou úniku uskladněného paliva. | doplní účastník |
| 6 | Integrovaná madla pro snazší manipulaci v prázdném stavu. | doplní účastník |
| 7 | Elektrické čerpadlo, napájení 230 V, výkon minimálně 50 l/min. | doplní účastník |
| 8 | Automatická tankovací pistole (automatické vypnutí při naplnění nádrže). | doplní účastník |
| 9 | Délka výdejní hadice minimálně 4 m. | doplní účastník |
| 10 | Digitální průtokoměr k měření množství vydaného paliva. | doplní účastník |
| 11 | Výdejní zařízení zavěšené na užší straně nádrže v její horní části na k tomu určené konzoli. | doplní účastník |
| 12 | Výdejní zařízení vybavené filtrem – separátorem leteckého paliva; předpokládaný průtok paliva 50 l/min, velikost pórů max. 30 mikrometrů, zachycení volné vody, odkalovací nádoba s možností vizuální kontroly přítomnosti vody. | doplní účastník |