Příloha č. 5 k veřejné zakázce na Nákup 17 ks technologických vozidel

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry – technologické vozidlo:  (čtyřdveřová kabina – část veřejné zakázky 1 – 4)

- továrně nové vozidlo

- čtyřdveřová kabina (počet míst min. 5 + 1)

- vznětový motor s vysokotlakým vstřikováním paliva (Common Rail), ne systém katalytické redukce SCR s močovinou

  - o výkonu min. 105 kW

  - splňující emisní normu EURO VI

  - zdvihový objem min. 2.200 cm3

- pohon přední nápravy

- šestistupňová synchronizovaná mechanická převodovka

- rozvor vozidla umožňující osazení valníkové nástavby o délce min. 2 000 mm

- celková hmotnost vozidlo do 3 500 kg

- užitná hmotnost vozidla min. 1 000 kg

- možnost tažení brzděného přívěsu o hmotnosti 2 500 kg

- objem palivové nádrže min. 80 litrů s uzamykatelným víčkem

- barevné provedení:

  - kabina vozidla barva oranžová RAL 2011

  - podvozek barva černá

- vozidlo vybaveno

  - min. systémem ABS + ESP, ASR, EBD

  - airbag řidiče a spolujezdce

  - posilovačem řízení s proměnlivým účinkem

  - centrální zamykání s dálkovým ovládáním (všechny dveře)

  - denní svícení

  - předními mlhovými světlomety

  - vnější zrcátka

    - el. ovládaná

    - vyhřívaná

  - el. ovládaná okna předních dveří

  - manuální klimatizace

  - samostatně programovatelné přídavné topení

  - autorádiem

  - výškově nastavitelným volantem

  - výškově nastavitelným sedadlem řidiče

  - výškově nastavitelné opěrky hlavy

  - tříbodovými bezpečnostními pásy pro všechna sedadla v kabině

  - odkládací police nad čelním oknem

  - plnohodnotnou rezervou

  - povinná výbava dle platných předpisů

  - tažným zařízení ISO 050 včetně redukce el. zásuvky z 15-ti pólové na 7-mi pólovou

- na střeše vozidla osazeno výstražné zařízení oranžové barvy splňující níže uveden parametry (doporučený typ VNT 024LU ACA 1089/60):

  - výška max. 60 mm

  - šířka max. 1 100 mm

  - hloubka max. 290 mm

  - dvojice rohových LED modulů

  - základna vyrobena z nekorodující – hliníková

  - kryty polykarbonátové rezuvzdorné odolné proti UV záření

  - napájecí napětí 12 V

  - ovládání umístěné v dosahu řidiče

  - výstražné zařízení nesmí být instalováno přímo na střechu vozidla – výstražné zařízení umístit na vhodný držák cca 40 mm nad střechu vozidla

- v přední masce vozidla osazeny 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65)

  - min. 12 ks LED diod

  - napájecí napětí 10 – 30 V

  - možnost synchronizace

  - rozměry svítidla cca 130x45x15 (š x v x h) mm

- podvozek osazen valníkem

  - otevírání bočnic a zadního čela

  - výška bočnic min. 400 mm

  - barevné provedení valníku a bočnic RAL 2011 (mimo podlahy)

- valník osazen demontovatelnou nástavbou - krytí valníku

  - nástavba řešena jako demontovatelná

  - ocelová žárově zinkovaná kostra

  - vnější povrh z laminátu

  - barevné provedení vnějšího povrchu RAL 2011

  - bočnice a zadní čelo valníku zabezpečena proti otevření v případě, že je nástavba osazena na vozidle (vnitřní zajištění)

  - otevíratelná zadní a pravá boční část nástavby, současně umožněno otevření bočnice valníku

  - při otevření zadní části nesmí dojít k překrytí LED směrové aleje (musí být stále viditelná)

  - otevíratelné částí nástavby osazeny plynovými vzpěrami (zajistí v otevřené poloze)

  - otevírané části nástavby – uzamykatelné

  - vnitřní výška nástavby od podlahy valníku min. 1 500 mm

  - prostor nástavby vybaven 1 ks pracovního osvětlení v LED provedení (doporučený typ WLC 506 FB-D7), ovládání pracovního osvětlení umístěno v dosahu řidiče

  - čelní a levá stěna nástavby opatřena na vnitřní straně voděodolnou překližkou (pohled ve směru jízdy vozidla)

  - podlaha nástavby osazena 6 kusy zapuštěných ok pro uchycení převáženého nákladu

  - na zadní stěně nástavby umístěna světelná směrová alej oranžové barvy (ne v kombinaci s jinou barvou ) - světlo běží vlevo/vpravo (doporučený typ LED A TC 310)

    - nízkoprofilová LED

    - min. 10 LED modulů

    - výška max. 25 mm

    - hloubka max. 40 mm

    - délka min. 1 000 mm

    - napájení 12 V

    - samostatný ovládací panel v dosahu řidiče

  - na střeše budou umístěny 2 ks (levý a pravý zadní roh) výstražných světel oranžové barvy (doporučený typ: VMLC 012L-B-12A-90mm)

    - LED diodový maják

    - min. 12 ks LED diod

    - výška max. 90 mm

    - čirý kryt

    - pevná montáž

  - před samotnou realizací nástavby bude upřesněno umístění výstražných světel, ovládacích prvků

  - uchazeč uvede do nabídky popis případných úprav valníku, aby byl přizpůsoben nástavbě (např. přidání sloupků apod.)

- výstražná světla na kabině vozidla + v masce vozidla + přídavné majáky na nástavbě se budou zapínat současně, přídavná LED alej bude zapojena samostatně – veškeré ovládací prvky musí být v dosahu řidiče

- vozidlo bude dodáno včetně 4 ks zimních pneu včetně ocelových disků

- vozidlo bude vybaveno systémem GPS pro on-line sledování polohy vozidla. Kontakt na dodavatele systému, který zadavatel provozuje, sdělí p. Patrik Mikulášek, mikulasek@susjmk.cz (uchazeč zapracuje cenu systému GPS včetně instalace do ceny vozidla)

- vozidlo bude vybaveno reflexním bezpečnostním polepem (červenobílým šrafováním). Kontakt na dodavatele sdělí p. Patrik Mikulášek, mikulasek@susjmk.cz (uchazeč zapracuje cenu polepu včetně instalace do ceny vozidla)

Technické parametry – technologické vozidlo:  (dvoudveřová kabina – část veřejné zakázky 5)

- továrně nové vozidlo

- dvoudveřová kabina (počet míst min. 2 + 1)

- vznětový motor s vysokotlakým vstřikováním paliva (Common Rail), ne systém katalytické redukce SCR s močovinou

  - o výkonu min. 105 kW

  - splňující emisní normu EURO VI

  - zdvihový objem min. 2.200 cm3

- pohon přední nápravy

- šestistupňová synchronizovaná mechanická převodovka

- rozvor vozidla umožňujíc osazení valníkové nástavby o délce min. 3 500 mm

- celková hmotnost vozidlo do 3 500 kg

- užitná hmotnost vozidla min. 1 000 kg

- možnost tažení brzděného přívěsu o hmotnosti 2 500 kg

- objem palivové nádrže min. 80 litrů s uzamykatelným víčkem

- barevné provedení:

  - kabina vozidla barva oranžová RAL 2011

  - podvozek barva černá

- vozidlo vybaveno

  - min. systémem ABS + ESP, ASR, EBD

  - airbag řidiče a spolujezdce

  - posilovačem řízení s proměnlivým účinkem

  - centrální zamykání s dálkovým ovládáním (všechny dveře)

  - denní svícení

  - předními mlhovými světlomety

  - vnější zrcátka

    - el. ovládaná

    - vyhřívaná

  - el. ovládaná okna předních dveří

  - manuální klimatizace

  - samostatně programovatelné přídavné topení

  - autorádiem

  - výškově nastavitelným volantem

  - výškově nastavitelným sedadlem řidiče

  - výškově nastavitelné opěrky hlavy

  - tříbodovými bezpečnostními pásy pro všechna sedadla v kabině

  - odkládací police nad čelním oknem

  - plnohodnotnou rezervou

  - povinná výbava dle platných předpisů

  - tažným zařízení ISO 050 včetně redukce el. zásuvky z 15-ti pólové na 7-mi pólovou

- na střeše vozidla osazeno výstražné zařízení oranžové barvy splňující níže uveden parametry (doporučený typ VNT 024LU ACA 1089/60):

  - výška max. 60 mm

  - šířka max. 1 100 mm

  - hloubka max. 290 mm

  - dvojice rohových LED modulů

  - základna vyrobena z nekorodující – hliníková

  - kryty polykarbonátové rezuvzdorné odolné proti UV záření

  - napájecí napětí 12 V

  - ovládání umístěné v dosahu řidiče

  - výstražné zařízení nesmí být instalováno přímo na střechu vozidla – výstražné zařízení umístit na vhodný držák cca 40 mm nad střechu vozidla

- v přední masce vozidla osazeny 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65)

  - min. 12 ks LED diod

  - napájecí napětí 10 – 30 V

  - možnost synchronizace

  - rozměry svítidla cca 130x45x15 (š x v x h) mm

- podvozek osazen valníkem

  - otevírání bočnic a zadního čela

  - výška bočnic min. 400 mm

  - barevné provedení valníku a bočnic RAL 2011 (mimo podlahy)

- valník osazen demontovatelnou nástavbou - krytí valníku

  - nástavba řešena jako demontovatelná

  - ocelová žárově zinkovaná kostra

  - vnější povrh z laminátu

  - barevné provedení vnějšího povrchu RAL 2011

  - bočnice a zadní čelo valníku zabezpečena proti otevření v případě, že je nástavba osazena na vozidle (vnitřní zajištění)

  - otevíratelná zadní a pravá boční část nástavby, současně umožněno otevření bočnice valníku

  - při otevření zadní části nesmí dojít k překrytí LED směrové aleje (musí být stále viditelná)

  - otevíratelné částí nástavby osazeny plynovými vzpěrami (zajistí v otevřené poloze)

  - otevírané části nástavby – uzamykatelné

  - vnitřní výška nástavby od podlahy valníku min. 1 500 mm

  - prostor nástavby vybaven 1 ks pracovního osvětlení v LED provedení (doporučený typ WLC 506 FB-D7), ovládání pracovního osvětlení umístěno v dosahu řidiče

  - čelní a levá stěna nástavby opatřena na vnitřní straně voděodolnou překližkou (pohled ve směru jízdy vozidla)

  - podlaha nástavby osazena 6 kusy zapuštěných ok pro uchycení převáženého nákladu

  - na zadní stěně nástavby umístěna světelná směrová alej oranžové barvy (ne v kombinaci s jinou barvou ) - světlo běží vlevo/vpravo (doporučený typ LED A TC 310)

    - nízkoprofilová LED

    - min. 10 LED modulů

    - výška max. 25 mm

    - hloubka max. 40 mm

    - délka min. 1 000 mm

    - napájení 12 V

    - samostatný ovládací panel v dosahu řidiče

  - na střeše budou umístěny 2 ks (levý a pravý zadní roh) výstražných světel oranžové barvy (doporučený typ: VMLC 012L-B-12A-90mm)

    - LED diodový maják

    - min. 12 ks LED diod

    - výška max. 90 mm

    - čirý kryt

    - pevná montáž

  - před samotnou realizací nástavby bude upřesněno umístění výstražných světel, ovládacích prvků

  - uchazeč uvede do nabídky popis případných úprav valníku, aby byl přizpůsoben nástavbě (např. přidání sloupků apod.)

- výstražná světla na kabině vozidla + v masce vozidla + přídavné majáky na nástavbě se budou zapínat současně, přídavná LED alej bude zapojena samostatně – veškeré ovládací prvky musí být v dosahu řidiče

- vozidlo bude dodáno včetně 4 ks zimních pneu včetně ocelových disků

- vozidlo bude vybaveno systémem GPS pro on-line sledování polohy vozidla. Kontakt na dodavatele systému, který zadavatel provozuje, sdělí p. Patrik Mikulášek, mikulasek@susjmk.cz (uchazeč zapracuje cenu systému GPS včetně instalace do ceny vozidla)

- vozidlo bude vybaveno reflexním bezpečnostním polepem (červenobílým šrafováním). Kontakt na dodavatele sdělí p. Patrik Mikulášek, mikulasek@susjmk.cz (uchazeč zapracuje cenu polepu včetně instalace do ceny vozidla)