4.1.1. Osobní výtahy (OV1+OV2) – Hlavní budova oddělení léčebné výživy 
a stravování - 2 Ks (žlutě označené části musí vyplnit uchazeč o zakázku do dokumentů předložených v nabídce)

| Požadované minimální technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | Požadovaná minimální specifikace | Uchazečem nabízená specifikace – uchazeč je povinen vyplnit všechny položky (u číselně kvantifikovaných položek uvést jím nabízenou číselnou kvantifikaci u ostatních položek potvrdit splnění požadovaného parametru textem). |
| Typ výtahu | El. lanový výtah |  |
| Rychlost | 0,63 m/s |  |
| Zdvih | 6,5 m |  |
| Počet stanic | 3 |  |
| Počet nástupišť | 3 |  |
| Řízení | El. Tlačítkové s frekvenčním měničem |  |
| Rozměr kabiny š.x h. x v. | Využít maximální možný půdorysný rozměr kabiny – nosnost min. 4 osoby. Minimální rozměr kabiny zadavatelem požadovaný je 850x1100x2100 mm. |  |
| Kabinové dveře | Nerezové automatické Minimální rozměr dveří zadavatelem požadovaný je 700x2000 mm. |  |
| Šachetní dveře | Provedení komaxit nebo nerez automatické |  |
| Označení stanic | Dle normativních požadavků |  |
| Výchozí stanice | 1 NP |  |
| Provedení kabiny | neprůchozí |  |
| Podlaha | Lino protiskluz |  |
| Stěny,strop kabiny | Nerez |  |
| Strop | Podhled osvětlení led |  |
| Ovl. kombinace stanice | Přivolávač s ukazatelem směru jízdy |  |
| Ovl. kombinace výchozí stanice | přivolávač s ukazatelem směru jízdy a polohy |  |
| Řízení | Mikroprocesorové (s frekvenčním měničem). |  |
| Hlavní vypínač | nový |  |
| Přípojka hlavního přívodu k patě výtahu | Nová z rozvodny do strojovny délka 50 m |  |
| Strojovna | Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové |  |
| Osvětlení strojovny Stavební práce | Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové Doplnění na 200 Lux, Úprava podlahy včetně vyspravení omítek a vybílení, |  |
| Dveře strojovny | Stávající |  |
| Šachta | Betonová |  |
| Opláštění šachty Osvětlení šachty | Stávající úprava stavebního otvoru Doplnění dle platné ČSN |  |
| Vodítka a kotvy protiváhy a kabiny | Nová |  |
| Protiváha | Nová |  |
| Dělící stěna | stávající |  |

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………………..Funkce: ……………………………………………………...

Podpis: …………………………………………………………………………	Datum:  …………………………………………….

Rozměr stávající šachty:

4.1.2 Nákladní výtah – Hlavní budova oddělení léčebné výživy a stravování - 1 Ks

| Požadované minimální technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | Požadovaná minimální specifikace | Uchazečem nabízená specifikace – uchazeč je povinen vyplnit všechny položky (u číselně kvantifikovaných položek uvést jím nabízenou číselnou kvantifikaci u ostatních položek potvrdit splnění požadovaného parametru textem). |
| Typ výtahu | El. lanový výtah |  |
| Rychlost | 0,63 m/s |  |
| Zdvih | 6,5 m |  |
| Počet stanic | 3 |  |
| Počet nástupišť | 3 |  |
| Řízení | El. Tlačítkové s frekvenčním měničem. Výtah musí být vybaven funkcí přednostní jízda. |  |
| Rozměr kabiny š.x h. x v. | Využít maximální možný půdorysný rozměr kabiny – nosnost min. 4 osoby. Minimální rozměr kabiny zadavatelem požadovaný je 1430x1350x2100 mm. |  |
| Kabinové dveře | Nerezové automatické Minimální rozměr dveří zadavatelem požadovaný je 1200x2000 mm. |  |
| Šachetní dveře | Provedení komaxit nebo nerez, automatické |  |
| Označení stanic | Dle normativních požadavků |  |
| Výchozí stanice | 1 NP |  |
| Provedení kabiny | neprůchozí |  |
| Podlaha | Lino protiskluz |  |
| Stěny, strop kabiny | Nerez |  |
| Strop | Podhled osvětlení led |  |
| Ovl. kombinace stanice | Přivolávač s ukazatelem směru jízdy |  |
| Ovl. kombinace výchozí stanice | Přivolávač s ukazatelem směru jízdy a polohy |  |
| Řízení | Mikroprocesorové (s frekvenčním měničem). |  |
| Hlavní vypínač | nový |  |
| Přípojka hlavního přívodu k patě výtahu | Nová z rozvodny do strojovny délka 50 m |  |
| Strojovna | Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové |  |
| Osvětlení strojovny Stavební práce | Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové Doplnění na 200 Lux, Úprava podlahy včetně vyspravení omítek a vybílení, |  |
| Dveře strojovny | Stávající |  |
| Šachta | Betonová |  |
| Opláštění šachty Osvětlení šachty | Stávající úprava stavebního otvoru Doplnění dle platné ČSN |  |
| Vodítka a kotvy protiváhy a kabiny | Nová |  |
| Protiváha | Nová |  |
| Dělící stěna | stávající |  |

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………………..Funkce: ……………………………………………………...

Podpis: …………………………………………………………………………	Datum:  …………………………………………….

Rozměr stávající šachty: