REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ

A  SOC. ZÁZEMÍ DM

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

F.1aa  -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKÉ a STAVEBNĚ TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

V Brně, září / 2012

Vypracoval a sestavil:	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing.arch. Mikuláš Starycha

Ing. Miroslav Rozehnal

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně,

Staveniště se nachází v uzavřeném areálu střední školy Strážnice na ulici Skácelova a Smetanova.

Jedná se o objekt ubytovny realizovaný ve stavební soustavě bytových panelových domů  T 06 B. Příčný nosný systém chodbového typu je v modulu 3600mm. Chodba v podélné ose objektu byla vytvořena stěnovými chodbovými panely, na které byly uloženy stropní panely v délkovém modulu 2400 mm. Výrobcem prefabrikátů této stavební soustavy byla tehdejší PREFA Brno, panelárna Horní Heršpice, správcem typu byl tehdejší Stavoprojekt, krajský, projektový ústav Brno. Do bytových prostor tohoto typu stavební soustavy T 06 B byla osazována bytová jádra v technologii lehké prefabrikace (tzv. umakartová). Ubytovací objekt Střední školy Strážnice má celkem 8 nadzemních podlaží a jedno podzemní, instalační podlaží o konstrukční výšce cca 1,5 m. Ubytovací prostory s bytovými jádry jsou situovány po obou stranách chodby v podélné ose objektu.  Celková délka objektu je 9 příčných modulů po 3600 mm.

Na území stavby se nevyskytují žádná chráněná území a objekty.

Popis stávajícího stavu:

Stávající objekt internátu je osmipodlažní stavba s technickým podlažím, zastřešená plochou střechou s vnitřním odvodněním. Nosný systém je montovaný ze železobetonových panelů a montovaných bytových jader. Na střeše je střešní nástavba strojovny výtahu. Fasáda je kontaktně zateplena deskami kamenné vlny. Střecha je zateplena, včetně nové hydroizolace z mPVC. Na střeše je opraveno odvětrání vzduchotechniky a kanalizace od instalačních šachet. V technickém podlaží jsou rozvody kanalizace, vody a topení.

Ve stávajícím instalačním jádru se nachází původní azbestocementové potrubí

a částečný obklad VZT potrubí z azbestocementových desek.  Tyto vnitřní prvky instalací obsahují azbest. Stavební úpravy řeší odstranění těchto instalací za nové rozvody z PVC potrubí a výměnu obkladů za nové zdravotně nezávadné materiály.

  - urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,

Základní charakteristika stavby :

Předmětem řešené projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby je rekonstrukce vnitřních instalací a hygienického zázemí ve stávajícím objektu ubytovacího zařízení (internátu) pro studenty střední školy Strážnice. Účel užívání řešených prostorů zůstane zachován stávající.

Stavební úpravy zahrnují:

- výměnu ležatých rozvodů v technickém podlaží

- demontáž bytových (umakartových) jader včetně podhledu, zařizovacích předmětů (WC, umyvadlo a sprchová vanička) a PVC podlahy

- demontáž části bytových (zděných) jader včetně podhledu, zařizovacích předmětů (WC a umyvadlo) a PVC podlahy v 1.NP

- demontáž části příček a žlabu v 1.NP

- odstranění nenosného železobetonového panelu mezi předsíní a chodbou

Nový stav:

- zdivo hygienického zázemí (koupelny) bude z pórobetonových tvárnic tl.100mm

- podlaha v hygienickém zázemí bude z keramické dlažby, stávající PVC podlaha v předsíni bude vyměněna

- keramický obklad

- podhled nad hygienickým zázemím  a nad částí ostatních místností

- nové rozvody v instalačních šachtách – kanalizace, vodovod, vzduchotechnika

- nové rozvody elektroinstalace

- oprava povrchů – omítky a nová malba

- úprava podhledu v chodbě

- nové otopné těleso v koupelně

  - technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Popis pozemního objektu řešené budovy

Úvod

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

Stanovisko statika k řešené akci je uvedeno na konci této zprávy.

Základy

Základové konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny.

Svislé konstrukce

Stávající stav

Svislé panely u bytových jednotek jsou na světlý rozpon 3450 mm (modul 3600 mm), jejich tloušťka je 140 mm. Tyto panely byly dimenzovány vyjma zatížení vlastní tíhou a současnou podlahou na užitné zatížení 1,5 kN/m2  a přitížení příčkami lehké prefabrikace 0,75 kN/m2.

Návrh

Pro výměnu vnitřních instalací a hygienického zázemí je nutno odstranit  stávající lehká bytová jádra a nenosný železobetonový příčkového panelu tl 80mm, délka 2300 mm), který v současnosti slouží jako vstup do předsíně.

Nové dispoziční řešení zachovává polohu stávající instalační šachty a přibližně i část polohy stávajících příček. Nové příčky bytového jádra budou tloušťky 100mm, vyzděné z pórobetonových tvárnic pevnostní třídy P2-500 vyzděných na  tenkovrstvou maltu. Příčky budou opatřeny tenkovrstvými omítkami (10mm)

a keramickým obkladem. Čelní stěna instalační šachty bude opatřena revizním otvorem v místě uzávěrů a bude řešena jako odnímatelná, aby byl zajištěn přístup k instalacím v šachtě, např. při výměně stoupaček. Překlad nad otvorem do instalační šachty bude z dvojice ocelových úhelníků L36/36/4mm. Při případné výměně instalačních rozvodů nesmí být žádný s těchto rozvodů  veden nosnými stěnovými, železobetonovými panely, aby nebyla oslabena jejich nosná funkce. Veškeré stavební práce při přestavbě bytového jádra a výměna instalačních rozvodů musí být prováděny k tomu odborně způsobilými organizacemi.

Vodorovné konstrukce a podhled

Stávající nosná stropní konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů. Nad chodbou je stávající dřevěný palubkový podhled. Nad částí chodby bude proveden snížený montovaný podhled v systému hladkých sádrokartonových desek tl.12,5mm kotvených na kovové profily.  Nad novým hygienickým zázemím bude proveden snížený podhled v systému hladkých sádrokartonových desek tl.12,5mm kotvených na kovové profily. Ve sníženém podhledu budou provedeny rozvody elektro a vzduchotechniky. Pro montáž přisazených stropních svítidel budou nad částí půdorysu pokojů, šaten, kanceláří a ordinací provedeny sádrokartonové podhledy – rampy.

Střecha

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Na střeše jsou provedeny nové střešní nástavby, které jsou ukončeny opravenými odvětrávacími hlavicemi vzduchotechniky a kanalizace. Stávající nefunkční odvětrání VZT (z prostoru 1.NP) bude odstraněno. Nová hydroizolace v místě prostupu ploché střechy bude  z mPVC tl.1,5mm, izolace bude napojena na stávající izolaci střechy. Součástí doplnění skladby střešního pláště bude tepelná izolace z desek kamenné vlny, asfaltový pás typu S, prostup bude zabetonován.

Schodiště

Stávající schodiště v objektu je dvouramenné. V zrcadle schodiště je stávající výtah. Na podestě schodišti jsou stávající hydranty. V prostoru schodiště bude nová elektroinstalace a malba.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítka bude jednovrstvá s horní štukovou pytlovanou omítkou do tloušťky 10mm. Omítky budou vyztuženy armovací síťovinou. Keramický obklad v hygienických místnostech bude proveden do výšky dveřních zárubní tj. do výšky 2020mm. Keramický obklad bude proveden za kuchyňskou linkou, spodní hrana obkladu na výšce 800mm od podlahy, výška obkladu 700mm. Spárovací hmoty a ukončovací lišty budou upřesněny stavebníkem.

Sádrokartonové podhledy budou ve spojích přetmeleny s přebroušením a opatřeny nátěrem.

Podlahy

Stávající podlaha v koupelně, WC a předsíni je z PVC. Tato podlaha bude  odstraněna a povrch podkladní vrstvy bude vyrovnán samonivelační stěrkou. Nášlapná vrstva podlah je popsána ve výkresové části projektové dokumentace.  V hygienickém zázemí bude nová keramická dlažba tl.8mm uložená do flexi tmelu. Podlaha v předsíni bude řešena PVC tl.2mm včetně soklíku.

Izolace proti vodě

V hygienické místnosti bude na podlaze provedena hydroizolační stěrka, která bude vytažena 100mm na svislé stěny a v místě sprchového koutu bude stěrka provedena do výšky 2,00m.

Výrobky různé

Zahrnují dodávku nových dřevěných foliovaných dveří do hygienického zázemí. Revizní (kontrolní) dvířka do instalační šachty velikosti 600/1200mm budou s požární odolností EW 15 DP 1. Součástí výrobků bude ocelový překlad nad revizními dvířky. Truhlářské výrobky  zahrnují provedení šatních skříní a jednoduché kuchyňské linky.

Součástí dodávky stavby bude základní provedení šatních skříní velikosti 2x0,6x2,6m a dodávka  kuchyňské linky včetně dřezu.

Nátěry

- Ocelové prvky a konstrukce budou natřeny 2x základním nátěrem a 3x vrchním nátěrem. Nátěry budou opatřeny také sádrokartonové konstrukce včetně přetmelení. Druhy a barevné odstíny budou určeny projektantem při realizaci stavby.

Malby

Vnitřní omítky stěn budou opatřeny malbami bílé barvy.

Požárně bezpečnostní řešení

Součástí celkové dokumentace k řešené akci je požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí tohoto projektu. Při stavebních úpravách je instalační jádro navrženo jako samostatný požární úsek.

  - tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

- Tepelně technické vlastnosti  stavby nebudou stavebními úpravami ovlivněny.

  - Vliv stavby na základové konstrukce,

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající základové konstrukce.

  - vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

- Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Při výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Dispoziční a prostorové uspořádání stavby odpovídá platným normám a hygienickým požadavkům. Navrhované místnosti jsou dostatečně účinně větrány a vytápěny.

- Při likvidaci stávajících vnitřních azbestocementových rozvodů bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech.

  - ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

- Agresivní spodní voda, seismicita, poddolované území se v okolí stavby nevyskytuje.

  - dodržení obecných požadavků na výstavbu.

- Stavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- ZÁVĚR

- Vybavení hygienického zázemí (odpadkové koše, držáky toaletního papíru, zrcadla, police, věšáky na ručníky a oděv) apod. není součástí projektu. Vybavení kuchyňské linky (mikrovlnná trouba, lednice, el. vařič) není předmětem projektu.

- ___________________________________________________________________

- V Brně, září / 2012 						          Ing. Miroslav Rozehnal