Projektová dokumentace

v rozsahu zpracovaném

pro provádění stavby

Sbírka zákonů č. 62/2013 Sb.

Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

pro akci:  MOŠTÁRNA NA PARCELE Č. 946/1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

VALTICE

Stavebník: 		Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Zpracovatel PD: 	Ing. Michal Skalík

Táboritská 353/II, Třeboň, 379 01

Arch.č.: 		714/14

Datum:		březen 2015

Projektová dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

Projektová  dokumentace  musí  vždy  obsahovat  části  A až E s tím, že

rozsah  a  obsah  jednotlivých  částí  bude přizpůsoben druhu a významu

stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití,

vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby,

MOŠTÁRNA NA PARCELE Č. 946/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALTICE

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní  čísla pozemků)

Katastrální území Valtice

Parcelní čísla:

946/1 – manipulační plocha

Vlastnické právo - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116, Sobotní 116, 69142 Valtic

942/4 - zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116, Sobotní 116, 69142 Valtic

c) předmět projektové dokumentace.

Jedná se o novostavbu přiléhající ke stávajícímu objektu pálenice, na zpevněné ploše v místě dříve ubourané stáje.  Přiléhající stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepený (1.N.P) se sedlovou střechou. Nově budovaný objekt moštárny je navržen s ohledem na stávající objekt pálenice a tvoří tak jednotný ráz s přiléhající stavbou. Objekt moštárny jednopodlažní se sedlovou střechou.  Rozsah je patrný z výkresové části tohoto projektu. V objektu se nachází technologický provoz moštárny, chladící sklady ovoce a hotového moštu. Moštárna bude provozována jako pěstitelská.

Veškeré úpravy a dispozice jsou patrny z grafické části tohoto projektu.

Popis současného stavu

Staveniště a stávající objekt je umístěn v rovinatém terénu na pozemku par.č. 946/1 v k.ú. Valtice v zemědělském areálu na okraji města Valtice. Pozemek a přilehlé plochy jsou ve vlastnictví státu Česká republika s právem hospodaření s majetkem zaujímá investor.

Technické řešení projektu

Technické řešení spočívá ve vybudování zděného objektu zemědělské výroby. Jedná se o jednopodlažní objekt zděný z keramických cihelných bloků, zateplen systémovým řešením aby splňoval doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Konstrukce sedlové střechy je tvořena sponkovanými vazníky s krytinou z poplastovaných plechů plechové krytiny. Ve vnitřní části provoz rozdělen na samotný provoz moštárny a na chlazené sklady. Technoligická řešení upřesněna výrobní dokumentací dodavatele technologie. Na stavbě bude cca 4 až 8  pracovníků. Během provozu nebude potřeba nového stálého pracovního poměru – výkony budou prováděny v souběhu s jinou pracovní činností. Suroviny a materiály jsou pro stavbu používány běžné pro tyto konstrukce. Odpady ze stavby budou tříděny a odváženy na skládky určené stavebním řízením.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Jméno a adresa stavebníka:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné

učiliště

zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Název investora :		Střední odborná škola vinařská a Střední odborné

učiliště zahradnické

Sídlo investora :		Sobotní 116, Valtice, 691 42

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: 	Ing. Michal Skalík

Táboritská 353/II, Třeboň, 379 01

- zastoupená: Ing. Michal Skalík

- Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 0100418

A.2 Seznam vstupních podkladů

- - zadání investora

- - studie dispozice stávajícího objektu pálenice

- - informace investora o inženýrských sítích v areálu

- - informace investora o umístění stávajících jímek

- - snímek KN

- - výpis z KN

- - platné normy a vyhlášky

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

- Stávající pozemek  a objekt investora v rámci zemědělského areálu na okraji města Valtice .

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek a přilehlý objekt pálenice využíván investorem v rámci zemědělské výroby.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.),

- Pozemek investora se nachází v památkové zóně.

d)  údaje  o  odtokových poměrech

- Řešeno v rámci areálu stávající farmy. Bez zásadních  změn

e)  údaje  o  souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

- Navržený objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.

- f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, Bez zásadních  změn, splněno

- g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,            viz dokladová část

- h) seznam výjimek a úlevových řešení,                      	     projektu se netýká

- i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,           projektu se netýká

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

- Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí

Katastrální území Valtice

Parcelní čísla:

946/1 – manipulační plocha

Vlastnické právo - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116, Sobotní 116, 69142 Valtic

942/4 - zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo - Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116, Sobotní 116, 69142 Valtic

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

- Projekt řeší novostavbu přiléhající ke stávajícímu objektu pálenice, na zpevněné ploše v místě dříve ubourané stáje.  Přiléhající stávající objekt pálenice je jednopodlažní nepodsklepený (1.N.P) se sedlovou střechou. Nově budovaný objekt moštárny je navržen s ohledem na stávající objekt pálenice a tvoří tak jednotný ráz s přiléhající stavbou. Objekt moštárny jednopodlažní se sedlovou střechou.  Rozsah je patrný z výkresové části tohoto projektu.

b) účel užívání stavby,

- Moštování a zpracování zemědělské produkce

c) trvalá nebo dočasná stavba,

- Stavba trvalá

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní památka apod.),

- Projektu se netýká

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- Objekt vzhledem k charakteru užívání není řešen jako bezbariérový.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů^2),

- viz dokladová část

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

- Projektu se netýká

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zastavěná plocha:	objekt moštárny 274,5m2 ; zpevněné plochy 189,15m2

Obestavěný prostor:		1406 m3

Užitná plocha:			239,40 m2

navrhované kapacity – viz grafická část

- Navržený stav – parametry stavby :viz grafická část a technická zpráva

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- Bez zásadních  změn.

- Veškeré přípojky jsou upřesněny projektovou dokumentací. Vodovodní přípojka, přípojka elektro a plynu bude napojena na stávající rozvod z přilehlé pálenice. Kanalizace bude napojena do stávající kanalizační jímky pálenice.

Dešťová voda bude vpouštěna na stávající přilehlý terén na pozemky stavebníka v rámci zemědělského areálu.

Staveništní odpad je uveden v technické zprávě.

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

- 04/2015 – 04/2017

k) orientační náklady stavby.

- 7,000.000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Bez členění, objekt moštárny je řešen jako jeden stavební objekt.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku, b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma,d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

- a.	Jedná se o novostavbu přiléhající ke stávajícímu objektu pálenice, na zpevněné ploše v místě dříve ubourané stáje. Staveniště a stávající objekt je umístěn v rovinatém terénu na pozemku par.č. 946/1 v k.ú. Valtice v zemědělském areálu na okraji města Valtice. Pozemek a přilehlé plochy jsou ve vlastnictví státu Česká republika s právem hospodaření s majetkem zaujímá investor. Areál a samotný pozemek na parcele p.č. 941,6 k.ú. Valtice je dopravně přístupný po místní komunikaci a po zpevněné ploše ve vlastnictví investora..

- V září 2014 bylo provedeno částečné polohopisné a výškopisné zaměření staveniště projektantem stavby.

- Ochranná pásma nejsou dotčena.

- Záplavové a poddolované území v této lokalitě není. Zvýšené konstrukce nad okolní terén zabezpečuje stavbu dostatečně.

- Vliv stavby na okolní objekty a pozemky se nepředpokládá. Pouze během stavby bude mírně navýšena hlučnost stavebními stroji.

- Spočívají ve vykopání zeminy pro založení objektu moštárny.

Po provedení sond a zjištění základových poměrů a případné odstranění stávajících základů dříve ubourané stáje – viz grafická část.

- Rozsah rozšířené zastavěné plochy je patrný z průvodní zprávy a grafické části.

- Jedná se o provedení zpevněné plochy k objektu moštárny.

- Areál a samotný pozemek na parcele p.č. 941,6 k.ú. Valtice je dopravně přístupný po místní komunikaci a po zpevněné ploše ve vlastnictví investora. Stavba bude napojena na stávající přípojky přilehlé pálenice v napojovacích místech dle grafické části. Přípojení na plyn ze stávajícího rozvodu pálenice. Vodovodní přípojka a přípojka elektro bude napojena na stávající rozvod z přilehlé pálenice. Přípojky budou vedeny za dodržení normou požadovaných odstupových vzdáleností. Nová kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizační jímky pálenice.

- Veškeré přípojky budou před provedením prací odsouhlaseny s investorem.

- Věcné a časové vazby a podmiňující investice se nevyskytují.  Patřičná opatření provede investor.

- Parcela má napojení na infrastrukturu stávající.

- Na místě byla provedena obhlídka technického stavu budovy.

- Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a ČSN.

- Stavba je v souladu s územního plánem obce.

- Investor s technickým dozorem si zpracuje vlastní plán organizace výstavby.

- Typ stavby: stavba pro zemědělství

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navrženými stavebními úpravami se účel areálu nemění. Stavební práce jsou zaměřeny na objekt moštárny a samotnou technologii moštování s tím spojené stavební úpravy tak , aby byl dodržen požadavek investora:

Zastavěná plocha:	objekt moštárny 274,5m2 ; zpevněné plochy 189,15m2

Obestavěný prostor:		1406 m3

Užitná plocha:			239,40 m2

navrhované kapacity – viz grafická část

- Navržený stav – parametry stavby :viz grafická část a technická zpráva

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Urbanistické řešení stavby je navrženo tak, aby umístění objektu bylo objemově a provozně co nejvýhodnější z hlediska konfigurace terénu a vzhledem k vnějším vazbám.

Architektonické řešení je podřízeno požadavku územního plánu a koresponduje se stávajícím přilehlým objektempálenice .

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Technologie provozu je dána stavebním půdorysem, který je součástí dokumentace.

Technologie moštárny upřesněna výrobní dokumentací dodavatele technologie. Bude použito

- Vyklápěcí zařízení na big-boxy

- Myčka ovoce

- Třídící přepravní pás

- Mlýnek na ovoce

- Pneumatický lis

- Odstředivka

- Pasteur

- Plnička bag in box s váhou

- Big – box 20 kusů

- kontejner Combo 65 aseptic 	20 kusů

- Vysokozdvižný vozík HELI

- Nádrže 1 000L, 3kusy

- deskový plachetkový kalolis

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- Beze změn – vzhledem k provozu není nutno řešit

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Stavba bude prováděna jako novostavba objektu pro zemědělství. Před započetím budou specifikovány postupné kroky dodavatele stavby – dílčí etapovitost časová i provozně – technická. Tyto budou v rámci harmonogramu prací investorem odsouhlaseny včetně ochrany BOZP .

- Na staveništi bude během stavby částečný pohyb jak zaměstnanců dodavatele, tak technický dozor investora. Navržené a odsouhlasené postupy výstavby musí odpovídat tomuto faktu za dodržení maximální bezpečnosti.

- Staveniště bude zajištěno oplocením výše 2m s vjezdovou branou, či brankou. Materiál bude uskladněn v zabezpečených prostorech – upřesněno individuálně po dohodě stavebníka – provozovatele a dodavatelské firmy před započetím stavby.

- Rozsah všech prací je patrný z textové a grafické části. BOZP v průběhu těchto prací bude zajištěno dodavatelem stavby. Pracovníci dodavatele i technický dozor investora budou před započetím stavebních úprav následně proškoleni a budou seznámeni s etapovitostí jednotlivých činností tak, aby v průběhu stavby nedošlo k porušování norem, vyhlášek a minimalizovala se možnost jakéhokoli úrazu. Dodavatel stavby navrhne patřičná opatření, která před zaškolením osob a započetím stavby odsouhlasí s bezpečnostním referentem – koordinátorem BOZP.

- Během provádění díla nutno dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle NV 591/2006.

- Veškeré práce budou prováděny dle platných norem.

- V přiléhajících objektech areálu nutno dodržovat i během stavebních prací zákaz kouření.

- Všechny únikové cesty budou neustále během stavebních prací průchodné – suť, apod. bude po roztřídění odstraňována průběžně.

- Během stavby bude nutné provádět opatření k minimalizaci prašnosti. Tato zvýšená prašnost bude dodavatelem minimalizována a průběžně odstraňována. Organizační a technická opatření odsouhlasí dopředu technický dozor dané stavby.

- Výkopy, překopy, nerovnost přístupných komunikací a podlah,… budou neustále řádně zajištěny.

- Dojde-li k pracovnímu, nebo služebnímu úrazu, který vznikne v důsledku provádění stavby, je nutno úraz neprodleně nahlásit a skutečnost zapsat do stavebního deníku.

- O víkendech, svátcích a dnech neprovádění stavebních prací nutno nechat prostory uklizené.

- V případě znečištění komunikací, chodníků a zpevněných ploch nutno urychleně toto znečištění odstranit.

- Práce a jednotlivé technologické postupy budou prověřovány koordinátorem bezpečnosti práce.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,b) konstrukční a materiálové řešení,c) mechanická odolnost a stabilita.

Bourací práce

Spočívají v ubourání jednoho otvoru ve stávajícím objektu pro osazení nových dveří. Dále bude rozebrán okraj stávající střechy pálenice pro napojení nové střechy přilehlého objektu moštárny

Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním. Při bouracích pracích postupujících shora dolů je nutno dbát zvýšené ochrany bezpečnosti práce, používat patřičné pomůcky a ochranné oděvy. Bouraný materiál bude tříděn a odvážen na skládky odsouhlasené stavebním úřadem. Během bouracích prací bude dřevěnými výdřevami vzepřena štítová stěna sousedícího objektu. Bouraný materiál bude tříděn a odvážen na skládky odsouhlasené příslušným stavebním úřadem.

Zemní práce, základy

Spočívají ve vykopání zeminy pro přípojky sítí, pro samotné základové pasy a štěrkové podkladní vrstvy objektu moštárny. Předpokládaná těžitelnost zeminy – 2 až 3. Strojní technologie není předepisována. Pod vrstvou podkladního betonu bude proveden štěrkopískový polštář o mocnosti 0,2m hutněný na minimální únosnost 0,2 MPa. Hladina spodní vody se předpokládá pod základovou spárou. Před započetím zemních prací nutno vyzvat správce podzemních sítí k jejich vytýčení. Základová spára bude převzata statikem, či geologem. Sejmutá ornice bude použita na zvýšení orniční vrstvy na pozemku investora.

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu, který je možno proložit lomovým kamenem. Příčky budou založeny na rozšířené tloušťce podkladního betonu. Rozsah základových konstrukcí je patrný z grafické části.

svislé nosné a nenosné konstrukce

Svislé nosné a nenosné konstrukce budou provedeny z keramických pálených bloků a příčkovek např. Porotherm. Systémové zdění bude dodržovat technologické předpisy výrobce materiálu tak, aby bylo dodrženo technických parametrů zdiva a záruky dodávky. Překlady otvorů budou keramické a z ocelových prvků. Tyto jsou zakresleny ve stavební části projektové dokumentace.

- Vodorovné konstrukce

Podhledy budou provedeny ze sádrokartonových protipožárních a vodovzdorných desek GKF (RF) tl. 15mm (splněna požární odolnost 30min.) dle technologických předpisů výrobce na ocelové pozinkované (FeZn) nosné a montážní profily (CU a CW sádrokartonářské profily). Podhled ve vlhkých provozech (sklady) proveden z cementovláknitých desek.

- Konstrukce zastřešení + střešní plášť

Konstrukci zastřešení tvoří dřevěné hoblované sponkované vazníky – upřesněno výrobní dokumentací dodavatele. Prvky krovu budou před osazením impregnovány proti biologické korozi a degradaci materiálu (protihnilobním nátěrem) – např. Lignofix Super. Popis a rozměry jednotlivých prvků krovu bude řešen a upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace a je patrný z výkresové části ve výkresu krovu.

Ocelová plechová krytina s poplastovanou povrchovou úpravou - vzor skládaných tašek - barevný odstín cihlově červený. Použita stejná krytina jako u přilehlého objektu pálenice pro možnost napojení nové a staré střechy. Klempířské prvky z měděného plechu. Součástí dodávky střešní krytiny budou doplňkové prvky zabezpečující při jejich doporučeném rozmístění a výrobcem doporučené skladbě střešního pláště (včetně odvětrání) dlouholetou záruku.

- Tepelná izolace

Všechny tepelné izolace použité v konstrukcích (střešní plášť, obvodové stěny, podlahy) jsou popsány (název, materiál, tloušťka, atd.) ve výkresové a textové části projektu pro provedení stavby. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu.

- Podlahy, obklady.

Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností jsou popsány v tabulkách místností výkresové části projektové dokumentace. Konkrétní typ a barevnost nášlapných vrstev budou odsouhlaseny investorem dle nabídky trhu. Dodavatel dodá s použitým materiálem certifikát a technickým listem bude dokladovat fyzikálně technické vlastnosti. Obklady a dlažby budou shodné kalibrace. Výšku obkladů v sociálních zařízení doporučuje  projektant v minimální výšce 2100 mm.

Terénní úpravy

Sadové úpravy budou prováděny v omezeném rozsahu. Jedná se o úpravu terénu kolem objektu moštárny a zatravnění dotčených ploch výstavbou.

V místech výkopů v zelených pásech bude provedeno nové osetí travním semenem. Přebytečná ornice bude použita k navýšení orniční vrstvy na pozemcích investora uvnitř areálu firmy.

- Mechanická odolnost a stabilita

- Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

- a) zřícení stavby nebo její části,

- b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů. Veškeré materiály budou opatřeny platnými certifikáty.

- Technologická zařízení jsou patrna z textové části bodu B.2.3., grafické části projektové dokumentace  a dle bodu A.1.1.průvodní zprávy.

- Jednotlivé prvky technologie jsou specifikovány katalogovými listy vybraného technologického zařízení a bude dále upřesněno výrobní dokumentací dodavatele technologie při realizaci projektu. V dokladové části jsou přiloženy katalogové listy navržených typů zařízení. Jejich množství a umístění je patrno z grafické části.

- Veškeré prvky technologie budou certifikované pro daný provoz.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,g)zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové komunikace, zásahové cesty),h)zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,vzduchotechnická zařízení),i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

- Objekt je posuzován podle ČSN a norem souvisejících. Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatnou částí, která je součástí tohoto projektu.

- Viz D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

- Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s požární zprávou a ve spolupráci  s TPO.

- Požadované zásady požární zprávy, technického řešení, norem a vyhlášek budou dodavatelem bezezbytku během realizace stavby dodrženy.

- Dodavatel prací předloží platné atesty, prohlášení o shodě a bezpečnostní listy od dodaného materiálu.

- Dodavatelem budou doloženy před zahájením provozu platné revizní zprávy.

- V případě provádění svářečských prací bude o tom informován TPO, který stanoví podmínky v souladu s vyhláškou 87/2000.

Během svářečských prací a po jejich ukončení dodavatel zabezpečí dozor.

- Před zahájením prací bude vedoucímu objektu předložen seznam pracovníků dodavatele, kteří budou seznámeni se zásadami požárního zabezpečení staveniště. Prokazatelné zaškolení bude založeno u stavebního deníku.

- Dodavatel bude v průběhu stavebních prací mít k dispozici minimálně 2 ks RHP.

- Prostory staveniště, kde se budou provádět stavební práce budou průchozí pro únik osob ze staveniště v dostatečné šíři.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

  - kritéria tepelně technického hodnocení,b) energetická náročnost stavby,c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

- a. Objekt moštárny zateplen systémovým řešení běžným pro daný provoz s návrhem doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Objekt bude z části vytápěn – temperován pomocí plynového kotle a z části chlazen pomocí venkovních chladících jednotek. Viz grafická část projektu ZTI.

- b. Požadované příkony pro technologické prvky budou uvedeny v grafické části – v technologickém schématu a v elektroinstalaci výrobní a prováděcí dokumentace. Vzhledem k budovanému objektu dochází pouze k dílčímu nárůstu spotřeby elektrické energie a spotřeby plynu. Tento bude pokryt z rezerv areálových rozvodů. Napojení bude ze stávajícího  rozvaděče přilehlého objektu pálenice.

- c. Alternativní zdroje energií pro daný typ provozu nejsou vhodné a tudíž nejsou projektem řešeny.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

- Větrání provozu moštárny řešeno přirozeně a z části nuceně. Provoz skladu zajišťují chladící jednotky.

- Osvětlení je řešeno v části elektroinstalace. Nasvětlení samotného provozu.

- Vodoinstalace připojena z přilehlého objektu a řeší připojení technologického zařízení.

- Odpadní kanalizace připojena na stávající jímku moštárny.

- Veškeré přípojky patrny z grafické části projektu.

- Vzhledem k tomu, že upravované objekty se nachází ve středové části  stávajícího areálu, nebude zásadně hlukem ovlivňovat  obec Valtice. V případě negativních dopadů na životní prostředí během realizace stavby bude provedeno dodavatelem stavby takové opatření, aby obtěžování hlukem a prachem bylo minimalizováno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,b) ochrana před bludnými proudy,c) ochrana před technickou seizmicitou,d) ochrana před hlukem,e) protipovodňová opatření.

- Beze změn stavebními úpravami není stávající stav měněn.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- objekt bude napojen na rozvody NN stávajícího objektu pálenice

- připojeni objektu na plyn ze stávajícího objektu pálenice

- připojení vody  ze stávajícího objektu pálenice

- napojení kanalizace novou kanalizační přípojkou na stávající jímku objektu pálenice

Veškeré napojovací místa patrná z grafické části projektu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,c)doprava v klidu,d) pěší a cyklistické stezky.

- Nezmění se řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu.

Umístěním objektu dojde pouze v daném místě k rozšíření stávající vnitroareálové komunikace k účelu příjezdu k samotnému objektu moštárny.

Pozemek a navrhovaný objekt na parcele p.č. 941/6 k.ú. Valtice je dopravně přístupný po místní komunikaci a po zpevněné ploše ve vlastnictví investora. Stávající vjezdy na státní komunikaci budou beze změny parametrů i četnosti dopravy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,b) použité vegetační prvky,c) biotechnická opatření.

- Bez zásadních  změn. Terén farmy je mírně svažitý. Tento se bude vyvolanými úpravami měnit minimálně. Po provedení stavebních prací bude v rámci sadových úprav použita ornice pro navýšení orniční vrstvy v areálu. Vytěžená zemina bude použita k dílčím terénním úpravám v areálu farmy a na pozemcích investora.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA,e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky   ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena. Agresivní spodní voda, ani seismicita nebyly zjištěny. Stavební úpravy z hlediska jejího charakteru a umístění nemá žádný negativní vliv na hledisko ochrany obyvatelstva.

Stávající terénní a sadové úpravy budou částečně měněny

- osetí travní směsí po provedení stavby

- Vzniklý odpad, staveništní suť, apod. bude dodavatelem tříděn a na vlastní náklady odvážen na skládky odsouhlasené stavebním úřadem.

2.	Terénní a sadové úpravy jsou k charakteru stavby uvažovány jako dílčí úpravy - viz grafická část projektu.

3.     Po provedení prací bude zeleň, komunikace a zpevněné plochy uvedeny do původního stavu.

4.    Ornice z podzákladí bude použita pro zvýšení orniční vrstvy v rámci areálu farmy.

Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu			Předpokládané množství

13 08 99*		Odpady jinak blíže neurčené		  0,500 m3

15 01 01		Papírové a lepenkové obaly		  1,500 m3

15 01 02		Plastové obaly				  0,500 m3

15 01 03		Dřevěné obaly				  1,000 m3

15 01 04		Kovové obaly				  0,500 m3

15 01 10*		Obaly obsahující zbytky		               0,500 m3

nebezpečných látek

15 01 11*		Kovové obaly obsahující		 	 0,500 m3

nebezpečnou výplňovou hmotu

17 01 01		Beton					  1,500 m3

17 01 02		Cihly					  1,000 m3

17 01 03		Tašky a keramické výrobky		  0,000 m3

17 02 01		Dřevo					  2,500 m3

17 02 03 		Plasty					  0,500 m3

17 03 01*		Asfaltové směsi obsahující dehet	  	  0,500 m3

17 04 11		Kabely					  0,200 m3

17 05 04		Zemina a kamení			  55,000 m3

17 05 05*		Vytěžená hlušina obsahující		  0,000 m3

nebezpečné látky

17 09 04		Směsné stavební a demoliční odpady       6,000 m3

- * jsou označeny nebezpečné látky

- Ostatní vazby na životní prostředí jsou beze změn.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany obyvatelstva.

- Beze změn.

Závěr

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN technologických pravidel dodavatelů a v souladu s vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce. Pro stavbu smí být použity pouze výrobky, které splňují požadavky zaručené osvědčením o jakosti nebo dokladem o vlastnostech výrobků, o státním zkušebnictví a o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění změn a doplňků.

Dilatační celky konstrukcí budou provedeny, dle technických norem, ČSN a doporučení pro jednotlivé konstrukce.

Seznam platných českých technických norem a vyhlášek a zákonů souvisejících

1.	ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty : 2000

2.	ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: 2000

3.	ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Požadavky na pož. Odolnost stavebních konstrukcí: 96

4.	ČSN 73 4130	Schodiště a šikmé rampy.Základní ustanovení. :2010

5.	ČSN 74 3305	Ochranná zábradlí.Základní ustanovení. 2008

6.   ČSN EN ISO 6946

7.   ČSN 731901

8.	Zákon č. 22/1997 Sb

9.	Zákon č. 71/2000 Sb

10.	Zákon č. 205/2001 Sb

11.	Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb.

12. NV 591/2006 Sb. , NV 362/2005 Sb.

13. zák.č. 22/1997 Sb.

14. nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002Sb.

15. ČSN 33 2000 – 4 - 482

Vypracoval: Ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

V Třeboni: březen 2015

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude po dobu stavby napojeno na rozvod vody a elektřiny v rámci areálu farmy ze stávajících rozvodů. Staveništní přípojky na rozvody vody a el. energii budou osazeny podružnými měřícími zařízeními. Napojovací místa budou upřesněna před zahájením stavebních prací investorem a TDI.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není nutno vzhledem k hydrogeologickým poměrům provádět. Toto odvodnění bude opatřeno stavebními úpravami zamezující stékaní hrubých nečistot ze stavby do kanalizace.

c)napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu

Samotná stavba a následný provoz jsou napojeny na stávající areálové komunikace, které jsou přístupné ze státní komunikace. Před objektem pálenice i v ploše umístění samotné moštárny jsou prostorné zpevněné plochy umožňující dostatečnou manipulaci s materiálem. Elektroinstalace a vodovodní přípojka budou napojeny v areálu a opatřeny podružným měřením.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Výstavba bude zadána generálnímu dodavateli, který bude určen na základě výběrového řízení. Tento GD si v rámci přípravy stavby zpracuje plán organizace výstavby včetně zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude v rámci objektů a kolem samotné staveby oploceno.

Přebývající zemina z výkopů bude ponechána investorovi pro další zpracovaní. Trvalé deponie a mezideponie nejsou požadovány. Přístup ke staveništi je možný po stávajících místních komunikacích a po areálové komunikaci ve vlastnictví investora. Případné znečištění těchto komunikací stavbou, bude neprodleně uklizeno.

Ornice z výkopových prací bude použita pro navýšení orniční vrstvy na pozemku.

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,demolice, kácení dřevin

Není požadováno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem k umístění stavby v rámci areálu, není nutno provádět zábory. Zařízení staveniště bude v rámci objektu kolem samotné stavby oploceno.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace

Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích

Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.

Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. V prostorách obce jsou umístěny sběrné nádoby k odkládání tříděného odpadu (plast, papír, sklo)  - (dle ustanovení §10 zák.č. 185/2001Sb.). Odvoz si smluvně zajistí investor.

Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu			Předpokládané množství

13 08 99*		Odpady jinak blíže neurčené		  0,500 m3

15 01 01		Papírové a lepenkové obaly		  1,500 m3

15 01 02		Plastové obaly				  0,500 m3

15 01 03		Dřevěné obaly				  1,000 m3

15 01 04		Kovové obaly				  0,500 m3

15 01 10*		Obaly obsahující zbytky		               0,500 m3

nebezpečných látek

15 01 11*		Kovové obaly obsahující		 	 0,500 m3

nebezpečnou výplňovou hmotu

17 01 01		Beton					  1,500 m3

17 01 02		Cihly					  1,000 m3

17 01 03		Tašky a keramické výrobky		  0,000 m3

17 02 01		Dřevo					  2,500 m3

17 02 03 		Plasty					  0,500 m3

17 03 01*		Asfaltové směsi obsahující dehet	  	  0,500 m3

17 04 11		Kabely					  0,200 m3

17 05 04		Zemina a kamení			  55,000 m3

17 05 05*		Vytěžená hlušina obsahující		  0,000 m3

nebezpečné látky

17 09 04		Směsné stavební a demoliční odpady      6,000 m3

- * jsou označeny nebezpečné látky

- Ostatní vazby na životní prostředí jsou beze změn.

- * jsou označeny nebezpečné látky

h) bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin

Rozsah zemních prací je patrný z grafické části. Dočasná mezideponie vytěžené zeminy pro základy bude umístěna na volném prostranství. Po provedení základů bude použita na terénní úpravy v rámci areálu farmy a na pozemcích investora.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají.

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní částečná dočasná zvýšená prašnost a hlučnost během provádění stavby. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat.

Dodavatel stavebních prací, jakož i každý pozdější individuální investor, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot z mechanizace. Vozidla musí být před vjezdem na místní, resp. státní komunikaci očištěny, bez použití chemikálií.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce

Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejících s činností na stavbě. Před započetím stavby zabezpečí investor – objednatel výkon koordinátora bezpečnosti práce. Tento koordinátor zpracuje dle požadavku platných norem, vyhlášek, odsouhlasených technologických prvků dodávky a možností vybraného dodavatele stavby plán BOZP. Odsouhlasené materiály a technologické prvky budou specifikovány a včetně zásad provádění stavby budou zahrnuty do závazných podkladů pro realizaci stavby. Případně bude upravena tato dokumentace změny během realizace stavby v úrovni výrobní dokumentace stavby. Dále budou po dohodě s objednatelem a zhotovitelem upřesněny a specifikovány kontrolní dohlídky stavby.

- Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.

- Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění prací!

- Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími s činností na stavbě.

Zařízení staveniště bude uspořádáno tak, aby byly ponechány volně průchozí únikové pruhy. Stavební materiál a stavební technika budou skladovány tak, aby se předešlo možnému zranění osob. Zaměstnanci pohybující se v prostorách staveniště budou dodržovat podmínky BOZP se kterými budou seznámeni před započetím stavby. O zaškolení bude proveden zápis.

Zařízení staveniště  bude  zřízeno na volném prostranství a vedle nově řešeného objektu na pozemcích ve vlastnictví investora. Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze. Bude zahrnovat eventuelně zpevněnou plochu pro autojeřáb, mobilní buňky sloužící jako sociální zařízení, sila pro přípravu maltových směsí a plochy pro uložení stavebního materiálu.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru provozu nevzniká požadavek na bezbariérová opatření.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není nutno provádět. Stavby se netýká.

- stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.)

Během provádění stavby bude provoz v dané části stavby mimo provoz.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba bude prováděna v jedné etapě výstavby.

Předpokládaný termín výstavby : 04/15  až 04/ 2017

- Investor si zajistí způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.

- Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně technologických přestávek.

- Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby  budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku.

- Souhlas se zakrýváním konstrukcí, jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku.

- Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné.

- V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.

C.   Situační výkresy

Viz samotná grafická část se seznamem příloh.

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,d) vyznačení hranic dotčeného území.

C.2 Celkový situační výkres stavby

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :5 000,b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,c) hranice pozemků,d) hranice řešeného území,e) základní výškopis a polohopis,f) navržené stavby,g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,h) komunikace a zpevněné plochy,i) plochy vegetace.

C.3 Koordinační situace

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1:  5  000,u  změny  stavby,  která  je  kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,c) hranice pozemků, parcelní čísla,d) hranice řešeného území,e) stávající výškopis a polohopis,f)   vyznačení   jednotlivých  navržených  a  odstraňovaných  staveb  a technické infrastruktury,g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,h)  navrhované  komunikace  a  zpevněné  plochy,  napojení  na dopravní infrastrukturu,i) řešení vegetace,j) okótované odstupy staveb,k)  zákres nové technické ifrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,l)  stávající  a  navrhovaná  ochranná  a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),n) vyznačení geotechnických sond,o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů,přístupové  komunikace  a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje

požární vody.

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických   zařízení  se  zpracovává  po  objektech  a  souborech technických  nebo  technologických  zařízení  v  následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

Viz samotná grafická část se seznamem příloh.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva(architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické  řešení  a  technické  vlastnosti stavby;stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení,výpis použitých norem).

b)  Výkresová  část(výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých  podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí,otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby;  s  popisem  účelu  využití  místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních   konstrukcí;  charakteristické  řezy  se  základním konstrukčním řešením včetně  řezů  dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem  na  hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami  vztaženými  ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností  a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Technická  zpráva  (popis  navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek  průzkumu  stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její  změny;  navržené  materiály  a  hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce;návrh zvláštních,neobvyklých konstrukcí  nebo   technologických   postupů;zajištění stavební jámy;technologické podmínky  postupu  prací,které  by  mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické  požadavky  na  rozsah  a obsah dokumentace pro provádění stavby,případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

Viz předcházející textová část a doložená grafická část projektové dokumentace.

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů.  Veškeré materiály budou opatřeny platnými certifikáty. Viz samotná grafická část se seznamem příloh. Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.

b)  Výkresová  část  (výkresy  základů,  pokud  tyto  konstrukce nejsou zobrazeny   ve   stavebních   výkresech   základů;  tvar  monolitických betonových   konstrukcí;   výkresy   sestav  dílců  montované  betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

Seznam doložených výkresů viz následující grafická část.

c)  Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).

Zaneseno do doložených výkresů viz následující grafická část.

d)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení  kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

Během provádění stavby bude vykonáván autorský dozor projektanta – statika.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a)  Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a  jejich  objektů,  rozdělení  stavby  a  objektů  do požárních úseků, posouzení   velikosti   požárních   úseků,  výpočet  požárního  rizika, stanovení  stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  z  hlediska  požární  odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich  požární  odolnosti,  zhodnocení  stavebních  výrobků z hlediska třídy  reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene  po  povrchu,  zhodnocení  evakuace  a  stanovení druhu a počtu únikových  cest,  jejich  kapacity,  provedení  a  vybavení,  stanovení odstupových  vzdáleností,  popř.  bezpečnostních  vzdáleností  a jejich zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru  a  jeho  zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům,   zhodnocení   provedení  požárního  zásahu  včetně  vymezení zásahových  cest,  zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro  požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními  prostředky  včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst,  stanovení  počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární techniky,  zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby,   posouzení    požadavků   na   zabezpečení   stavby   požárně bezpečnostními  zařízeními  včetně  podmínek  a  návrhu  způsobu jejich umístění,   jejich  instalace  do  stavby  a  stanovení  požadavků  pro provedení   stavby,   rozsah   a   způsob   rozmístění   výstražných  a bezpečnostních značek a tabulek).

b)  Výkresová  část  (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo  1  :  1  000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních  úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

Objekty jsou posuzovány podle ČSN a norem souvisejících. Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná část tohoto projektu.

D.1.4 Technika prostředí staveb

- zdravotně technické instalace

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení

- elektroinstalace

Viz schémata grafické stavební  části  se seznamem příloh.

D.2 Dokumentace technických a technologickcýh zařízení

- technologie zpracování ovoce - moštárna

Viz schémata grafické stavební  části  se seznamem příloh.

E Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných právních  předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami  a  dokumentaci  zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Viz samotná část zabezpečená investorem.

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele k podmínkám zřízení stavby,  provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných

právních předpisů

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření energií

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Zpracoval : Ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

V Třeboni                Březen 2015