Projektová dokumentace

v rozsahu zpracovaném

pro provádění stavby

Sbírka zákonů č. 62/2013 Sb.

Rozsah  a  obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

D.1.1.1 Technická zpráva

pro akci:  		MOŠTÁRNA NA PARCELE Č. 946/1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

VALTICE

Stavebník: 		Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Zpracovatel PD: 	Ing. Michal Skalík

Táboritská 353/II, Třeboň, 379 01

Arch.č.: 		714/14

Datum:		duben 2015

Obsah:

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby	3

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby					3

1)	Zemní práce:											4

2)	Základy:											4

3)	Svislé konstrukce:										5

a)	Nosné												5

b)	Nenosné											5

c)	Překlady a průvlaky										5

4)	Vodorovné konstrukce:										5

5)	Schodiště:											6

6)	Zastřešení:											6

7)	Podlahy:											6

8)	Úpravy povrchů:										6

9)	Výplně otvorů:											6

10)	Truhlářské prvky:										6

11)	Zámečnické prvky:										7

12)	Izolace:												7

13)	Klempířské práce:										7

14)	Obklady:											7

15)	Malby a nátěry:											7

16)	Stínící zařízení:											8

17)	Oplocení:											8

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace				8

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby i materiálové řešení zůstávají stávající dle přilehlého objektu pálenice a řešená stavba nenarušuje dané prostředí a ráz daného území. Prostorové řešení se mění přistavěním objektem moštárny, výšková úroveň hřebene střechy dle stávajícího objektu zůstává zachována.

Kompozice tvarového řešení zůstává zachována. Materiálové řešení je navrženo z klasických materiálů: cihelné zdivo, tesařská konstrukce krovu (sponkované vazníky), plastová okna, plastové dveře, omítané povrchy stěn, plechová velkoformátová skládaná střešní krytina. Barevné řešení v maximální míře přizpůsobeno stávajícímu objektu pálenice.

V prvním nadzemním podlaží bude umístěn provoz moštárny a skladových prostorů. Podrobné údaje o použité technologii a kapacitě výroby jsou popsány v samostatné technologické části projektové dokumentace.

- Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu se nemění. Umístěním objektu dojde pouze v daném místě k rozšíření stávající vnitroareálové komunikace k účelu příjezdu k samotnému objektu moštárny.

- Pozemek a navrhovaný objekt na parcele p.č. 941/6 k.ú. Valtice je dopravně přístupný po místní komunikaci a po zpevněné ploše ve vlastnictví investora. Stávající vjezdy na státní komunikaci budou beze změny parametrů i četnosti dopravy.

Bezbariérové řešení se vzhledem k provozu a dané technologie provozu neuvažuje.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Přípravné práce a průzkumy:

V průběhu výkopových prací pro nové základové pasy  bude posouzen stav podloží v konkrétním místě stavby  a případně přehodnocen návrh základových konstrukcí.

## Bourací práce:

Spočívají v ubourání jednoho otvoru ve stávajícím objektu pro osazení nových dveří. Dále bude rozebrán okraj stávající střechy pálenice pro napojení nové střechy přilehlého objektu moštárny

Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním. Při bouracích pracích postupujících shora dolů je nutno dbát zvýšené ochrany bezpečnosti práce, používat patřičné pomůcky a ochranné oděvy. Bouraný materiál bude tříděn a odvážen na skládky odsouhlasené stavebním úřadem. Během bouracích prací bude dřevěnými výdřevami vzepřena štítová stěna sousedícího objektu. Bouraný materiál bude tříděn a odvážen na skládky odsouhlasené příslušným stavebním úřadem.

## Zemní práce:

Spočívají ve vykopání zeminy pro přípojky sítí, pro samotné základové pasy a štěrkové podkladní vrstvy objektu moštárny. Předpokládaná těžitelnost zeminy – 2 až 3. Strojní technologie není předepisována. Pod vrstvou podkladního betonu bude proveden štěrkopískový polštář o mocnosti 0,2m hutněný na minimální únosnost 0,2 MPa. Hladina spodní vody se předpokládá pod základovou spárou. Před započetím zemních prací nutno vyzvat správce podzemních sítí k jejich vytýčení.

## Základy:

Základová spára bude převzata statikem, či geologem. Sejmutá ornice bude použita na zvýšení orniční vrstvy na pozemku investora.

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu, který je možno proložit lomovým kamenem. Příčky budou založeny na rozšířené tloušťce podkladního betonu. Rozsah základových konstrukcí je patrný z grafické části.

## Svislé konstrukce:

### Nosné

### Svislé nenosné konstrukce budou provedeny z keramických pálených bloků a příčkovek např. Porotherm. Systémové zdění bude dodržovat technologické předpisy výrobce materiálu tak, aby bylo dodrženo technických parametrů zdiva a záruky dodávky. Překlady otvorů budou keramické a z ocelových prvků. Tyto budou zakresleny ve stavební části projektové dokumentace.

### Nenosné

### Svislé nenosné konstrukce budou provedeny z keramických pálených bloků a příčkovek např. Porotherm. Systémové zdění bude dodržovat technologické předpisy výrobce materiálu tak, aby bylo dodrženo technických parametrů zdiva a záruky dodávky. Překlady otvorů budou keramické a z ocelových prvků. Tyto budou zakresleny ve stavební části projektové dokumentace.

### Překlady a průvlaky

Překlady otvorů v novém zdivu budou systémové keramické, překlady více staticky namáhané  a překlady dodatečně osazované ve stávajícím zdivu budou z ocelových válcovaných profilů. Překlady dveřních otvorů ve zděných příčkách budou systémové keramické případně z ocelových válcovaných profilů.

### Komíny a ventilační průduchy

### Odvod spalin od plynového kotle bude stavebnicovým ocelovým třívrstvým systémovým kouřovodem včetně všech doplňků, tvarovek a systému. Kotvení a návrh sestavy komínu bude proveden specialistou výrobce komínového systému  - zajistí dodavatel stavby.

## Vodorovné konstrukce:

## Podhledy budou provedeny ze sádrokartonových protipožárních desek GKF (RF) tl. 15mm (splněna požární odolnost 30min.) dle technologických předpisů výrobce na ocelové pozinkované (FeZn) nosné a montážní profily (CU a CW sádrokartonářské profily). Sádrokartonový podhled ve vlhkých provozech (sklady) proveden z hydrofobních sádrokartonových desek.

## Dilatace

Objekt není nutno vzhledem k jeho velikosti nutno dělit do menších dilatačních celků.  Dilatace podlahových vrstev v ploše a od navazujících konstrukcí bude provedena dle požadavků ČSN.

  - Schodiště:

  - Pro  přístup do podkroví budou využívány stávající kovové stahovací schůdky v objektu pálenice. Součinitel smykového tření povrchů schodišťových stupňů  a podest min. 0,6.

## Zastřešení:

Objekt zastřešen sedlovou střechou s tesařským krovem sponkovaných vazníků. Nová skladba střechy je navržena dle stávající střechy pálenice pro možnost napojení nové střešní krytiny. Střecha s provětrávanou vzduchovou dutinou vymezenou kontralatěmi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z kontaktní difúzní fólie a plechovou krytinou. U okapu bude provedena průběžná větrací stěrbina krytá systémovou mřížkou, odvětrání u hřebene větracími prkvy instalovanými dle doporučení výrobce krytiny.

## Podlahy:

## Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností jsou popsány v tabulkách místností výkresové části projektové dokumentace. Konkrétní typ a barevnost nášlapných vrstev budou odsouhlaseny investorem dle nabídky trhu. Dodavatel dodá s použitým materiálem certifikát a technickým listem bude dokladovat fyzikálně technické vlastnosti. Užití dlažby pro vlhké provozy s protiskluzuvým atestem.

## Úpravy povrchů:

Nové zdivo bude opatřeno systémovými omítkami.  Obklady a dlažby budou shodné kalibrace. Výšku obkladů v sociálních zařízení doporučuje  projektant v minimální výšce 2100 mm.

## Výplně otvorů:

Vstupní – vnější dveře budou  plastové, v rámové zárubni (Un max 1,7W/(m2.K). Okna budou plastová  (Un max 1,1W/(m2.K), zasklená izolačními dvojskly. Okna budou doplněna vnitřními i vnějšími parapety.  Vnitřní dveře plné laminované, do ocelových zárubní. Dveře speciální chladírenské typ upřesněn dodavatelem chladírenského zařízení.

## Truhlářské prvky:

## Dodány pouze vnitřní dřevěné dveře foliované, s povrchovou úpravou do vlhkého prostředí

## Zámečnické prvky:

## Přístřešek nad hlavním vstupem do objektu moštárny, proveden z ocelových profilů. Nosné konstrukce pro chladící jednotky na fasádě objektu nutno odsouhlasit s dodavatelm technologie chlazení.

## Izolace:

Hydroizolace:

- vodorovná hydroizolace  proti zemní vlhkosti  je navržena  fóliová na penetrovaný povrch podkladních betonů (hydroizolace bude vytažena na stěny do úrovně čisté podlahy);

- hydroizolace  zároveň slouží jako  protiradonová bariéra (pro max. střední radonové riziko);

- veškeré prostupy touto bariérou budou  provedeny jako těsněné s použitím samosmrštitelných průchodek;

- základové konstrukce a obvodové zdivo budou z vnější strany opatřeny hydroizolací z HDPE nopové fólie se zakončením perforovanou lištou nad úrovní přilehlého terénu, okapových chodníků apod.,

- proti gravitační vodě uvnitř objektu  se provede izolace  hydroizolačními stěrkami;

- ve skladbě střechy bude provedena PHI kontaktní hydroizolační difúzní fólií;

Tepelné a zvukové:

- podlahy 1.NP budou tepelně izolovány podlahovými deskami EPS-P (perimetr).

- na nové stropní konstrukci bude volně položena tepelná izolace  z rohoží  nebo desek z minerálních vláken

## Klempířské práce:

Veškeré klempířské prvky budou provedeny  z měděných  plechů dle ČSN733610 a dle příslušných technologických předpisů.

## Obklady:

Stěny opatřeny bělninovým nebo keramickým obkladem. Typ, barevnost  a rozměry  budou upřesněny po dohode s investorem během realizace stavby.

## Malby a nátěry:

Interiérové malby budou provedeny disperzními malířskými barvami. Ocelové konstrukce (pokud nejsou pozinkovány) budou opatřeny antikorozním nátěrem a pohledové konstrukce nátěrem syntetickými barvami. Dřevěné konstrukční prvky, prvky obkladových roštů apod.  budou opatřeny proti působení dřevokazného hmyzu, hub a plísní. Fasáda objektů bude opatřena silikátovým fasádním nátěrem.  Barevnost nátěrů bude upřesněna během realizace  stavby po provedení vzorků.

## Stínící zařízení:

## Vzhledem k funkci řešenému objektu se stínící zařízení nepředepisuje

## Oplocení:

## Projekt neřeší. Stavba je umístěna v areálu investora a je oplocena stávajícím areálovým oplocením.

## Zpevněné plochy:

Okolo objektu bude proveden okapový chodník se vsypem kačírku.

Nově dována zpevněná plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby včetně požadovaných štěrkových podkladních vrstev.

# Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace

Nové obalové konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby v maximální míře splňovaly požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana budov.

Obvodové konstrukce se systémovou plystyrenovou izolací o celkové tl. 100Mm s s hodnotou U= 0,25 W/m2K.

Stropní konstrukce  s tepelnou izolací z minerálních vláken o celkové tl.  200 mm s hodnotou U= 0,20 W/m2K.

Podlahové konstrukce ležící na terénu jsou navrženy ve skladbě s deskami EPS-P nebo XPS o tl. 50mm s hodnotou  U=0,40W/m2K.

Osazena okna  s koeficientem Un max=1,1W/m2 K, dveře  vchodové s parametrem Un max=1,7W/m2K.

Větrání většiny prostorů je navrženo jako přirozené – okny v kombinaci s nuceným větráním pomocí VZT.

Přirozené osvětlení okny je doplněno umělým osvětlením navrženým specialistou. Blíže viz. projekt elektroinstalace.

Stávající obvodový plášť je vzhledem ke svým parametrům dostatečnou ochranou proti hluku z vnějšího prostředí v dané lokalitě.

# výpis použitých norem a předpisů

Při stavbě budou dodržena ustanovení  stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky  č. 491/2006 Sb. a  č. 502/2006 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušné technické normy.

Zejména:

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné

ČSN 743282 Ocelové žebříky

ČSN 743305 Ochranná zábradlí

ČSN 746101 Dřevěná okna

ČSN 746210 Kovová okna

ČSN 746350 Ocelové světlíky

ČSN 746401 Dřevěné dveře

ČSN 746550 Kovové dveře otevíravé

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1457 Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 755411 Vodovodní přípojky

ČSN 736101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 333320 Elektrické přípojky

ČSN 332130 El. předpisy, vnitřní el. rozvody

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

A dále pak na ně navazující normy.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických  zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Tyto budou během stavby korigovány koordinátorem bezpečnosti práce.

Závěrem:

Výše popisované konkrétní materiály je možno zaměnit materiály jiných výrobců za předpokladu shodných vlastností a parametrů.

Vypracoval: 		Jiří Novotný

V Třeboni  Duben 2015