1 . Z á k l a d n í   ú d a j e

kapacita  výdeje jídel                                                                                                 -        300   obědů

počet obrátek  v jídelně                                                                                               -            6   obrátek

energie                                                                                                                         -                 el. energie

2 . V ý d e j   j í d e l

bude zajišťovat obědy pro žáky, učitele i ostatní zaměstnance školy. Hotové pokrmy se budou dovážet v teplém stavu v izotermických termoportech. Jedna sada termoportů bude uložena po umytí ve výdeji, druhá sada u distributora pokrmů.Ve výdeji budou přeloženy přímo v gastronádobách do výdejních pultů, které zajistí udržení těchto pokrmů na optimální teplotě až do ukončení výdeje. Dodavatel  je povinen dodat pokrmy co nejdříve od uvaření.

Použité stolní nádobí strávníci vrátí při odchodu z jídelny do sběrného okna. Po umytí se stolní nádobí uloží do vyhřívaných vozíků  a dopraví do výdeje jídel k dalšímu použití. Vyprázdněné gastronádoby se umyjí v oddělené místnosti a uloží  do regálu.

Dispozici výdeje jídel doplňuje  úklidová místnost s možností uložení čistících a úklidových prostředků a sociální a hygienické zařízení pro personál .

3 . Ú d a j e   o   s p o t ř e b ě   e l .   e n e r g i e   ,   p i t n é   v o d y   ,   v ý v i n   t e p l a

## Elektrická energie

celkový instalovaný příkon                                                                                                             35      kW

koeficient současnosti                                                                                                                       0,9

předpokládaná denní spotřeba                                                                                                        95      kWh

"            roční      "            / 220 dní /                                                                           20.800      kWh

## Pitná voda technologická

předpokládaná denní spotřeba                                                                                                          1,5      m3

"            roční      "                                                                                                            330         m3

z toho

předpokládaná denní spotřeba teplé vody                                                                                        0,75    m3

"            roční spotřeba        "                                                                                            165        m3

V těchto hodnotách není zahrnuta spotřeba vody pro osobní hygienu strávníků a personálu.

## Vývin tepla

tepelný výkon v kW

místnost                                                                                          sálavý      latentní/pára/        celkem

výdej jídel                                                                                        2,79                8,70                11,49

koeficient                                                                                                                 0,9

4 . P r a c o v n í c i

výdej jídel              	                                                                                                      	1

mytí nádobí                                                                                                               		1

celkem                  		                                                                                                    2   žen

5 . T e ch n o l o g i e

Technologické zařízení, navržené do této části provozu, zajistí uložení a výdej pokrmů a nápojů včetně mytí nádobí  při dodržení platných hygienických předpisů. Do tohoto provozu je možno instalovat pouze takové zařízení, které má provedeno atest v  České republice z hlediska bezpečnosti, funkční způsobilosti, odrušení, zdravotní nezávadnosti a energetické náročnosti.

1. nadzemní podlaží

Výdej jídel  :  Bude vybaven el. vyhřívanými výdejními stoly /položka 1/, výdejním stolem neutrálním s horní policí /2/, zásobníky na talíře /3/, regálovým vozíkem na doplňky jídel /4/, chladící skříní /5/, umyvadlem /6/, dráhou na podnosy /7/, parapetem ve výdejním okně /8/, zásobníky na nápoje na servírovacích vozících /9,10/ a dechovou clonou nad výdejními stoly /12/.

Umývárna stolního nádobí  :  V této části provozu bude k dispozici myčka na stolní nádobí se vstupním stolem s mycím dřezem a sprchou a stolem výstupním /15,16,17/ pod digestoří /21/, dále dalším stolem odkládacím /19/, zásobníkem na talíře /18/, parapetem ve sběrném okně /20/ a sadou stolního nádobí /22/.

Umývárna a sklad termoportů  :  K mytí termoportů budou sloužit dva mycí stoly s dřezy /26,27/, k uložení pak dva policové regály /28/, k dispozici bude rovněž plošinový vozík /29/ k manipulaci s termoporty /30/.

Šatna, umývárna, prádlo  :  Zde jsou navrženy dělené šatní skříňky /34/, policová skříň na prádlo /35/ a umyvadlo /36/.

Úklid, čistící a úklidové prostředky  :  Bude vybaven výlevkou /39/ a závěsnou skříňkou /40/.

Předsíň  :   Zde je navržena chladící skříň na organický odpad /42/.

6 .  P ř e d p o k l á d a n ý   z p ů s o b   v y u ž i t í   a   l i k v i d a c e   o d p a d u

Provozovatel smluvně zajistí pravidelný odsun organického odpadu, který bude dočasně uložen v chladící skříni v hygienicky nezávadných nádobách s víkem. Případný ostatní odpad /sklo, papír, PVC, dřevo, plech, smetky/ bude likvidován, spolu s odpadem z celého objektu, odvozem na skládku, do spalovny nebo do sběren druhotných surovin.

7 .  S t a v b a

S ohledem na platné předpisy  o hygienických požadavcích na stravovací služby je třeba řešit následující :

-  Podlaha ve výdeji a jeho zázemí musí být opatřena protiskluznou a snadno čistitelnou dlažbou.

-  Stěny ve výdeji  a v umývárnách  musí mít omyvatelnou úpravu /např. obklady/ do výšky 2 metry.

-  Stropy, podhledy a další závěsná zařízení musí být provedena tak,aby nedocházelo ke kondenzaci par a růstu plísní.

-  Ve výdeji a zázemí musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu.Všechny prostory bez přirozeného přístupu vzduchu okny musí být odvětrány.

- Okna,která zajišťují přímé větrání,musí být technicky zabezpečena proti vnikání hmyzu a ovladatelná z úrovně podlahy.

-  V provozu musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

-  U všech umyvadel,dřezů a výlevek musí být zajištěna tekoucí pitná studená a teplá voda.

-  Umyvadlo  v předsíni záchodu pro personál musí být vybaveno směšovací baterií s dlouhou pákou, ve výdeji nerezové umyvadlo s kolenovým ovládáním.

- U všech pevně připojených elektrospotřebičů musí být provedeny přívody,jištění a spínání  podle ČSN 332180.

- Případné připojování spotřebičů paliv ke komínům musí být provedeno podle ČSN 734210.

S o u p i s    z a ř í z e n í

| položka číslo položka číslo | technologické zařízení | ks | napětí ve V | příkon 1 ks |  |  | připojení v " / mm / |  |  |  |  |  | rozměr v mm |  |  | hmotn. 1 ks v kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | el. v kW | plyn v kW/h | pára v kg/h | pára | kondenzát | plyn | studená voda | teplá voda | odpad | šířka | hloubka | výška |  |
|  | 1.nadzemní podlaží Výdej jídel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojízdná vodní lázeň 3xGN1/1 el. dělená se spodní policí nerez | 2 | 230 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 700 | 900 |  |
| 2 | Výdejní stůl nerez skříňový s policí, posuvná dvířka, pracovní deska 1,5mm, úprava Scotch Brite | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 700 | 900 |  |
| 3 | Zásobník na talíře 2 tubusy el. pojízdný nerez | 1 | 230 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 600 | 900 |  |
| 4 | Regálový vozík na doplňky jídel nerez (+ 5 ks rošt) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 650 | 1700 |  |
| 5 | Chladící skříň 370 l, mechanické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří | 1 | 230 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 610 | 1800 |  |
| 6 | Umyvadlo – dodávka ZT | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 1/2 | Φ50 | 500 | 400 |  |  |
| 7 | Dráha na podnosy nerez vč. konzol | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8100 | 350 |  |  |
| 8 | Parapet ve výdejním okně nerez | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8100 | 300 |  |  |
| 9 | Zásobník na teplé nápoje 20L, výpustný ventil, nerez | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vozík servírovací nerez | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 900 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 900 |  |  |
| 12 | Dechová clona sklo - nerez | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500 | 300 | 350 |  |
| 13 | Vozík pojízdný (transportní) 1x15 GN 1/1 se zvlhčováním, dvouplášťový, ventilátor, teplota 30 - 90 C, výpustný kohout, madla | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zásobník na talíře 1 tubus, el., pojízdný, nerez | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umývárna stolního nádobí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mycí stroj průchozí | 1 | 400 | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  | Φ40 | 635 | 750 | 1485 |  |
| 16 | Stůl vstupní s mycím dřezem nerez vpravo ohraněný se spádem do dřezu vč. baterie a sprchy | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 1/2 | Φ50 | 1800 | 700 | 830 |  |
| 17 | Stůl výstupní nerez | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 700 | 830 |  |
| 18 | Zásobník na talíře el. 2 tubusy | 1 | 230 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 600 | 900 |  |
| 19 | Stůl skříňový se zásuvkovým blokem (3 zásuvky) a policí, pracovní deska 1,5mm, úprava Scotch Brite, zadní lem, posuvná dvířka | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 600 | 900 |  |
| 20 | Parapet nerez | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 500 |  |  |
| 21 | Digestoř závěsná nerez vč. tukových filtrů a osvětlení - dodávka VTZ | 1 | 230 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 900 | 450 |  |
| 22 | Sada stolního nádobí | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Koše do myčky 500x500 - plast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| položka číslo položka číslo | technologické zařízení | ks | napětí ve V | příkon 1 ks |  |  | připojení v " / mm / |  |  |  |  |  | rozměr v mm |  |  | hmotn. 1 ks v kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | el. v kW | plyn v kW/h | pára v kg/h | pára | kondenzát | plyn | studená voda | teplá voda | odpad | šířka | hloubka | výška |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umývárna a sklad termoportů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mycí stůl s dřezem vpravo 1000x500x250mm ohraněný se spádem do dřezu, sprcha | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 1/2 | Φ50 | 1800 | 700 | 820 |  |
| 27 | Mycí stůl s dřezem vlevo 1000x500x250mm ohraněný se spádem do dřezu, sprcha | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 1/2 | Φ50 | 1800 | 700 | 820 |  |
| 28 | Regál policový | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 700 | 2000 |  |
| 29 | Vozík plošinový nerez | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 800 |  |  |
| 30 | Sada termoportů | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podvozek pro termoporty, nerez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šatna, prádlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Šatní skříň dělená – dodávka interiér | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 500 | 1900 |  |
| 35 | Skříň na prádlo policová | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 500 | 1800 |  |
| 36 | Umyvadlo – dodávka ZT | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 1/2 | Φ50 | 400 | 300 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Úklid, čistící prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Výlevka – dodávka ZT | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 1/2 | Φ70 | 400 | 500 |  |  |
| 40 | Skříňka závěsná | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 350 | 600 |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předsíň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Chladící skříň na odpad 335 l | 1 | 230 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 610 | 1640 |  |