B-  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: „VÝDEJNA JÍDEL MERHAUTOVA, SZŠ A VOSŽ BRNO“

datum:	prosinec 2014

zhotovitel dokumentace:	atelier dwg s.r.o., Pekařská 13, Brno 602 00

údaje o stavebníkovi: 	SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 590/15, Brno 613 00

Část B – Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Jedná se o objekt Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15, Brno na pozemku p.č. 2393 k.ú. Černá Pole.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a doplnění dostupných podkladů dle skutečnosti. Dále byl proveden stavebně-technický průzkum a vyhodnocení stávajících materiálů a kvality konstrukcí.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Objekt je v městské památkové zóně. Kolem objektu se nacházejí ochranná pásma technické infrastruktury, která však nebudou stavebním záměrem dotčena.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčený objekt se nachází mimo záplavové území. Není známo, že by se objekt nacházel v jiných ochranných pásmem výše zmíněného charakteru

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v době realizace ani po jejím dokončení. Objekt je napojen na kanalizaci, nedochází ke zvětšení zpevněných ploch či odvodňovaných ploch, odtokové poměry zůstávají stávající.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Demolice, asanace ani kácení dřevin není požadováno. Pouze budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah v řešených prostorech a některé příčky.

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Není požadován žádný zábor zemědělského půdního fondu či lesních pozemků.

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu),

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno stávající.

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související

investice.

Podmiňující a související investice nejsou požadovány.

B.1  Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a)  funkční náplň stavby,

Školský objekt.

b)  základní kapacity funkčních jednotek,

Kapacita výdejny: 350 jídel/den (teplých i studených)

c)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi,

Vzhledem k dosavadnímu využití objektu (soudní budova), není objekt kontaminován látkami nebezpečnými pro životní prostředí.

V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.:

| 17 01 | O | Beton, cihly, tašky a keramika |
| --- | --- | --- |
| 17 02 | O | Dřevo, sklo a plasty |
| 17 04 02 | O | Hliník |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |

Dále se bude nakládání s odpady řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů:

- zákonem.č. 185/2001 o  odpadech ve znění zákona č. 7/2005

- vyhláškou č. 379/2001 o hodnoceni nebezpečných odpadů

- zákonem č 294/2005 o podmínkách ukládáni odpadu na skladky

- metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Objekt je stávající, kompozice prostorového uspořádání se nemění.

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a

barevné řešení.

Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, kterými nedochází k významnějším změnám architektonického či tvarového řešení. Nově navržené povrchy konstrukcí (podlahy a stěny) jsou navrženy v světlých barevných odstínech.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Výdejna jídel se zázemím je navržena do 1.np v místě stávajícího bufetu. Jídelna s výdejním pultem je umístěna do prostorné místnosti u vstupu do budovy (bývalé školní šatny).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové řešení stavby zůstává stávající a nezměněno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V objektu budou umístěné tabulky s označením směru úniku osob a s označením hlavních uzávěrů médií. Bude použito tabulek luminiscenčních.

Pro značení nouzových únikových cest je nutné zvolit fotoluminiscenční značky s tzv. vysokým počátečním jasem (alespoň 150 mcd/m2 po 10 minutách dle DIN 67 510/ ČSN ISO 17398).

  - Únikové značky se umisťují do výše očí (cca 160-170 cm, pokud tomu nebrání jiné důvody)

  - Tabulky musí vyhovovat ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky

  - Značky se umisťují všude tam, kde dochází ke změně směru úniku

  - Od jedné značky by mělo být vidět na značku další.

  - Doporučuje se použití fotoluminiscenční značky o rozměru 30×15 cm.

  - S odvoláním na ČSN EN 179 (specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách) je nutné vybavit nouzové únikové východy tzv. hlídači dveří – panikovým kováním, které zajistí odblokování dveří jedním pohybem.

  - V souladu s § 5, odst. 1, písmeno d) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění (zákon o požární ochraně) můžeme doporučit označit fotoluminiscenčními značkami také prostředky požární ochrany (hasicí přístroj a vnitřní hadicové systémy)

Náklady na Systém únikového značení jeho realizaci musí být zahrnuty do rozpočtu stavby (§ 41 odst. (2) písm.o), odst. (3) písm. g), popř. odst. (4), dále § 46 odst. (1) písm. i) vyhl. č. 246/2001 Sb. Požadavek plyne také ze znění obou kmenových norem PBS – ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty, pro výkresy požární bezpečnosti stavby platí ČSN 01 3495.

Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, jedná se zejména o Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům např. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ale i o Vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, které stanoví povinnosti právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. bude předmětem kontrol podle § 12 a § 45 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

Během užívání stavby musí být prováděny pravidelné kontroly zařízení a dodržování předpisů, např.

| ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ | Zákon č. 458/2000 Sb. ČÚBP č. 20/1979 Sb ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 |
| --- | --- |
| ELEKTRICKÁ INSTALACE | ČSN 332000-3 |
| HROMOSVODY | NF C 17-102 |
| NÍZKOTLAKÉ KOTELNY | Vyhláška č. 91/1993 Sb Nařízení vlády č. 101/2005 |
| PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE | Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. |
| NÁKLADNÍ VÝTAHY A MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY | ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ HASICÍ PŘÍSTROJE | Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 |
| DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ | Zákon č. 133/1985 Sb., Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. |

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) konstrukční a materiálové řešení,

Nově navržené příčky v 1.np jsou navrženy ze systémových sádrokartonových desek s vloženou minerální izolací. Dozdívky stávajících stěn budou z cihel plných. V řešených prostorech budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlah z vinylu a keramické dlažby. Stěny některých místností budou obloženy keramickým obkladem.

Nové výplně dveřních otvorů budou plné hladké HPL do ocelové zárubně.

b) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita objektu nebude dotčena, navrhované stavební úpravy jsou svým charakterem takové, že se nedotýkají konstrukce objektu přitížením, nevyžadují bourání nosných částí stavby, či jejich změnu.

Dále nebudou navrhované úpravy zasahovat ani do základů či podloží stavby, statika budovy zůstává nezměněna.

Stavebními úpravami nebude narušen nosný systém budovy, mechanická odolnost a stabilita stavby jako celku, její části ani okolních budov.

Výše uvedené stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), § 104, odstavec 1, písmeno k)

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí stavby je gastro technologie výdejny jídel viz samostatná část PD.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz PBŘ.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Způsob hospodaření s energiemi se nemění.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí. Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Všehny místnosti bez oken budou větrány nuceně. Objekt nevytváří negativní vliv na okolí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Stávající.

b) ochrana před bludnými proudy,

Objekt není vystaven bludným proudům, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, co by případně bludné proudy vyvolávaly.

Všechna elektrická zařízení, rozvaděče a podobně, a kovové konstrukce jsou uzemněny.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není požadováno, objekt není vystaven vlivu technické seizmicity, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, které by případnou seizmicitu vyvolávaly.

d) ochrana před hlukem,

Stávající.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou požadována.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Ostatní účinky nebyly zjištěny, není požadováno jakékoliv opatření.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojovací místa technické infrastruktury a přípojky inženýrských sítí zůstanou zachovány stávající. Vyhovují svojí kapacitou, materiálovým provedením i funkčním stavem. Vzhledem k rozsahu navrhovaných prací nevzniká potřeba zasahování do přípojek infrastruktury.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Množství dešťových vod se nemění.

B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Dopravní řešení zůstává stávající, nebude do něj zasahováno.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající.

c) doprava v klidu.

Stavebním záměrem nedochází k navýšení potřeby parkovacích míst.

d) pěší a cyklistické stezky

Stávající.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Rozsah prací na objektu nevyžaduje žádné terénní úpravy ani úpravy vegetace.

b) použité vegetační prvky,

Návrh neuvažuje s vegetačními prvky.

c) biotechnická opatření.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti viz výše nejsou žádná biotechnická opatření požadována.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Budova nebude v průběhu rekonstrukce ani po jejím dokončení mít negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu výstavby může dojít ke vzniku odpadu dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.:

| 17 01 | O | Beton, cihly, tašky a keramika |
| --- | --- | --- |
| 17 02 | O | Dřevo, sklo a plasty |
| 17 04 02 | O | Hliník |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel |
| 17 04 07 | O | Směsné kovy |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |

Dále se bude nakládání s odpady řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů:

- zákonem.č. 185/2001 o  odpadech ve znění zákona č. 7/2005

- vyhláškou č. 379/2001 o hodnoceni nebezpečných odpadů

- zákonem č 294/2005 o podmínkách ukládáni odpadu na skladky

- metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a

vazeb v krajině,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti viz výše není předpokládán negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti viz výše není předpokládán negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo

stanoviska EIA,

Není požadováno řízení EIA, nevznikly žádné požadavky, či připomínky k zapracování.

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů.

Objem objektu, jeho výškové i půdorysné rozměry zůstávají zachovány, platí stávající stav. Žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma nejsou požadována.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany

obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva zůstává zachována ve stávajícím rozsahu.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- Staveniště bude napojeno na stávající přípojky. Staveništní rozvaděč bude umístěn

- v uzamykatelné skříni. Pro zařízení staveniště bude sloužit stávající objekt.

b)  odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště zůstává ve stávajícím rozsahu jako odvodnění objektu – vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti.

c) napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou

infrastrukturu,

- V okolí budovy se nachází řada sítí technické infrastruktury.

- Tato vedení nebudou stavbou dotčena.

- Staveniště bude napojeno na stávající přípojky a rozvody inženýrských sítí.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- Stavební práce budou prováděny v rámci pozemku vlastníka objektu a nezasáhnou negativními účinky na okolní pozemky. Po dokončení stavby nebude mít provoz negativní dopad na okolní pozemky ani stavby. Případné další povolení, nebo zvláštní užívání komunikace bude řešeno zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením příslušných stavebních prací.

- Stávající objekt bude využit pro zařízení staveniště.

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,

demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavební činnosti viz výše není předpokládáno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zařízení staveniště bude sloužit vlastní objekt. Staveniště bude ohrazeno v souladu s požadavky nařízení vlády o bližších min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

Příjezdy a přístupy na staveniště budou ze stávající komunikace.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace,

nakládání s odpady se bude řídit následujícími předpisy ve znění pozdějších předpisů:

-  zákonem.č. 185/2001 o  odpadech ve znění zákona č. 7/2005

-  vyhláškou č. 379/2001 o hodnoceni nebezpečných odpadů

-  zákonem č 294/2005 o podmínkách ukládáni odpadu na skladky

-  metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003 odboru odpadů MŽP k

nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování

staveb

-  vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

-  Katalog odpadů–vyhláška č. 381/2001 Sb.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Rozsah prací na objektu nevyžaduje žádné terénní úpravy ani zemní práce.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Během stavebních prací musí být dodržen zákon 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Musí být veden záznam o nakládání s odpady, evidence jejich uložení na skládku. Nakládání s odpady se bude řídit vyhláškou č. 314/2006 Sb. vyhl. č. č. 383/2001 Sb  ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými zákony (z.č. 12/2006 Sb, č. 185/2001 o  odpadech ve znění zákona č. 7/2005, vyhláškou č. 379/2001, z.č. 294/2005, metodickým pokynem min. živ. prostředí č. ZP10/2003).

Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů státní správy a respektovat platnou legislativu, mj.  zákon 	č.114/1992Sb.O ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o 	posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,

posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

podle jiných právních předpisů,

Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a zákonem č. 262/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.

- Blíže viz. B- Souhrnná technická zpráva,  písmeno l).

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- minimální šířka komunikace pro pěší při jednosměrném provozu na staveništi musí být 0,75m

- kusový materiál pravidelných tvarů smí být ručně skladován při zajištění jeho stability do výšky 2m

- svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěni pažením od hloubky 1,0m

- nejmenší průměr resp. nejmenší velikost strany dřevěné podpěry je 70mm

- únosnost podpůrných konstrukcí musí být v dodavatelské dokumentaci doložena statickým výpočtem

- dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožen, které pro tyto osoby z prováděné činnosti vyplývá

- práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo jeho okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, vlivem přírodních živlů popř. nepředvídatelných okolností. Práce také mohou být přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy (zákon č. 109/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Bezbariérové užívání stavby zůstává stávající a nezměněno.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno stávající.

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění

stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při

výstavbě apod.),

Žádné speciální podmínky pro provedení stavby nejsou požadovány vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládá se výstavba v jedné etapě, po vydání stavebního povolení a ukončení řízení pro výběr zhotovitele.

Zahájení: 		7/2016

Dokončení: 	8/2016

# Plán kontrolních prohlídek stavby:

Během stavební činnosti budou provedeny tři kontrolní prohlídky stavby.

1. kontrolní prohlídka:

První kontrolní prohlídka stavby bude po provedení zařízení staveniště a bouracích prací.

2. kontrolní prohlídka:

Druhá kontrolní prohlídka stavby bude po provedení nových konstrukcí příček.

3. kontrolní prohlídka:

Třetí a závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude pro provedení kolaudace stavby.

V Brně dne 2.12.2014  					Ing. arch. Petr Keith