Příloha č. 4 ZD - Technické parametry k veřejné zakázce:

Generální oprava 2 ks vozidel Mercedes Unimog

a 1 ks vozidla Tatra 815 4x4

část zakázky č. 1:

- Generální oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Blansko:

- vozidlo Mercedes Benz Unimog U 1650/427.115, speciální nákladní automobil, univerzální nosič nářadí rok výroby 1998, RZ: BKA 62-36 VIN: WDB427115 1W 192204

- provedení generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (rám, spojka, náhonová spojka – nejde vypnout, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, hydraulika sklápění atd.) náhonová spojka

- motor, provést přetěsnění viditelných úniků provozních kapalin, osadit nové vstřikovače, vodní oběhové čerpadlo a alternátor, provést celkové seřízení motoru, včetně vstřikovacího čerpadla paliva, výměna čerpadla řízení

- kompletní výměna výfukového potrubí

- renovace a nástřik podvozku:

  - pískování

  - mechanické dočistění

  - odrezení

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního antikorozního nástřiku – barva černá

- nástřik podvozku – ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)

- renovace a nástřik disků kol bez výměny stávajících pneu (vozidlo bude zadavateli předána na stávajících pneumatikách)

  - pískování

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního antikorozního nástřiku (barva stříbrná)

- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů a rozvodů brzdové kapaliny,  oprava kompresoru, výměna přepouštěče vzduchu

  - v rámci výměny elektroinstalace musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky, zásuvky apod.  přídavných zařízení, které jsou na vozidle provozovány – zásuvka na nástavbu (zabudovat do kabiny)

- kompletní výměna hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) po pohon a ovládání jednotlivých přídavných zařízení (nářadí) včetně rychlospojek

  - v rámci výměny hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky přídavných zařízení, které jsou na vozidle provozovány

- dodávka nové kabiny, včetně přídavných pravých dveří

  - barva karoserie – RAL 2011

- zajistit plnou funkčnost veškerých palubních přístrojů

- provést kompletní renovaci čalounění kabiny, včetně sedadel.

- kabina vybavena kompletně novými skly

- kabina vybavena novými vyhřívanými zpětnými zrcátky

- podvozek osazen novou palivovou nádrží (min. objem 130 l)

- dodávka nového pomocného rámu korby

- dodávka nové korby, pouze základní plošina bez bočnic (stejná jako je na vozidle v současnosti)

  - ošetření proti korozi uvnitř profilů korby

  - barva pomocného rámu + korby – RAL 2011

- vozidlo vybavit novým regulovatelným nezávislým topením o min. výkonu 3 800 W s možností nastavení času topení

- vozidlo vybavit novou klimatizací – s možností regulace prodění vzduchu v kabině vozidla (zamezení foukání studeného vzduchu přímo na řidiče a spolujezdce)

- vozidlo bude vybaveno elektronickým tachografem (KTCO 1318  – oválný střed kolečka)

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno)

- vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1362) dále vybaveno světelnou LED směrovou alejí umístěnou pod světelnou rampou (zadní část kabiny vozidla) uvedeným výše (doporučený typ LED 2B8A2B 63-12 UltraLITE AB 12/24V) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)

- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízení oranžové barvy ( LED 2 ks –  doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz

Generální oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U 1650 oblast Vyškov:

- vozidlo Mercedes Benz Unimog U 1650 BM 42711513 speciální nákladní automobil, univerzální nosič nářadí rok výroby 1997, RZ: ´VY 7942 VIN: WDB427115LW189580

- provedení generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (rám, spojka, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, hydraulika sklápění atd.)

- motor, provést přetěsnění viditelných úniků provozních kapalin, osadit nové vstřikovače, vodní oběhové čerpadlo a alternátor, provést celkové seřízení motoru, včetně vstřikovacího čerpadla paliva, výměna vodní pumpy (demontovaná pumpa bude vrácena zpět zadavateli)

- v rámci GO bude zachován stávající chladič !!!

- kompletní výměna výfukového potrubí

- renovace a nástřik podvozku:

  - pískování

  - mechanické dočistění

  - odrezení

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního antikorozního nástřiku – barva černá

- nástřik podvozku – ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)

- renovace a nástřik disků kol bez výměny stávajících pneu (vozidlo bude zadavateli předána na stávajících pneumatikách)

  - pískování

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního antikorozního nástřiku (barva stříbrná)

  - v případě, že nebude možné po opískování provést renovaci disků dodá zadavatel 4 ks nových disků

- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů a rozvodů brzdové kapaliny

  - v rámci výměny elektroinstalace musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky, zásuvky apod.  přídavných zařízení, které jsou na vozidle provozovány

- kompletní výměna hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) po pohon a ovládání jednotlivých přídavných zařízení (nářadí) včetně rychlospojek

  - v rámci výměny hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky přídavných zařízení, které jsou na vozidle provozovány

- dodávka nové kabiny, včetně přídavných pravých dveří

  - barva karoserie – RAL 2011

- zajistit plnou funkčnost veškerých palubních přístrojů

- provést kompletní renovaci čalounění kabiny, včetně sedadel.

- kabina vybavena kompletně novými skly

- kabina vybavena novými vyhřívanými zpětnými zrcátky

- podvozek osazen novou palivovou nádrží (min. objem 130 l)

- dodávka nového pomocného rámu korby

- dodávka nové korby, pouze základní plošina bez bočnic (stejná jako je na vozidle v současnosti)

  - ošetření proti korozi uvnitř profilů korby

  - barva pomocného rámu + korby – RAL 2011

- vozidlo vybavit novým regulovatelným nezávislým topením o min. výkonu 3 800 W s možností nastavení času topení

- vozidlo vybavit novou klimatizací – s možností regulace prodění vzduchu v kabině vozidla (zamezení foukání studeného vzduchu přímo na řidiče a spolujezdce)

- vozidlo bude vybaveno elektronickým tachografem (KTCO 1318  – oválný střed kolečka)

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno)

- vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1362) dále vybaveno světelnou LED směrovou alejí umístěnou pod světelnou rampou (zadní část kabiny vozidla) uvedeným výše (doporučený typ LED 2B8A2B 63-12 UltraLITE AB 12/24V) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)

- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízení oranžové barvy ( LED 2 ks –  doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz

část zakázky č. 2:

- Generální oprava vozidla Tatra 815 4x4 oblast Znojmo:

- vozidlo Tatra 815-2 4x4 typ. 280R45 RZ: 2B1 1852 – cestmistrovství Znojmo  (rok výroby 2002, nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb a podvozek je vybaven pomocným pohonem,)

- provedení celkové generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (motor, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie, atd.)

- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů, u rozvodu vzduchu zachovat přípojku pro letní nástavbu (bude upřesněno při předání vozidla zhotoviteli)

- dodávka nového skeletu kabiny vozidla

  - nové sedačky

  - nová přístrojová deska

  - přihrádka nad čelním sklem

  - nová skla vč. čelního

  - nová vyhřívaná zpětná zrcátka

- dodávka nového nezávislého topení

- dodávka nové klimatizace

- součástí generální opravy požadujeme provedení antikorozního nátěr podvozku a karoserie

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního nástřiku podvozku antikorozním přípravkem (barva černá)

  - nástřik podvozku  - ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)

- otryskání a antikorozní povrchová úprava stávajících disků, ponechat stávající pneumatiky

●    dodávka nové palivové nádrže (min. objem 200 l), novou nádrž vybavit vývody pro

letní nástavbu (dle staré nádrže), původní nádrž vrátit objednavateli, na držáku palivové nádrže zachovat namontované tažné zařízení sloužící pro letní nástavbu

- dodávka nové olejové nádrže hydrauliky – výměna včetně kompletního příslušenství,

původní nádrž včetně příslušenství vrátit objednavateli, neprovádět výměnu vysokotlakého olejového čerpadla pro pohon nástavby

- povrchový lak podvozku – černá

- povrchový lak karoserie – RAL 2011

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy (pouze v případě, že není již vybaveno)

- vozidlo vybavena výstražným světlem oranžové barvy – světelná rampa v LED provedení – umístěné pomocí držáků min. 40 mm nad střechou vozidla (doporučený typ VNL 024LU AaCaA 1362) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)

- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízení oranžové barvy ( LED 2 ks –  doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz