ARCH.Č.SÚS JMK

09/06-055

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	II/400 Hostěradice – Višňové, III. stavba

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	09/2009

Zpracovatel 	       			Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.,

Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo

IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  	II/400 Hostěradice – Višňové, III. stavba

2/   Místo stavby 		 	katastrální území:	Višňové; Trstěnice u Moravského 								Krumlova; Skalice u Znojma

číslo silnice:  		II/400

3/   Charakter stavby 		rekonstrukce

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel			              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu		 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,                                                       zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Zdůvodnění

- věcné

IZ řeší rekonstrukci silnice II/400 mezi obcemi Hostěradice a Višňové, konkrétně III. stavbu – úsek od obce Višňové za křižovatku se silnicí III/3981, včetně úpravy dvou křižovatek. Na tento úsek bude navazovat úsek II. stavby až za obec Chlupice (není součástí tohoto IZ). Výše jmenovaná silnice v uceleném tahu slouží jako jedno z důležitých dopravních propojení Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, konkrétně silnice I/53 u města Miroslavi a silnice I/38 u města Moravské Budějovice. Silnice vznikla historickým vývojem. Důvodem zpracování je špatný dopravně technický i stavební stav a zvýšené nároky na zátěž této komunikace díky nárůstu dopravy po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Dalším důvodem je nevyhovující a kvůli malému rozhledu i nebezpečné průsečné řešení dvou křižovatek, které jsou situovány v dotčeném úseku. Výše uvedené důvody vyvolávají potřebu zesílení krytu, homogenizaci šířkového uspořádání vozovky silnice II/400 a úpravu křižovatek se silnicemi II/398 a III/3981 přestavbou na křižovatku okružní, resp. odsazenou. S těmito úpravami souvisí i navržené snížení nivelety nezbytně nutných křižovatkových úseků silnice II/400. Tím bude zajištěna delší životnost vozovky silnice II/400 a zlepší se jízdní pohodlí a bezpečnost provozu.

technické

Technický stav silnice II/400 je místy na hranici havarijního stavu, kdy vlivem provozu, pronikání vody do konstrukčních vrstev a ukončením životnosti a funkčnosti drenážních vrstev dochází k postupné degradaci vozovky. Vozovka silnice II/400 v řešeném úseku má značně nerovný povrch, s celou řadou vyskytujících se poruch, místy lokálně opravených. Tyto lokální opravy, prováděné s různým stupněm úspěšnosti, ovlivňují, spolu intenzivním provozem i těžké dopravy zvětšování deformace povrchu a tvorbu poruch nových. Komunikace nemá jednotnou šířku, na převážné části řešeného úseku je nedostatečné šířkové uspořádání, díky němuž dochází při vyhýbaní velkých vozidel, zemědělských či stavebních mechanizmů k porušování konstrukce a vyjíždění kolejí na okrajích vozovky.

Stávající technické řešení obou výše jmenovaných průsečných křižovatek, vzhledem k nárůstu intenzity dopravy, nedostatečnému šířkovému uspořádání hlavní i vedlejších komunikací a nedostatečnému rozhledu díky členitému přilehlému terénu, je, s přihlédnutím na bezpečnost, v současnosti nedostačující.

Odvodnění silnice II/400 je zajištěno pomocí silničních příkopů a pro převádění dešťových vod pod ní slouží v řešeném úseku několik silničních propustků – často s nedostatečnou dimenzí potrubí a s různým stupněm opotřebení či poškození.

Pro odstranění výše uvedených závad, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a komfortu cestování je nutné provést zesílení vozovky silnice II/400, spojené s jejím rozšířením, vzhledem k nárokům na zábor pozemků, na jednotnou kategorii  S 6,5/60 (6,0 m zpevnění), včetně rekonstrukce stávajících propustků a přestavba obou výše jmenovaných průsečných křižovatek s úpravou nezbytně nutných úseků silnice II/400 včetně snížení nivelety a úseků křižujících silnic II/398 a III/3981.

8/   Popis stavby

Požadavky na:

- celkové urbanistické a architektonické řešení

- celkové urbanistické a architektonické řešení je v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6425

- návrh není v rozporu s územními plány obcí, jejichž katastry řešená trasa prochází

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- nejsou posuzovány

- odolnost a zabezpečení požární ochrany a civilní ochrany

- z hlediska civilní a požární ochrany není pro tuto stavbu  požadováno žádné opatření

- památková péče

- v prostoru stavby se nachází 1 kříž, který bude nutno v souvislosti s úpravou křižovatky se silnicí II/398 lokálně přemístit; příslušný orgán památkové péče  určí, zda se jedná o historickou památku a zda s ním má být nakládáno jako s památkou; nepředpokládá se, že v řešené lokalitě se nachází místa s možným výskytem archeologických nálezů

- ochrana přírody a krajiny

- v prostoru stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- navržené postupy realizace stavby nebudou mít negativní dopad na životní prostředí v dané lokalitě

- detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby aj.

- nejsou

- stavebně technické řešení stavby

- pozemní komunikace II. třídy, č. 400, délka 3840 m, v extravilánu mezi obcemi Višňové a Skalice, s rozšířením na kategorii S 6,5/60 včetně sjezdů na polní cesty a účelové komunikace (konstrukce živice, resp. štěrkodrť), rekonstrukce propustků v řešeném úseku, přestavba 2 ks křižovatek - v km 29,161 na křižovatku okružní s vnějším průměrem D=30 m a s tím spojené přemístění jednoho ks kříže za nový okraj zpevnění a v 31,187 na křižovatku s odsazenými větvemi. Stavbou bude vyvolána i potřeba lokálních úprav na některých stávajících podzemních inženýrských sítích (sdělovací kabely, plynovod).

Stavba je předběžně členěna na následující stavební objekty:

- SO 101 Silnice II/400 v km 27,515 – 28,949

- SO 102 Křižovatka silnic II/400 a II/398

- SO 103 Silnice II/400 v km 29,211 – 31,129

- SO 104 Křižovatka silnic II/400 a III/3981

- SO 105 Objízdná trasa

- SO 401 Úprava telekomunikačních kabelů – silnice II/398

- SO 402 Úprava telekomunikačních kabelů – silnice II/400

- SO 403 Úprava telekomunikačních kabelů – silnice II/3981

- SO 501 Úprava VTL plynovodu – silnice II/400 v km 29,214

- SO 502 Úprava VTL plynovodu – silnice II/398

- SO 503 Úprava VTL plynovodu – silnice II/400 v km 30,495

Popis stavebních objektů:

- SO 101  Silnice II/400 v km 27,515 – 28,949

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 27,515 – 28,949 dle staničení pasportu této komunikace, délka 1434 m. Jedná se o zesílení povrchu stávající komunikace průměrně o 100 mm, s jednostranným rozšířením průměrně o 0,5 m vlevo, případně vpravo na jednotnou šířku zpevnění 6,0 m (volná šířka 6,5 m), zpevnění sjezdů na účelové komunikace a polní cesty asfaltovým betonem, vč. rekonstrukce trubních propustků pod sjezdy. Konstrukce rozšíření komunikace je předběžně navržena v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu, pro třídu dopravního zatížení III. Pod konstrukcí rozšíření je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. V místech výrazných deformací vozovky bude provedena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev (předpokládaný rozsah 5 % plochy). Krajnice budou zpevněny vrstvou štěrkodrti tl.100 mm v šířce 0,5 m. Na trase je navržena rekonstrukce 2 ks propustků z trub DN 600 mm s čely z kamenné vyzdívky. Součástí SO je i pročištění silničních příkopů, osazení nových směrových plastových sloupků a vodorovné dopravní značení (střední dělící čára).

- SO 102   Křižovatka silnic II/400 a II/398

Křižovatka se silnicí II. třídy, č. 398 v km 29,161 dle staničení pasportu silnice II/400. Křižovatka je navržena jako okružní, vnějšího průměru 30,0 m, vnitřní průměr 14,0 m (18,0 m). Střední ostrov je navržen zvýšený, ozeleněný. Jeho součástí je i občas pojížděný, dlážděný prstenec šířky 2,0 m. Základní příčný sklon pojížděného okružního pásu je 2,5%, dlážděného prstence 4% směrem od středu. Na všech čtyřech paprscích křižovatky jsou navrženy dlážděné dělící směrovací ostrůvky. Ostrůvky i prstenec jsou navrženy s povrchem z drobných žulových kostek. Základní šířka jízdního pásu na vjezdových křižovatkových větvích je 3,5 m, na výjezdových 4,5 m. Křižovatka i všechny její větve v nezbytně nutném rozsahu (198; 57; 36,5 a 31 m)  budou provedeny s kompletní výměnou konstrukce, s potřebným rozšířením a případně i úpravou směrového trasování a snížením nivelety (II/400 v km cca 28,949 – 29,147). Konstrukce včetně případné sanace je navržena shodná jako v SO 101. Součástí SO je i výměna stávajícího silničního propustku s jeho posunutím dle nového zpevnění křižovatky, posunutí kříže za nový okraj zpevnění, úprava silničních příkopů dle tvaru křižovatky s jejich propojením na stávající, doplnění potřebného svislého dopravního značení a vodorovné dopravní značení.

- SO 103  Silnice II/400 v km 29,211 – 31,129

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 29,211 – 31,129 dle staničení pasportu této komunikace, délka 1918 m. Jedná se o zesílení povrchu stávající komunikace průměrně o 100 mm, s jednostranným rozšířením průměrně o 0,5 m vlevo, případně vpravo na jednotnou šířku zpevnění 6,0 m (volná šířka 6,5 m), zpevnění sjezdů na účelové komunikace a polní cesty asfaltovým betonem, vč. rekonstrukce trubních propustků pod sjezdy. Konstrukce rozšíření komunikace je předběžně navržena v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu, pro třídu dopravního zatížení III. Pod konstrukcí rozšíření je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. V místech výrazných deformací vozovky bude provedena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev (předpokládaný rozsah 5 % plochy). Krajnice budou zpevněny vrstvou štěrkodrti tl.100 mm v šířce 0,5 m. Na trase je navržena rekonstrukce 1 ks propustku z trub DN 600 mm s čely z kamenné vyzdívky a na jednom propustku výměna jeho čel. Součástí SO je i pročištění silničních příkopů, osazení nových směrových plastových sloupků a vodorovné dopravní značení (střední dělící čára).

- SO 104  Křižovatka silnic II/400 a III/3981

Křižovatka se silnicí III. třídy, č. 3981 v km 31,187 dle staničení pasportu silnice II/400. Křižovatka je navržena styková, s odsazenými vedlejšími křižovatkovými větvemi (silnice III/3981). Parametry křižovatkových větví viz parametry silnice II/400 v SO 101 a 103. Na části úseku silnice II/400 v délce cca 140 m bude v rámci úpravy křižovatky snížena niveleta z důvodu zlepšení rozhledových poměrů. Tato část úseku, stejně jako přetrasované části vedlejších křižovatkových větví budou provedeny s kompletní konstrukcí včetně sanace zemní pláně, shodnou s předběžně navrženou konstrukcí rozšíření v SO 101 a 103. Součástí SO 104 je i zpevnění 1 ks sjezdu na účelovou komunikaci z asfaltového betonu, rekonstrukce 1 ks zatrubnění sjezdu z trub DN 500 mm s čely z kamenné vyzdívky,  zpevnění krajnic vrstvou štěrkodrti tl.100 mm v šířce 0,5 m, úprava silničních příkopů s propojením na stávající, doplnění potřebného svislého dopravního značení a vodorovné dopravní značení.

- SO 105  Objízdná trasa

Vyznačení objízdné tras dočasným dopravním značením včetně opravy jejich vozovek asfaltovým betonem v průběhu a po skončení uzavírky. Objízdná trasa je vedena po silnicích III/40010; II/398; III/41312; III/3981 a III/40012 - délka cca 11 km

- SO 401  Úprava telekomunikačních kabelů – silnice II/398

Prodloužení chrániček a hloubková přeložka bez spojkování nezbytně nutných navazujících částí telekomunikačních kabelů v souvislosti s rozšířením konstrukce zpevnění budované okružní křižovatky se silnicí II/398. Délky prodloužených chrániček cca 2x3 m; délky hloubkových přeložek cca 2x3 m. Prodloužení chrániček včetně chrániček rezervních bude provedeno z prefabrikovaných kabelových žlabů s přikrývkou. Hloubková přeložka bude provedena podkopáním a snížením kabelů.

- SO 402  Úprava telekomunikačních kabelů – silnice II/400

Prodloužení chrániček a hloubková přeložka bez spojkování nezbytně nutných navazujících částí telekomunikačních kabelů v souvislosti s rozšířením konstrukce zpevnění upravované křižovatky se silnicí III/3981. Délky prodloužených chrániček cca 4+1 m; délky hloubkových přeložek cca 4+1 m. Prodloužení chrániček včetně chrániček rezervních bude provedeno z prefabrikovaných kabelových žlabů s přikrývkou. Hloubková přeložka bude provedena podkopáním a snížením kabelů.

- SO 403  Úprava telekomunikačních kabelů – silnice III/3981

Prodloužení chrániček a hloubková přeložka bez spojkování nezbytně nutných navazujících částí telekomunikačních kabelů v souvislosti s rozšířením konstrukce zpevnění upravované křižovatky se silnicí III/3981. Délka prodloužené chráničky cca 15 m; délka hloubkové přeložky cca 15 m. Prodloužení chráničky včetně chráničky rezervní bude provedeno z prefabrikovaných kabelových žlabů s přikrývkou. Hloubková přeložka bude provedena podkopáním a snížením kabelů.

- SO 501 Úprava VTL plynovodu – silnice II/400 v km 29,214

Prodloužení opatření na ochranu VTL plynovodu v souvislosti s rozšířením konstrukce zpevnění silnice II/400. Bude provedeno prodloužení stávající chráničky ocelovou dělenou chráničkou, případně přeizolování a obetonování potrubí délky 2 m.

- SO 502 Úprava VTL plynovodu – silnice II/398

Prodloužení opatření na ochranu VTL plynovodu v souvislosti s úpravou trasování části silnice II/398 jako křižovatkové větve. Bude provedeno prodloužení stávající chráničky ocelovou dělenou chráničkou, případně přeizolování a obetonování potrubí délky 2 m.

- SO 503 Úprava VTL plynovodu – silnice II/400 v km 30,495

Prodloužení opatření na ochranu VTL plynovodu v souvislosti s rozšířením konstrukce zpevnění silnice II/400. Bude provedeno prodloužení stávající chráničky ocelovou dělenou chráničkou, případně přeizolování a obetonování potrubí délky 2 m.

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Význam a efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem snížení negativních účinků dopravy (hluk, vibrace, prašnost), zvýšením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ochrany zdraví obyvatelstva, zlepšením a usměrněním odtokových poměrů dešťových vod v této části obce.

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč (včetně DPH)    66 410

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje v tis.Kč (včetně DPH)		         66 410

z toho:

investiční fond stavebníka				         66 410

12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

# napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci

V blízkosti stavby není možnost napojení. Bude nutné používat mobilní a zdroje vody a agregáty el. energie.

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech budou stanoveny ve vyjádřeních vydaných k žádostem pro případné  další stupně projektové dokumentace. Dotčené inženýrské sítě bude nutné během stavby ochránit.

V území dotčeném stavbou se nalézají následující stávající inženýrské sítě:

- sdělovací kabely místní + dálkové

- vzdušné silové vedení NN + VN

- plynovod

- vodovod

- napojení na dopravní infrastrukturu

Silnice II/400 v řešeném úseku slouží pro dopravní napojení napojení obcí Višňové a Morašice na silnici I/53, II/413 a II/398.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

Je nutno chránit vzrostlou zeleň. Jiné podmínky nebyly stanoveny.

Nakládání s odpady je řešeno  zákonem  185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou  383/2001 o podrobnostech nakládání  s odpady   z 17.října 2001, s účinností  dnem 1.1.2002. Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky  budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným  ve vyhlášce 383/2001  Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.

- Protože se jedná o rekonstrukci stávající komunikace dojde k výrazné změně vlivů dopravy na okolí zlepšením parametrů silnice dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

Výstavbou projektované komunikace a souvisejících objektů bude minimálně dotčena vzrostlá zeleň v prostoru stavby. V průběhu stavby bude nutné ochránit stávající vzrostlé stromy.

Stavba nezasahuje do ochranného hygienického pásma vodního zdroje.

Odvedení vod z komunikace je navrženo příčným podélným sklonem komunikace do odvodňovacích příkopů a dále do vodotečí.

Stavba nemá vliv na stávající i navržené biokoridory s ohledem na její umístění v trase stávající silnice.

Negativní účinky hluku a emisí jsou v maximální možné míře eliminovány  sjednocením kategorie komunikace, novou konstrukcí vozovky bez výtluků, trhlin a lokálních nerovností.

- zábor zemědělského a lesního půdního fondu

a) stavbou budou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF (cca 2490 m2)

b) stavbou budou dotčeny i pozemky určené k plnění funkce lesa  (cca 620 m2)

13/   Majetkoprávní vztahy

| OBJ. |  | NÁZEV OBJEKTU | INVESTOR | BUDOUCÍ SPRÁVCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | 101 | SILNICE II/400 V KM 27,515 – 28,949 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 102 | KŘIŽOVATKA SILNIC II/400 A II/398 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 103 | SILNICE II/400 V KM 29,211 – 31,129 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 104 | KŘIŽOVATKA SILNIC II/400 A III/3981 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 105 | OBJÍZDNÁ TRASA | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 401 | ÚPRAVA TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ – SILNICE II/398 | SÚS Jihomoravského kraje | Telefónica O2 |
| SO | 402 | ÚPRAVA TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ – SILNICE II/400 | SÚS Jihomoravského kraje | Telefónica O2 |
| SO | 403 | ÚPRAVA TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ – SILNICE III/3981 | SÚS Jihomoravského kraje | Telefónica O2 |
| SO | 501 | ÚPRAVA VTL PLYNOVODU – SILNICE II/400 V KM 29,214 | SÚS Jihomoravského kraje | RWE JMP |
| SO | 502 | ÚPRAVA VTL PLYNOVODU – SILNICE II/398 | SÚS Jihomoravského kraje | RWE JMP |
| SO | 503 | ÚPRAVA VTL PLYNOVODU – SILNICE II/400 V KM 29,214 | SÚS Jihomoravského kraje | RWE JMP |

Předběžná rekapitulace záborů

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Višňové, Trstěnice u Moravského Krumlova, Skalice u Znojma. Tabulky s jejich seznamem jsou přílohou.

Stavebními objekty SO 101 a SO 103 budou dotčeny pouze pozemky ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Předběžné zábory dalších pozemků ostatními SO jsou patrny z výkresových příloh „Předběžný zastavovací plán – část 1“ a „část 2“.

Kromě pozemků ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, budou dotčeny i pozemky s hrubými předběžnými zábory:

k.ú. Višňové

Pozemky městyse Višňové ………………	celkem 2429 m2

Pozemky v soukromém vlastnictví ……..	celkem 2320 m2

k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova

Pozemky obce Trstěnice ……………..……	celkem   290 m2

Pozemky v soukromém vlastnictví ……..	celkem   260 m2

k.ú. Skalice u Znojma

Pozemky obce Skalice ……………..……	celkem   390 m2

Pozemky v soukromém vlastnictví ……..	celkem   490 m2

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků. Budoucí provoz  nevyžaduje další finanční zdroje kromě běžné údržby.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Stavba nemá vliv na řešení problému nezaměstnanosti.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele podléhá pravidlům veřejné obchodní soutěže (dle zák. č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách )

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce po objektech (v tis. Kč vč. DPH)

Viz příloha.

18/   Seznam příloh

- fotodokumentace

- přehledná situace

- situace

- vzorové příčné řezy

- zastavovací plán – část 1 a 2

- seznam dotčených pozemků

- propočet předpokládaných nákladů

- doklady

Ve Znojmě , dne 17.9.2009                                             Zpracoval: Petr Vystrčil