Příloha č. 5 - Technická specifikace

Vozidlo musí splňovat níže uvedené požadavky. Jedná se o minimální požadovanou úroveň, účastníci mohou nabídnout i vozidla s kvalitativně a technicky lepšími vlastnostmi.

Předmětem dodávky je 9 místné vozidlo pro přepravu cestujících a nákladu

Požadované technické parametry:

- Úsporný vznětový motor o objemu 1 598 ccm a více, kombinovaná spotřeba maximálně do 7l/100 km

- Výkon min.84 kW

- Barva vozidla nerozhoduje

- Emisní norma EURO 6

- Délka vozidla do 5000 mm

- Výška do 2 000 mm

- Zadní křídlové dveře prosklené a otevíratelné do 180°

- Převodovka manuální 6stupňová

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenční systém brzd

- Elektronický stabilizační systém ESC a systém kontroly trakce ASR s kontrolou neotáčivosti CSV

- Airbagy řidiče a spolujezdce čelní

- Systém kontroly tlaku v pneumatikách

- Dva úchyty na dětské sedačky ISOFIX ve 2. řadě sedadel

- Centrální zamykání dálkového ovládání v klíči

- Denní svícení

- Elektronický posilovač řízení

- Palubní počítač

- Rezervní ocelové kolo

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- Dvoumístné sedadlo spolujezdce

- Manuální klimatizace vpředu a vzadu s odděleným ovládáním a posíleným topením pro zadní část vozu

- Elektronické ovládání oken vpředu

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- Tónovaná skla

- Rádio

- Tažné zařízení

- Parkovací senzory zadní

- Systém Stop a Start

- Filtr pevných částí se systémem ADBlue

- Dešťový osvětlený senzor

- Vozidlo bude vybaveno zabezpečovacím systémem proti neoprávněnému užití

- Součástí dodávky je příslušenství spočívající v povinné výbavě motorového vozidla podle ustanovení § 32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Vozidlo bude bez jakýchkoliv reklamních či jiných nápisů nebo vyobrazení

- Vozidlo musí být vyrobeno nejpozději v roce 2017