Technické parametry – příslušenství pro rypadlo-nakladače New Holland B100C TC, teleskopický nakladač Ahlmann a teleskopický manipulátor Manitou

- rotátor (3 ks – Brno, Mikulov, Veselí nad Moravou)

- bude osazeno na podkopovém rameni rypadlo-nakladače New Holland B100C TC

- rotátor bude osazen na čepy

- určeno pro nosič 7,5 – 10 tun

- otoč  360°

- naklápění min. 2x 55°

- průtok v rozmezí 20 – 50 l/minutu

- pracovní tlak v rozmezí 175 – 210 barů

- vybaven brzdou otoče

- vybaven rychloupínač pro přídavná zařízení (mechanický)

- na rotátor musí být možné připojit podkopovou lžíci 300 mm, kterou zadavatel nyní využívá (byla dodána s rypadlo-nakladačem)

Zadavatel požaduje, aby si uchazeč fyzicky prohlédl rypadlo-nakladač New Holland B100C TC, který bude osazen rotátorem, aby se předešlo následným potížím s osazením rotátoru na rypadlo –nakladač včetně zajištění plné funkčnosti !!!

- podkopová lžíce (3 ks – Brno, Mikulov, Veselí nad Moravou)

  - příslušenství pro rypadlo-nakladače New Holland B100C TC

  - lžíci musí být možné osadit přímo na podkopové rameno nebo na rotátor

  - šířka lžíce 500 mm

  - objem lžíce min. 0,195 m3

  - osazena 3 ks zubů

- podkopová lžíce (1 ks - Brno)

  - příslušenství pro rypadlo-nakladače New Holland B100C TC

  - lžíci musí být možné osadit přímo na podkopové rameno nebo na rotátor

  - šířka lžíce 600 mm

  - objem lžíce min. 0,18 m3

  - osazena 4 ks zubů

- podkopová lžíce (2 ks – Brno, Mikulov)

  - příslušenství pro rypadlo-nakladače New Holland B100C TC

  - lžíci musí být možné osadit přímo na podkopové rameno nebo na rotátor

  - šířka lžíce 800 mm

  - objem lžíce min. 0,32 m3

  - osazena  5ks zubů

- svahovací lžíce (3 ks – Brno, Mikulov, Veselí nad Moravou)

  - příslušenství pro rypadlo-nakladače New Holland B100C TC

  - lžíci musí být možné osadit přímo na podkopové rameno nebo na rotátor

  - šířka lžíce min. 1 500 mm

  - objem lžíce min. 0,30 m3

  - osazena šroubovaným břitem

  - lžíce vybavena břitem také na zadní straně

- trapézová lopata  - příkopová (3 ks – Brno, Mikulov, Veselí nad Moravou)

  - příslušenství pro rypadlo-nakladače New Holland B100C TC

  - lžíci musí být možné osadit přímo na podkopové rameno nebo na rotátor

  - šířka spodního břitu 300 mm

  - úhel sklonu bočních hran 50°

  - lopata vybavena břitem i na bočních hranách

  - výška od spodního břitu čep min. 600 mm

- nakládací lžíce (1 ks - Vyškov)

  - příslušenství pro teleskopický manipulátor Manitou MTL 731 T

  - objem lžíce 0,9 m3

  - maximální šířka 1 500 mm

  - lžíce vybavena šroubovaným břitem

- vidle s přidržovačem (1 ks - Vyškov)

  - příslušenství pro teleskopický manipulátor Manitou MTL 731 T

  - délka hrotů min. 500 mm

  - vidle vybaveny min. 10 ks hrotů

  - minimální šířka 2 000 mm

  - přidržovač ovládaný hydraulicky

- pracovní koš (1 ks - Břeclav)

  - příslušenství pro teleskopický nakladač Ahlmann AS 90 TELE a teleskopický manipulátor Manitou MTL 731 T

  - řešen jako výměnné zařízení nesené na výložníku nakladače a manipulátoru

  - nosnost pracovního koše min. 250 kg (2 osoby)

  - upevnění koše pomocí dvojice čepů (samovolná stabilizace koše jeho vahou)

  - koš vybaven zajištěním při práci – zamezení jeho kývání

  - součástí dodávku bude mezikus, který zajistí možné osazení na oba uvedené stroje