Most 37736 - 1

Most v obci Radslavice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 37736 - 1 (Most v obci Radslavice)

Okres:	Vyškov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	24.9.2016

Poznámka:	Návodní strana vpravo.

Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 18 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	37736	Staničení km: 1,249	Ev. č. mostu:	37736 - 1

Název objektu:	Most v obci Radslavice

Staničení ve směru:	Radslavice - Radslavičky	Způsob zpřístupnění: Most je zazděný a přítok i odtok zatrubněny. Vstup po oddělání mřížky vlevo. Prostorem mostem tečou splašky.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Založení mostu je plošné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou vyzděny z lomového kamene, nastříkané torkretem. Křídla jsou nepřístupná. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky I. Na nich pak byla vybetonována tenká železobetonová deska. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je živičná, s pravostranným chodníkem mimo most. Římsy jsou odbourané a zadlážděné. Izolace na desce je položena, na podhledu nejsou výluhy. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Most je označen evidenčním číslem a značkami B13 10 tun a E5 18 tun, omezujícími zatížitelnost. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě není. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem teče zatrubněná vodoteč a splašky. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Most je obtížně kontrolovatelný a nemá žádnou funkci. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou mírně potečené. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Ve vlhké expozici ocel koroduje na nosnících i v desce. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace je víceméně funkční. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Přístup poklopem je nepříjemný, v prostoru pod mostem tečnou splašky. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Most odstranit a vodoteč zatrubnit.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :13.11.2016

Poznámka :

Most byl projednán s mostmistrem SÚS JmK, oblasti Vyškov, p. Zdeňkem Daňkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,2

Vn =	10 t

Nosná konstrukce

Vr = 	18 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	84 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	I - Použitelné	Maximální nápravový tlak = 7,5 t

| Beze změn. | Beze změn. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2018

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled proti staničení. |
|  | Vstup do mostu - vlevo. |
|  | U vpusti končí most. |
|  | První profil u vstupu je zcela oslaben korozí. |
|  | Opěra 1 od vstupu. |
|  | Opěra 2 od vstupu. |
|  | První profil u vstupu je zcela oslaben korozí. |
|  | Celkový pohled do mostu. |
|  | Opěra 1 s nosníky. |
|  | Opěra 2 s nosníky. |
|  | Opěra 2. |
|  | Korodující nosník vpravo. |
|  | Korodující nosník vpravo. |
|  | Zazdění mostu vpravo - zbytek bednění. |