GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

SILNICE II/49

ZAK.Č.1280/2012

Zhotovitel:	OGIS s.r.o., Žerotínovo nám. 1  Rosice

Objednavatel:	SÚS Jihomoravského kraje

# Žerotínovo nám 3/5, Brno

Místo, katastrální území:	Bohdalice, Kozlany u Vyškova, Milonice, Nesovice

Kraj:	JIHOMORAVSKÝ

Souř. systém:	S-JTSK

Výšk. systém:	Bpv

Třída přesnosti:	3.Tř. dle CsN 01 3410

1. Předmět zakázky

Zaměření polohopisné a výškopisné situace v rozsahu určeném p. Ráčkem ze společnosti  PK OSSENDORF s.r.o. .

2. Mapové a geodetické podklady

Údaje o bodech ZPBP a bodech nivelačního pořadu Ld7Nesovice-Kozlany a Ld1Bučovice-Vyškov získány z dokumentace ČÚZK. Mapa KN získána od projekční kanceláře PK OSSENDORF a snímky mapových listů VS.VII-19-06, VS.VII-19-09, VS.VII-19-10, VS.VII-19-14, VS.VII-19-15 a VS.VII-19-19 byly získány z KP Vyškov.

3. Technické vybavení

GPS přijímač TOPCON HiPER+, Totální stanice TOPCON GPT 7500, PC/AT PENTIUM, tiskárna HP OfficeJet7000.

4. Zaměření bodového pole

Měřením metodou GPS a prostorovou podobnostní transformací byly určeny souřadnice a výšky bodů pomocných měřických bodů. Kontrolní měření provedeno na bodech ZPBP.

5. Zaměření podrobných bodů a zpracování

Polohopisná situace byla měřena metodou GPS a přesnou tachymetrií z určených pomocných měřických bodů. Rozsah a podrobnost zaměření stanovil p. Ráček z projekční kanceláře PK OSSENDORF s.r.o..

Do vyhotovené situace byly dále zakresleny hranice parcel KN převzaté z dodaných podkladů a vektorizované z mapových podkladů získaných z KP Vyškov.

Geodetické výpočty byly provedeny v programu GROMA.

Grafické zpracování bylo provedeno v programu MicroStation J.

6. Dokumentace

Kontrolní kresba na papíře v měřítkách 1:500(intravilán) a 1:1000 (extravilán)

Seznam pomocných měřických bodů a bodů ZPBP – pouze na CD

Seznam souřadnic měřených podrobných bodů – pouze na CD

Technická zpráva

CD s účelovými soubory

Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům.

Právo na šíření a užití vzniklého díla se řídí autorským zákonem.

# V Rosicích 10.prosince 2012

pol. 864/2012

# Vyhotovil:	Ing. Jan BENEŠ

Ověřil:	..............................

Ing. Jan NOGA