Příloha č. 2A Technická specifikace položek

Stavební úpravy v chemické laboratoři

Pokud se ve výzvě a podkladech výzvy vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, která by měla vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu tak, aby byl popis konkrétní položky dostatečně přesný a srozumitelný a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tuto část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jim navržené materiály, výrobky nebo služby jsou technicky srovnatelné nebo lepší.

Podrobně jsou požadované stavební úpravy specifikovány v rozpočtu – příloha č. 2B Rozpočet.

- Stavební úpravy (včetně rozvodů energií a odpadů), nová podlaha 61 m2

| Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- |
| Úpravy povrchů vnitřní |  |  |
| Omítka vnitřní zdiva, hladká | m2 | 3,15 |
| Omítka vnitřní zdiva, štuková | m2 | 6,58 |
| Bourání konstrukcí |  |  |
| Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 9,73 |
| Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 9,73 |
| Vnitřní kanalizace |  |  |
| Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 | kus | 1,00 |
| Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 30,00 |
| Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70 | m | 10,00 |
| Kanal potrubí PP připoj HT DN 50 | m | 20,00 |
| Vnitřní vodovod |  |  |
| Potrubí z PELD, D 20/2,0 mm | m | 40,00 |
| Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm | m | 20,00 |
| Vnitřní plynovod |  |  |
| Potrubí ocelzáv černé svař DN 15 | m | 20,00 |
| Potrubí ocelzáv černé svař DN 20 | m | 10,00 |
| Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | 25,00 |
| Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-50cm | soubor | 8,00 |
| Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 8,00 |
| Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30,00 |
| Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00 |
| Kohout kulový pro flexigas přímý IVAR.G2T DN 15 | soubor | 8,00 |
| Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 210,85 |
| Rozvod potrubí |  |  |
| Zkouška těs potrubí plast - D 75 | m | 30,00 |
| Konstrukce tesařské |  |  |
| Položení desek OSB na pero a drážku | m2 | 121,55 |
| Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 60,78 |
| Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm | m2 | 102,85 |
| Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm | m2 | 60,78 |
| Hranol SM | m3 | 2,26 |
| Deska dřevotřísková Durélis tl.15 mm | m2 | 133,71 |
| Konstrukce truhlářské |  |  |
| Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 1,00 |
| Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 1,00 |
| Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1,00 |
| Podlahy povlakové |  |  |
| Odstranění PVC bez podložky | m2 | 60,78 |
| PVC, zátěžová třída 32 Homogenní PVC podlahy- „celoprobarvené“ PVC (zátěžové, protiskluzové, chemicky odolné), jednobarevné popř. jemný dekor včetně soklu. | m2 | 60,78 |
| Obklady keramické |  |  |
| Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 3,15 |
| Obklad keramický - barva bílá, spárovací hmota bílá | m2 | 8,00 |
| Nátěry |  |  |
| Nátěr tesařských konstrukcí | m3 | 41,14 |
| Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,67 |
| Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad | t | 4,67 |

- Osvětlení

| Osvětlení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Demontáž původních svítidel | kus | 5 |
| Propojení a napojení svítidel nových kabely CYKY 3x1,5 mm |  |  |
| Dodávka a montáž 2 ks nových vypínačů | kus | 2 |
| Dodávka a montáž 12 ks závěsných dvouzářivkových svítidel o délce cca 1260 mm s možností regulace svítivosti, Osvětlení laboratoře musí odpovídat normě ČSN EN 12193 | kus | 12,00 |
| Revize elektro - kompletní revize nově instalovaných elektrorozvodů | služba | 1 |

- Omítky po zabudování přívodů – 170 m2

| Úpravy povrchů vnitřní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vápenné omítky stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 60,78 |
| Penetrace | m2 | 174,53 |
| Vápenné omítky stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 113,75 |
| Adhézní můstek stropů | m2 | 61 |
| Malby |  |  |
| Malba bílá a zelená | m2 | 174,53 |
| Odstranění malby oškrábáním v místnosti | m2 | 174,53 |