1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava střech objektu domova mládeže a budovy školy

OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Pozn: střechy na pravém křídle domova mládeže a na pravém křídle budovy školy již byly opraveny v nedávné době. Předmětem opravy  je střecha levého křídla a spojovacího krčku objektu domova mládeže a střecha levého křídla a spojovacího krčku budovy školy.

V technické zprávě bude popsána oprava střech vždy po jednotlivých částech:

A - střecha nad levým křídlem objektu domova mládeže

B - střecha nad spojovacím krčkem objektu domova mládeže

C - střecha nad levým křídlem budovy školy

D - střecha nad spojovacím krčkem budovy školy

A - střecha nad levým křídlem objektu domova mládeže:

Popis současného stavu: Střešní krytinu na levém křídle objektu domova mládeže tvoří hliníkový trapézový plech ( střecha byla realizována v roce 1986). Hliníkové trapézové plechy jsou upevněny na dřevěných latích, vynášených dřevěnými krokvemi v osových vzdálenostech cca 1,2 m. Nosný systém střechy pak tvoří dřevěné vaznice, podepřené dřevěnými sloupky.

Střešní krytinou prostupuje potrubí odvětrání kanalizace - celkem 5 ks, prostupy jsou lemovány klempířskými výrobky. Zděná atika, ohraničující střechu, je oplechována pozinkovaným plechem, napojení střešní krytiny na zdivo atiky je také lemováno klempířskými výrobky.

Podokapní žlaby - kruhové, z pozinkovaného plechu r.š. 330 mm jsou napojeny na stávající dešťové svody.

Na střeše je hromosvod - dráty FeZn, které jsou napojeny na svislé svody FeZn.

Tepelnou izolaci stropu posledního podlaží levého křídla objektu domova mládeže tvoří tepelně izolační rohože tl. 120 mm.

Upevnění hliníkových trapézových  dílců je pomocí pozinkovaných vrutů. Za deštivého počasí dochází postupně k elektrolytické korozi a během let se poškození střechy projevuje výrazněji.

Popis opravy střechy: Provede se demontáž hromosvodu na střeše, odstraní se oplechování atiky a také oplechování střechy u atiky. Odstraní se původní podokapní žlaby ( přičemž dešťové svody budou ponechány). Odstraní se oplechování prostupů odvětrání kanalizace a demontuje se odvětrávací potrubí nad stropem a střechou objektu.

Následovat bude odstranění střešní krytiny - hliníkových trapézových plechů a původního laťování ( pozn: je nutné provádět provizorní zakrytí obnažené části střechy např. plachtami - tak, aby nedošlo k zatečení do vnitřních prostor budovy).

Původní tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm - se na předpokládané ploše poškození (cca 50%) odstraní, původní dřevěné prvky krovu se mechanicky očistí a opatří ochranným nátěrem proti plísním, hnilobě a dřevokazným houbám.

Krokve budou zesíleny dřevěnými příložkami - 2 x 50/120 mm, prošroubovanými pomocí závitových tyčí.

Na očištěný povrch stropu ( cca 50% plochy)  se položí doplněná tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm. Dřevěné latě 80/60 mm se připevní na zesílené krokve v rozteči 750 mm.

Na dřevěné latě se upevní hliníková trapezová krytina pomocí úchytek určených pro hliníkové krytiny. Lemování střechy se provede hliníkovými plechy, v hřebeni střechy bude osazen hliníkový hřebenáč.

Vyzděná atika bude oplechována pozinkovaným plechem, podokapní žlaby půlkruhového tvaru budou osazeny na žlabové háky a napojeny na stávající dešťové svody.

Na závěr bude znovu namontován hromosvod, upravený a osazený podle současných technických norem a požadavků.

Pozn: protože práce na opravě střechy budou probíhat ve výšce 6. NP, je nutné zajistit bezpečnost pracovníků v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy bezpečnosti práce.

B - střecha nad spojovacím krčkem objektu domova mládeže:

Popis současného stavu: Střešní krytinu na spojovacím krčku objektu domova mládeže tvoří hliníkový trapézový plech ( střecha byla realizována v roce 1986). Hliníkové trapézové plechy jsou upevněny na dřevěných latích, vynášených dřevěnými krokvemi v osových vzdálenostech cca 1,4 m. Nosný systém střechy pak tvoří dřevěné vaznice, podepřené dřevěnými sloupky.

Střešní krytinou prostupuje potrubí odvětrání kanalizace - celkem 2 ks, prostupy jsou lemovány klempířskými výrobky. Zděná atika, ohraničující střechu, je oplechována pozinkovaným plechem, napojení střešní krytiny na zdivo atiky je také lemováno klempířskými výrobky.

Podokapní žlaby - kruhové, z pozinkovaného plechu r.š. 330 mm jsou napojeny na stávající dešťové svody.

Na střeše je hromosvod - dráty FeZn, které jsou napojeny na svislé svody FeZn.

Tepelnou izolaci stropu posledního podlaží spojovacího krčku objektu domova mládeže tvoří tepelně izolační rohože tl. 120 mm.

Upevnění hliníkových trapézových  dílců je pomocí pozinkovaných vrutů. Za deštivého počasí dochází postupně k elektrolytické korozi a během let se poškození střechy projevuje výrazněji.

Popis opravy střechy: Provede se demontáž hromosvodu na střeše, odstraní se oplechování atiky a také oplechování střechy u atiky. Odstraní se původní podokapní žlaby ( přičemž dešťové svody budou ponechány). Odstraní se oplechování prostupů odvětrání kanalizace a demontuje se odvětrávací potrubí nad stropem a střechou objektu.

Následovat bude odstranění střešní krytiny - hliníkových trapézových plechů a původního laťování ( pozn: je nutné provádět provizorní zakrytí obnažené části střechy např. plachtami - tak, aby nedošlo k zatečení do vnitřních prostor budovy).

Původní tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm - se na předpokládané ploše poškození (cca 50%) odstraní, původní dřevěné prvky krovu se mechanicky očistí a opatří ochranným nátěrem proti plísním, hnilobě a dřevokazným houbám.

Krokve budou zesíleny dřevěnými příložkami - 2 x 50/120 mm, prošroubovanými pomocí závitových tyčí.

Na očištěný povrch stropu ( cca 50% plochy)  se položí doplněná tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm. Dřevěné latě 120/60 mm se připevní na zesílené krokve v rozteči 750 mm.

Na dřevěné latě se upevní hliníková trapezová krytina pomocí úchytek určených pro hliníkové krytiny. Lemování střechy se provede hliníkovými plechy, v hřebeni střechy bude osazen hliníkový hřebenáč.

Vyzděná atika bude oplechována pozinkovaným plechem, podokapní žlaby půlkruhového tvaru budou osazeny na žlabové háky a napojeny na stávající dešťové svody.

Na závěr bude znovu namontován hromosvod, upravený a osazený podle současných technických norem a požadavků.

Pozn: protože práce na opravě střechy budou probíhat ve výšce 6. NP, je nutné zajistit bezpečnost pracovníků v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy bezpečnosti práce.

C - střecha nad levým křídlem budovy školy:

Popis současného stavu: Střešní krytinu na levém křídle budovy školy tvoří hliníkový trapézový plech ( střecha byla realizována v roce 1986). Hliníkové trapézové plechy jsou upevněny na dřevěných latích, vynášených dřevěnými krokvemi v osových vzdálenostech cca 1,2 m. Nosný systém střechy pak tvoří dřevěné vaznice, podepřené dřevěnými sloupky.

Střešní krytinou prostupuje potrubí odvětrání kanalizace - celkem 5 ks, prostupy jsou lemovány klempířskými výrobky. Zděná atika, ohraničující střechu, je oplechována pozinkovaným plechem, napojení střešní krytiny na zdivo atiky je také lemováno klempířskými výrobky. Nad střechu prochází také zděná komínová tělesa ( tři průduchy) - 2 ks. Tato tělesa jsou lemována oplechováním - klempířským výrobkem z pozinkovaného plechu.

Podokapní žlaby - kruhové, z pozinkovaného plechu r.š. 330 mm jsou napojeny na stávající dešťové svody.

Na střeše je hromosvod - dráty FeZn, které jsou napojeny na svislé svody FeZn.

Tepelnou izolaci stropu posledního podlaží levého křídla budovy školy tvoří tepelně izolační rohože tl. 120 mm.

Upevnění hliníkových trapézových  dílců je pomocí pozinkovaných vrutů. Za deštivého počasí dochází postupně k elektrolytické korozi a během let se poškození střechy projevuje výrazněji.

Popis opravy střechy: Provede se demontáž hromosvodu na střeše, odstraní se oplechování atiky a také oplechování střechy u atiky a oplechování komínových těles.. Odstraní se původní podokapní žlaby ( přičemž dešťové svody budou ponechány). Odstraní se oplechování prostupů odvětrání kanalizace a demontuje se odvětrávací potrubí nad stropem a střechou objektu.

Následovat bude odstranění střešní krytiny - hliníkových trapézových plechů a původního laťování ( pozn: je nutné provádět provizorní zakrytí obnažené části střechy např. plachtami - tak, aby nedošlo k zatečení do vnitřních prostor budovy).

Původní tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm - se na předpokládané ploše poškození (cca 50%) odstraní, původní dřevěné prvky krovu se mechanicky očistí a opatří ochranným nátěrem proti plísním, hnilobě a dřevokazným houbám.

Krokve budou zesíleny dřevěnými příložkami - 2 x 50/120 mm, prošroubovanými pomocí závitových tyčí.

Na očištěný povrch stropu ( cca 50% plochy)  se položí doplněná tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm. Dřevěné latě 80/60 mm se připevní na zesílené krokve v rozteči 750 mm.

Na dřevěné latě se upevní hliníková trapezová krytina pomocí úchytek určených pro hliníkové krytiny. Lemování střechy se provede hliníkovými plechy, v hřebeni střechy bude osazen hliníkový hřebenáč.

Vyzděná atika bude oplechována pozinkovaným plechem, podokapní žlaby půlkruhového tvaru budou osazeny na žlabové háky a napojeny na stávající dešťové svody.

Na závěr bude znovu namontován hromosvod, upravený a osazený podle současných technických norem a požadavků.

Pozn: protože práce na opravě střechy budou probíhat ve výšce 6. NP, je nutné zajistit bezpečnost pracovníků v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy bezpečnosti práce.

D - střecha nad spojovacím krčkem budovy školy:

Popis současného stavu: Střešní krytinu na spojovacím krčku budovy školy tvoří zčásti  hliníkový trapézový plech, v okolí vyzděných výtahových šachet je plechová krytina hladká - pozinkovaný plech. Na střeše výtahových šachet je také hliníkový trapézový plech ( střecha byla realizována v roce 1986). Hliníkové trapézové plechy jsou upevněny na dřevěných latích, vynášených dřevěnými krokvemi v osových vzdálenostech cca 1,4 m. Plechová krytina hladká - pozinkovaný plech falcovaný je upevněna na plném podbití - dřevěných deskách tl. cca 32 mm přes pojistnou hydroizolaci - asfaltovou lepenku. Nosný systém střechy pak tvoří dřevěné vaznice, podepřené dřevěnými sloupky.

Střešní krytinou prostupuje potrubí odvětrání kanalizace - celkem 6 ks, prostupy jsou lemovány klempířskými výrobky. Zděná atika, ohraničující střechu, je oplechována pozinkovaným plechem, napojení střešní krytiny na zdivo atiky je také lemováno klempířskými výrobky.

Podokapní žlaby - kruhové, z pozinkovaného plechu r.š. 330 mm jsou napojeny na stávající dešťové svody.

Na střeše je hromosvod - dráty FeZn, které jsou napojeny na svislé svody FeZn.

Tepelnou izolaci stropu posledního podlaží spojovacího krčku budovy školy tvoří tepelně izolační rohože tl. 120 mm.

Na levé výtahové šachtě je upevněna ocelová trubka, vynášející soustavu antén.

Upevnění hliníkových trapézových  dílců je pomocí pozinkovaných vrutů. Za deštivého počasí dochází postupně k elektrolytické korozi a během let se poškození střechy projevuje výrazněji.

Popis opravy střechy: Provede se demontáž hromosvodu na střeše, odstraní se oplechování atiky a také oplechování střechy u atiky. Odstraní se původní podokapní žlaby ( přičemž dešťové svody budou ponechány). Odstraní se oplechování prostupů odvětrání kanalizace a demontuje se odvětrávací potrubí nad stropem a střechou objektu.

Následovat bude odstranění střešní krytiny - hliníkových trapézových plechů a původního laťování a také plechové krytiny hladké - pozinkovaných plechů včetně podbití a pojistné hydroizolace ( pozn: je nutné provádět provizorní zakrytí obnažené části střechy např. plachtami - tak, aby nedošlo k zatečení do vnitřních prostor budovy).

Původní tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm - se na předpokládané ploše poškození (cca 50%) odstraní, původní dřevěné prvky krovu se mechanicky očistí a opatří ochranným nátěrem proti plísním, hnilobě a dřevokazným houbám.

Krokve budou zesíleny dřevěnými příložkami - 2 x 50/120 mm, prošroubovanými pomocí závitových tyčí.

Na očištěný povrch stropu ( cca 50% plochy)  se položí doplněná tepelná izolace - minerální rohože tl. 120 mm. Dřevěné latě 120/60 mm se připevní na zesílené krokve v rozteči 750 mm.

Na dřevěné latě se upevní hliníková trapezová krytina pomocí úchytek určených pro hliníkové krytiny. Doplní se podbití z dřevěných desek tl. 32 mm a pojistná hydroizolace pro plechové krytiny hladké. Poté se položí plechová krytina hladká z hliníkových plechů tl. 0,63 mm. Lemování střechy se provede hliníkovými plechy, v hřebeni střechy bude osazen hliníkový hřebenáč.

Vyzděná atika bude oplechována pozinkovaným plechem, podokapní žlaby půlkruhového tvaru budou osazeny na žlabové háky a napojeny na stávající dešťové svody.

Na závěr bude znovu namontován hromosvod, upravený a osazený podle současných technických norem a požadavků.

Pozn: protože práce na opravě střechy budou probíhat ve výšce 6. NP, je nutné zajistit bezpečnost pracovníků v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy bezpečnosti práce.

vypracoval: ing. Zbořil