Výkaz objemů a materiálu

Oprava střech objektu domova mládeže a budovy školy

OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Pozn: střechy na pravém křídle domova mládeže a na pravém křídle budovy školy již byly opraveny v nedávné době. Předmětem opravy  je střecha levého křídla a spojovacího krčku objektu domova mládeže a střecha levého křídla a spojovacího krčku budovy školy.

- demontáž původního hromosvodu na střechách: (40 + 6x8)x2 + (30 + 2x12)x2 ........284 m´

- odstranění oplechování atiky - pozink. plech r.š. 500 mm: 26,8 +52+28+88.............194,8 m´

- odstranění oplechování atiky - pozink.plech r.š. 330 mm:  7 + 8 + 12 + 12.....................39 m´

- odstranění oplechování střechy u atiky-poz. pl. r.š. 330 mm: 38+52+56+110..............256 m´

- odstranění původních podokapních žlabů - poz. pl. r.š. 330: 70+30+67+23 + 12.........202 m´

- odstranění původního lemování komínů - pozink. pl. r.š. 500 mm .................................12 m´

- odstranění původního lemování prostupů střechou - poz. pl. r.š. 500 mm dl.0,5 m .........18 ks

- odstranění stř. krytiny - hliníkový trapézový plech: 559,5 + 311,6 + 557 + 269.........1697 m2

- odstranění původní plechové krytiny hladké - poz.pl. tl.0,6 mm ..................................109 m2

- odstranění původních dřevěných střešních latí 80/60 mm: (39,4 x 19) x 2..................1498 m´

- odstranění původních dřevěných střešních latí  160/50 mm: 469 + 306 m´..................775 m´

- odstranění dřevěného bednění střechy - desky tl. cca 32 mm .......................................109 m2

- odstranění pojistné hydroizolace - asfaltová lepenka ....................................................109 m2

- vyčištění prostoru střechy - od zbytků cihelného zdiva atd: .............................................4 m3

- očištění povrchu dřevěných prvků krovu: 280 + 142 + 280 + 162 ................................864 m2

- ochranný nátěr vaznic, sloupků a krokví proti hnilobě, plísni a dřevokazným houbám

280 + 142 + 280 + 162 ...............................................................864 m2

- odstranění původní tepelné izol. - min. rohože tl. 120 mm: 233+145+233+182..........793 m2

- zesílení krokví příložkami: 2 x 50 /120 mm + prošroubování - M 10:

( včetně ochranného nátěru) 924 + 467 + 924 + 546 ...................................................2861 m´

- tepelně izolační minerální rohože tl. 120 mm: ............................................................793 m2

- dřevěné latě 80/60 mm á 750 mm, včetně ochranného nátěru....................................1498 m´

- dřevěné latě 120/60 mm á 750 mm, včetně ochranného nátěru ..................................810 m´

- hliníková trapézová střešní krytina tl. 0,6 mm: T-45/180:

559,5 + 311,6 + 557 + 227 + 42 ...... ...............1697 m2

- nové podbití - dřevěné desky tl. 32 mm včetně ochranného nátěru: ............................109 m2

- nová pojistná hydroizolace - pro plechové krytiny hladké: ..........................................109 m2

- nová střešní krytina - plechová hladká - hliníkový plech tl. 0,6 mm ............................109 m2

- hřebenáč pro hliníkové trapézové krytiny: ....................................................................60,2 m´

- oplechování atiky - pozink. pl. tl. 0,6 mm, r.š. 500 mm: 26,8+52+28+88...................194,8 m´

- oplechování atiky - pozink. plech tl. 0,6 mm r.š. 330 mm ............................................39 m´

- oplechování střechy u atiky - hliník. plech tl. 0,6 mm r.š. 330 mm

38 + 52 + 56 + 110 ...........................................................256 m´

- oplechování lemování prostupů odvětrání kanalizace: hliníkový plech tl. 0,6 mm:

r.š. 500 mm, dl. 500 mm 5 + 2 + 5 + 6 .....................18 ks

- podokapní žlab půlkruhový - pozink. plech tl. 0,6 mm r.š. 330 mm

(včetně háků, čel, žlabových kotlíků atd.) 70 + 30 + 67 + 23 + 12................................202 m´

- odstranění původního odvětrání kanalizace - plastové větrací potrubí DN 100..............36 m´

- nové odvětrání kanalizace - plastové potrubí DN 100 včetně větracích hlavic ..............36 m´

- oprava upevnění ocelového nosníku antény na střeše .....................................................1 ks

- zpětná montáž hromosvodů ............................................................................................284 m´

vypracoval: ing. Zbořil