| Technický popis výrobků |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výměna oken dvora SPŠ stavební Brno |  |  |  |
| Popis |  | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek(doplní dodavatel) |
| Výplně otvorů | Zdravotní nezávadnost | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Dřevěný rám okna Uf max. 1 W/m2K | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Zasklení Ug max. 1,1 W/m2K, εg max. 0,04 | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Vodotěsnost dle ČSN EN 12208, třída 9A, dvojkřídlé okno | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Průvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 4, dvojkřídlé okno | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Zatížení větrem dle ČSN EN 12210, třída C5/B5, dvojkřídlé okno | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Součinitel prostupu tepla oknem UW max. 1,1 W/m2K | Výpočet pro nejčastěji se opakující okno potvrzený notifikovanou osobou |  |
|  | Vzduchová neprůzvučnost - třída izolace oken dle ČSN 73 05 32, TZI 3 - RW = 35 až 39 dB | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Kotvení oken ČSN EN 746077 | Statický návrh kotvení |  |
|  | Kritické povrchové teploty ČSN EN 730540-2 | Vyobrazení průběhu izotherm ve stavu po provedení prací s vyznačením kritických bodů. |  |