Most 414 - 006

Most před obcí Drnholec

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 414 - 006 (Most před obcí Drnholec)

Okres:	Břeclav

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rušar Jaromír, Ing.

Datum provedení prohlídky:	17.5.2012

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: jasno, slunečno

Teplota vzduchu: 18 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	414	Staničení km: 16,912	Ev. č. mostu:	414 - 006

Název objektu:	Most před obcí Drnholec

Staničení ve směru:	Hrušovany nad Jevišovkou - Drnholec	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | -základy spodní stavby nejsou přístupné, základy spodní stavby (opěr a křídel) jsou pravděpodobně betonové, plošné |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | -původní mostní objekt přestavěn - do klenby byla vsunuta flexibilní konstrukce MultiPlate, u této konstrukce není rozlišována spodní stavba a nosná konstrukce |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | -původní křídla byla částečně ubourána a nahrazena novými, šikmými z kamenného zdiva, horní část zakončena monolitickým betonem |
| 2.3 | Čelní zdi | -původní čelní zdi ubourány a nahrazeny novými z kamenného zdiva -zakončení čelních zídek monolitickým betonem |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | -flexibilní ocelová konstrukce MultiPlate |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | -nejsou |
| 3.3 | Klouby | -nejsou |
| 3.4 | Mostní závěry | -nejsou |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | -vozovka živičná, povrch AB -šířka mezi zvýšenými obrubami 6.90 m, volná šířka 6.90 m |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | -izolace není, ochrana OK PKO |
| 4.3 | Chodníky | -nejsou |
| 4.4 | Římsy | -monolitické železobetonové s lícními prefabrikáty |
| 4.5 | Kolejový svršek | -není |
| 4.6 | Zálivky | -na styku vozovky s obrubou římsy |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | -oboustranně zábradelní svodidlo |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | -nejsou |
| 5.3 | Revizní zařízení | -nejsou |
| 5.4 | Dopravní značení | -svislé dopravní značky nejsou -vodorovné dopravní značení není -tabulky s evidenčním číslem mostu 2x |
| 5.5 | Osvětlení | -není |
| 5.6 | Odvodňovací zařízení | -odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem, odvodňovače nejsou |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | -nejsou |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | -pod mostem zpevnění není, dno koryta toku před a za mostem nezpevněno |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | -přístup pod most po zemním tělese komunikace |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | -základy jsou nepřístupné, bez postřehnutelných geometrických změn, základové pásy nejsou obnaženy či podemlety |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | -zemní silniční těleso bez závad, přírodní, rostoucí tráva |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | -ocelová konstrukce bez závad |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | -beton výplně spár proveden nekvalitně, drolí se -zakončení křídel betonem nevyhovující - dochází k odtrhnutí od kamenného zdiva |
| 2.3 | Čelní zdi | -beton výplně spár proveden nekvalitně, drolí se -zakončení čelních zdí betonem nevyhovující - dochází k odtrhnutí od kamenného zdiva |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | -ocelová konstrukce bez závad |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | -nejsou |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | -vozovka nerovná, vyjeté koleje až 30 mm -krajnice mírně zaneseny s trávou, vpravo krajnice s trhlinami a prasklinami |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | -nejsou |
| 5.3 | Římsy | -římsy bez závad, na výtoku římsa nestejné šířky |
| 5.4 | Kolejový svršek | -není |
| 5.5 | Zálivky | -zanesené krajnice, uchycená tráva |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | -PKO na rubu OK nelze stanovit |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | -nejsou |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Svodidla | -chybí provedení silničního svodidla za koncovými sloupky zábradelního svodidla |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Zábradelní svodidla | -zábradelní svodidlo bez závad |
| 8.3 | Zábradlí | -není |
| 8.4 | Dopravní značení | -svislé dopravní značky nejsou -vodorovné značení není |
| 8.5 | Označení mostu | -tabulky s evidenčním číslem mostu bez závad |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | -nejsou |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | -nejsou |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | -prostor pod mostem zanesen naplaveninami, voda na výtoku stojí |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | -přístup pod most po přilehlém tělese, bez závad |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu je dostačující

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-provádět údržbu přilehlých svahů okolo mostu

3.odstranění nutno do 1 roku

-doplnit silniční svodidlo, zakončení ZSNH dle typového podkladu

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

Opatření projednána s panem Drahomírem Syrovátkou, zástupcem SÚS JmK, oblast Břeclav

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

III - Dobrý	a =	0

Vn =	32 t

Nosná konstrukce

Vr = 	80 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	196 t

III - Dobrý	a =	0

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2018

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení - orientace záznamu |
| --- | --- |
|  | Pohled proti směru staničení |
|  | Pohled na most zprava |
|  | Pohled na most zleva |
|  | Levé křídlo opěry 2 |
|  | Ocelová konstrukce mostního objektu - pohled z návodní strany mostu |
|  | Detail vlnitého plechu OK |
|  | Detail napojení zdiva na vlnitý plech |
|  | Vozovka na mostě |
|  | Krajnice vozovky - praskliny, trhliny |
|  | Římsa mostu vlevo |
|  | Zábradelní svodidlo |