B – SOUHRNNÁ ZPRÁVA

# INVESTOR  	 	Nemocnice Vyškov, příspěvková org.

# Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

# PROJEKTANT     	TOP - ENVI Tech Brno spol. s r.o.

# Zábrdovická 10, 615 00 Brno

DATUM 		03/2014

B.1.  Popis území stavby

a) Objekty jsou v uzavřeném oploceném areálu. Kolem objektů je dostatečný prostor pro navrhované stavební úpravy. Veškeré potřebné energie jsou k dispozici v objektu.

b) S ohledem na typ a charakter stavby nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou

d) Stavba není v záplavovém ani poddolovaném úzení

e) Stavba nemá vliv na okolí, odtokové poměry se nemění

f) Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.

g) Požadavky na zábor ZPF nejsou

h) Staveniště je přístupné po městských komunikacích. Napojení na veškeré sítě zůstává stávající.

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1. Jedná se o stávající čtyřpodlažní budovu interny se třemi nadzemími a jedním podzemním podlažím. V budově jsou ambulance lékařů s potřebným zázemím, lůžková část, v suterénu pak laboratoře.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  stávajícího objektu zůstane zachováno.

B.2.3 Provozní řešení zůstane stávající.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby není  řešena, jedná se o stávající provoz, který není  stavebními úpravami dotčen.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Stavební řešení

Budova A7- východní křídlo se schodišťovým prostorem  byla postavena přibližně v roce 1955, má tři nadzemní podlaží a je se suterénem pod celým půdorysem. Budova je zděná z plných cihel na tl. zdiva 450 mm, soklové zdivo vystupující nad terén (cca 10-20 cm) je z haklíkového kamenného zdiva a vystupuje před líc zdiva o 10 cm.

-Stávající výplně otvorů v obvodovém plášti :

- v budově A7 jsou převážně dřevěná dvojitá okna s různým šířkovým členěním

- na dolních křídle oken jižní fasády (dětské oddělení) jsou ochranné kovové mříže

- okna ve schodišťových prostorách vlastní budovy A7 i schodišťového bloku jsou ze sklobetonu v kombinaci se zdvojenými okny v kovovém rámu

- hlavní vstupní dveře do budovy i okna v bloku schodiště jsou s kovovými rámy, rovněž okna ve východní fasádě a okna i dveře u dvou balkonů u této fasády

- dveře do prostoru schodiště ve východní fasádě jsou dřevěné prosklené s nadsvětlíkem

- okna v suterénu  jsou dřevěná zdvojená a jsou osazena kovovými ochrannými mřížemi

- vnitřní parapetní desky jsou dřevěné s nátěrem šířky cca 16 cm

- venkovní parapety jsou tvořeny pozinkovaným plechem

Střecha je sedlová s dřevěným krovem malého sklonu s krytinou z profilovaného plechu s nátěrem s odvodněním vsazenými okapy s napojením na dešťové čtyřhranné  svody (pozinkovaný plech). Vlastní plocha pod půdou je tvořena půdovkami v násypu.

Na fasádě budovy A7 byla zjištěna rozsáhlá plocha opadané omítky (u schodiště fasády jih, dále opadané omítky části římsy u schodiště (do 10 % plochy) a u balkonových konstrukcí, které je nutno před zateplením opravit po očištění cementovým podstřikem  a jádrovou omítkou.

Skladba zateplení ETICS zejména z hlediska tloušťky tepelného izolantu byla určena tepelně-technickým výpočtem. V rámci výpočtu byl prověřen požadavek ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, část 2 - Požadavky, 2007 na vnitřní povrchovou teplotu, na součinitel prostupu tepla a na bilanci vlhkosti.

Tloušťka izolantu

pro zateplení fasády budovy je 180 mm – minerální vlna

pro zateplení ostění a nadpraží otvorů (i pod oplechování  parapetů) se použije  tl. 30 mm

– minerální vlna

pro zateplení stropu pod půdou se použije tepelná izolace tl. 180 mm - polystyren

s překrytím 2 x přeloženou cementotřískovou deskou  15 mm s prošroubováním

pro zateplení ploché střechy nad  slunáriem a schodišťovým prostorem se strojovnou

výtahů se použije tepelná izolace tl. 240 resp. 280 mm (průměrné tl.) – polystyren

pro zateplení ploché střechy nad  schodišťovým prostorem (východní fasáda) se použije 	tepelná izolace tl. 160 mm – polystyren

Prováděnou stavbou se nemění stávající urbanistická koncepce budovy. Barevné řešení fasády bude řešeno ve spolupráci s investorem při realizaci, okna budou mít rámy bílé.

Rekonstrukce bývalého slunária:

Prostor bývalého slunária nad hlavním schodištěm ve 4.NP bude kompletně zrekonstruován a připraven pro případné další využití.

Stávající konstrukce:

- obvodové zdivo z plných cihel tl. 150 mm s pilířky šířky 300 mm, štítové zdivo tl. 150 mm oddilatováno od štítových zdí sousedních sedlových střech

- teracová dlažba s podkladními vrstvami původní střechy v tl. 500 mm (skladba viz výkresová dokumentace)

- železobetonová stropní konstrukce podporovaná čtveřicí ocelových sloupků DN80, obvodovými stěnami a železobetonovým průvlakem mezi slunáriem a schodištěm

- příhradová ocelová střešní konstrukce (čtyři vazníky) zasklená drátosklem

- kovové výplně otvorů, dřevěné dveře v ocelových zárubních

- kovový střešní světlík nad prostupy v železobetonovém stropě zasklený drátosklem

Veškeré výše popsané konstrukce budou v rámci bouracích prací odstraněny včetně střešního pláště s asfaltovou krytinou nad schodištěm a strojovnou výtahů.

Bouraný železobetonový strop bude podepřen dřevěnou výdřevou a poté odříznut od průvlaku, postupně rozřezán a odstraněn.

Nové konstrukce:

- obvodové zdivo z cihelných tvárnic tl. 300 mm

- nosné vnitřní pilíře 300x600 mm z plných cihel

- železobetonový věnec napojený na stávající průvlak – viz statika

- stropní konstrukce z ocelových válcovaných profilů a vlnitého plechu – viz statika

- nadbetonování atiky u střechy nad schodištěm o 200 mm

- střešní plášť nad slunáriem i sousedním schodištěm a strojovnou výtahů (skladba viz výkresová část), krytina z fólie PVC-P tl. 1,5 mm. Odvodnění střechy vnitřním žlabem přes štítové atiky na sousední sedlové střechy s plechovou krytinou

- v místě vybouraných výplní otvorů pod železobetonovým průvlakem bude vyzděna příčka tl. 150 mm z plných cihel

- osazení 3 ks (2x na půdu a 1x na schodiště) dřevěných dveří s požární odolností 30 minut včetně kovových zárubní

- provedení nové podlahy z ahydridního samonivelačního potěru s tepelnou izolací PPS (skladba viz výkresová část)

- provedení vnitřních i vnějších vápenocementových omítek včetně pačoku vápenným mlékem

- sádrokartonový podhled a obklad ocelového průvlaku z požárně odolných desek GKF tl. 15 mm na kovovém roštu

- nová plastová okna včetně vnitřních i vnějších parapetů

- zateplení fasády minerálními deskami tl. 180 mm jako součást kontaktního zateplovacího systému s probarvenou omítkou

B.2.7 Technická a technologická zařízení nejsou předmětem této PD.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné příloze projektové dokumentace.

B.2.9 Zásady hospodaření s energií

Základní bilance potřeby vody, řešení odpadních vod a elektrické energie zůstávají nezměněny. Zateplením objektu dojde ke změně třídy energetické náročnosti budovy viz zpracovaný PENB.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby – stavebními úpravami nejsou měněny stávající parametry stavby.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – není řešeno.

B.3  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na veškeré potřebné technické sítě: plyn, elektřina, vodovod, kanalizace, telefon. Prováděnou stavbou nebude požadavek navýšení kapacit těchto vedení.

B.4 Dopravní řešení

Jedná se o stávající budovu, která je napojena na stávající dopravní síť místní komunikací. Tato komunikace umožňuje m.j. i příjezd požárních vodidel.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není řešeno.

Prováděnou stavbou se nemění stávající urbanistická koncepce budovy. Barevné řešení fasády bude řešeno ve spolupráci s investorem při realizaci, okna budou mít rámy bílé.

B.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- druhy odpadů

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, dalšími zákony ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady.

Z hlediska vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů se bude jednat především o tyto druhy odpadů:

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plast | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály, neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 17 08 01 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

Odpady vzniklé pří stavbě budou likvidovány takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku

S veškerými odpady vzniklými během provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, dalšími zákony ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady.

Dodavatel je povinen při realizaci stavby provádět opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s obecnými stavebními předpisy a případně požadavku investora.

Pro zajištění bezpečnosti vstupujících osob do objektu je nutno zajistit ochranu vchodů vhodnými prostředky – např. lešení s podlážkami.

Veškeré zpracování suti a odpadů, případně zbytkových materiálů, zajistí  zhotovitel. Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zařazovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. V rámci předání díla doloží a předá protokoly o uložení odpadů, resp. jejich předání na recyklaci.

Pracovníci zhotovitel budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky zajistí zhotovitel stavby.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška 252/2004 (pitná vody). Dodavatel stavby bude dodržovat uvedené zákony a vyhlášky, na základě kterých z něj plynou následující povinnosti:

Zhotovitel, před vlastním nasazením pracovní techniky či technologických zařízení, bude od výrobců stavebních strojů a technologických zařízení vyžadovat a následně investorovi dokladovat údaje o výši hluku, který stroje vydávají, porovná je s hygienickými limity a v případě, že nevyhoví, tak provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB (A) pro denní dobu 7-21 hodin a 45 dB (A) pro noční dobu. V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.).

Při řešení ochrany proti hluku a vibracím ze stavební činnosti bude dodavatel vycházet z těchto požadavků investora:

- maximálně uplatňovat veškerá dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- pro danou činnost nasadit vhodné, k tomu určené stroje, které budou procházet pravidelnou technickou údržbou

- pokud půjde, provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí

- před zahájením prací dodavatel prokáže, že pro jím používaná strojní zařízení a stavební stroje, nepřesáhne hluk ze stavební činnosti, ve vzdálenosti 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty, tyto hodnoty:

- v době 	od 7.00 do 21.00 hod.					Laeq = 65 dB

- v době	od 6.00 do 7.00 hod. a od 21.00 do 22.00 hod.	Laeq = 55 dB

- v době	od 22.00 do 6.00 hod.					Laeq = 45 dB

Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů, budou navržena taková opatření (kryty z ocelových plechů, event. z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí aby uvnitř chráněných objektů hluku ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40 dB ve dne a 30 dB v noci.

Emise a prašnost

Znečištění ovzduší způsobují zejména tyto stavební činnosti: bourací práce, doprava materiálu, práce ve vnějším prostoru, atd. Problematiku řeší zákon č.483/2008, kterým se mění zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Navržené technologie demolic, doprava a zásobování stavby, včetně technických limitů použitých zařízení budou splňovat uvedené zákony, včetně zák.483/2008 Sb. Obecně lze konstatovat, že dodavatel v rámci výstavby bude splňovat následující podmínky:

- Přizpůsobí technologii provádění prací podmínkám na staveništi a umístění okolních staveb. Organizací práce se zamezí nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej odvážet, …)

- Při provádění prací bude prováděno pravidelné kropení a postřik materiálu, který to technologicky umožňuje, eventuálně budou vybudována a zajištěna ochranná technická opatření pro zmenšení prašnosti (protiprašné stěny, zástěny, … atd.).

- Při staveništní a mimostaveništní dopravě používat vhodná vozidla, používat vhodné stavební a konstrukční materiály. Při transportu nákladů použít záchytnou síť z umělého vlákna – ocelový drát. Budou využity pouze ty dopravní prostředky, které produkují ve výfukových plynech méně škodlivin, než limitně stanoví Vyhlášky o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací k zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby nebo na pozemní komunikace. Dodavatel je povinen zajistit technické vstupy od výrobce těchto zařízení a tato zařízení budou použita pouze se souhlasem stavebního dozoru, po předchozím posouzení statického stavu budov, technického stavu komunikace, a se souhlasem vlastníka sousedního objektu, který činnost zasahuje.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení ani zpracování EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva není řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby

Na vhodné volné ploše v areálu bude zřízeno venkovní zařízení staveniště včetně skládky stavebního materiálu.

Po ukončení stavby a likvidaci zařízení staveniště budou provedeny zhotovitelem případné úpravy poškozených ploch – zejména chodníků, případně nové zatravnění poškozených ploch.

Investor určí zhotoviteli místo napojení na dočasný odběr elektřiny a vody, zhotovitel tyto přípojky osadí podružným měřením.

V případě poškození okolí stavby (pohybem vozidel, skládkami, apod.) bude provedena po ukončení stavebních prací úprava povrchů do původního stavu, resp. u zatravněných ploch rekultivace s osetím.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu odstranění stavby dodržovány platné zákony, nařízení a vyhlášky, zvláště pak:

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 215/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při  práci

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 48/82 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/79 Sb. a ve znění vyhlášky č. 394/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/79 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/90 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBP č. 553/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 20/1979 Sb. a ve znění vyhlášky č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/79 Sb., ve znění vyhlášky č. 553/90 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Brno, březen 2014					Vypracoval: Ing. Jaromír Krivulčík