# A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# Stavba

Název stavby	III/4185,4176 Telnice nádraží,

II/418, III/4176 Úprava křižovatky

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Místo stavby		Kraj Jihomoravský

Okres Brno - venkov

Katastrální území	Telnice u Brna, Újezd u Brna

Druh stavby		Rekonstrukce

# Stavebník/objednatel

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

IČ 70932581

Zhotovitel dokumentace

Projektant		VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13,

IČ 46 99 54 48

602 00 Brno,

tel. 543217590, email: viapont@viapont.cz

# B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

VÝZNAM STAVBY

Rekonstrukcí první části silnice III/4185 na ulici K nádraží, propojí již rekonstruováné úseky na ulici k Nádraží mezi úsekem před železniční vlečkou a  „Přestupním terminálem Sokolnice“ – v prostoru před nádražím Českých drah Sokolnice. Rekonstrukcí daného úseku se upraví poslední úsek silnice III/4185 na ulici K nádraží. Délka úseku 122 m. Nesní součástí této dokumentace. Je řešeno samostatnou dokumentací.

Druhá část navazuje na přestupní terminál , který tvoří se silnicí III/4176 tříramennou okružní křižovatku. Tato křižovatka bude sloužit i k otáčení vozidel IDS.

Třetí část je tvořena okružní křižovatkou křižujících se silnic II/418 a III/4176. Všechny tři části vytvoří ucelený dopravní celek v dané lokalitě.

UČELNOST STAVBY

Silnice III/4185 slouží k obsluze obce a je významná z hlediska intergovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Rekonstrukcí části silnice III/4185 bude opraven poslední část silnice. Vybudováním okružních křižovatek, zejména křižovatky silnic II/418 a III/4176 nacházející se na vrcholu stoupání, se výrazně zlepší bezpečnostní situace na dotčených komunikacích. Mezilehlý úsek mezi okružními křižovatkami pak završí rekonstrukci nevyhovujícího úseku komunikace započatou provedením rekonstrukce inženýrských sítí. Komunikace získá konstrukci odpovídající aktuálnímu zatížení a významu. Sjednocením povrchů vozovek přispěje k omezení hluku a prašnosti, chodníky přispějí k zvýšení bezpečnosti pohybu pěších v dané oblasti. Nový systém odvodnění zpevněných ploch do dešťové kanalizace rovněž řeší současný nevyhovující stav na rekonstruovaných komunikacích.

Vztah k dráze: Stavba III/4185,4176 Telnice nádraží se nachází v obvodu dráhy podél železniční trati č. 300 v prostoru železniční stanice Sokolnice – Telnice. (km 15.200-15.600) Část 1 protíná v km 0.054 železniční jednokolejnou vlečku. Nejbližší kolmá vzdálenost k ose nejbližší koleje ČD je 22.8m.

PŘEHLED OBJEKTŮ A BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ

SO 102  Přestavba křižovatky silnic III/4185 A III/4176		SÚS JMK

SO 103  Přestavba křižovatky silnic III/418 A III/4176		SÚS JMK

SO 105  Chodníky III/4185 A III/4176				obec Újezd u Brna

SO 191  Dopravní značení přechodné				zhotovitel stavby

SO 192  Dopravní značení konečné					SÚS JMK

SO 301  Odvodnění silnice						SÚS JMK

SO 310  Přeložka vodovodu						VAS

SO 411  Přeložka  VN						E-ON

SO 421  Přeložka  NN						E-ON

SO 431  Veřejné osvětlení						obec Újezd u Brna

SO 441  Přeložka telekomunikačních kabelů O2			O2

SO 451  Přeložka  telekomunikačních kabelů ČD			ČD

SO 461  Přeložka trasy kabelové televize				obec Újezd u Brna

SO 501  Přeložky plynovodu						JMP

SO 711 Oplocení							majitelé pozemků

UMÍSTĚNÍ STAVBY BUDE NA PARCELÁCH

viz příloha    F1.2	Seznam dotčených parcel část 2 a 3

ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní příčný sklon je 2.5%. Základní šířka jízdního pruhu je 3.0, vodícího proužku 0.25. Celková šířka zpevnění 6.5m. Šířka zpevnění okružních křižovatek je 7.0m

Část 2 se skládá z okružní křižovatky s vnějším poloměrem 15.0m a tří paprsků

1 paprsek je délky 160.0 m

2 paprsek je délky 45.0 m

3 paprsek je délky 60.0 m

Část 3 se skládá z okružní křižovatky s vnějším poloměrem 15.0 m a čtyř paprsků

1 paprsek je délky 53.3 m

2 paprsek je délky 40.0 m

3 paprsek je délky 76.7 m

4 paprsek je délky 40.0 m

Při návrhu silnice je nutné počítat s blízkostí přestupního terminálu a zvýšeným pohybem chodců a autobusů.

V Brně červenec 2012						Ing. Petr Michálek

# C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### POPIS STAVBY

Stavba se nachází v zastavěné části obce Telnice na ulicích K nádraží a Nádraží. Část stavby je v obci Újezd u Brna.  Stavba se nachází na silnicích II/418, III/4176 a III/4185.

Druhá část vytváří tříramennou okružní křižovatku mezi silnicemi III/4176 a III/4185. Celá křižovatka zasahuje do ochranného pásmu dráhy nejbližší vzdálenost stavby od osy koleje je 22.8m.(železniční trat Brno – Přerov). Obytná zástavba se nachází jen po pravé straně směrem k třetí části, zadruhé straně se nachází průmyslový komplex.

Třetí část je tvořena čtyřramennou okružní křižovatku silnic II/418 a III/4176. V prostoru pod silnicí II/418 ( jižní strana) se nachází výrobní podniky a opačné straně jsou zemědělsky využívané pozemky.

Stavba silnice se nachází na pozemcích určeným k těmto účelum. Rozsah stavby odpovídá dnešnímu stavu. Odstavné. Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkci lesa, zemědělského půdního fondu.

Stavba si nevyžádá zvláštní architektonické ani výtvarné řešení.

##### TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Popis jednotlivých stavebních objektů na úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí

# SO 102 Přestavba křižovatky silnic III/4185 A III/4176

Objekt řeší okružní křižovatku silnic III/4176 a III/4185 a navazujících úseku. Okružní křižovatka má tři paprsky. Paprsek číslo 1 navazuje na třetí část s okružní křižovatkou silnic II/418 a III/4176. Délky jednotlivých paprsků:

1 paprsek je délky 160.0 m

2 paprsek je délky 45.0 m

3 paprsek je délky 60.0 m

Okružní křižovatka má venkovní průměr 15.0 m a šířka pojížděné vozovky je 7.0 m. Povrch vozovky je jednotný z důvodu využívání celé šířky při průjezdu autobusů.

Podél okružní křižovatky a jejich paprsků jsou navrženy chodníky se základní šířkou 1.5 m. Chodníky jsou v místech předpokládaných pohybů chodců. Na paprskách č. 1 a 3 jsou navržené přechody s ochrannými ostrůvky s minimální šířkou v místě přechodu 2.0m.

Nově navržené komunikace budou mít v celém rozsahu novou konstrukci vozovky navrženou dle diagnostiky vozovky.

Směrové vedení

Navázaní paprsků se odvíjí od polohy okružní křižovatky, která má poloměr 15.0m. paprsek č.1 začíná ve středu okružní křižovatky.  Poloměrem 80.0 m se napojuje na stávající osu ulice. Na navázaní na část 3 se trasa dostává do poloměru 500.0 m. Zbývající část trasy je v přímé. Paprsek č.2 vychází ze středu křižovatky a navazuje na již rekonstruovaný úsek před nádražím, který je v oblouku o poloměru 70.0 m. Paprsek č. 3 také začíná ve středu okružní křižovatky a navazující přímá s osou ulice svírá oblouk o poloměru 50.0 m.

Výškové řešení se odvíjí od návrhu okružní křižovatky. Paprsky navazují na příčný sklon křižovatky a na stávající stav na konci paprsků. Podélný sklon okružní křižovatky je 2.0 %. maximální sklon paprsků je 4.0 % a minimální sklon 0.85 %.

Šířkové uspořádání

Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní příčný sklon je 2.5%.

Návrhová rychlost komunikace je uvažována Vn = 50km/h.

Jízdní pruhy					2 x 	3,00 m

Vodící proužky				2 x 	0,25 m

#### Bezpečnostní odstup 				2 x 	0,50 m

Volná šířka komunikace				7,50 m

Celá úprava je lemována  silničními obrubníky se základní výškou 12cm (ABO 1000/250/150). V místech vjezdů je použit nájezdový obrubník( ABO 1000/150/150). Mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se použije přechodový obrubník pravý a levý.

###### Vjezdy

Jsou zachovány všechny stávající sjezdy a vstupy na pozemky. Šířky jednotlivých vjezdů jsou dány stávajícím stavem. Vjezdy jsou ohraničeny chodníkovým obrubníkem (ABO 1000/250/100). Vjezdy se nacházení na paprsku č. 1 a 3.

Vjezdy do průmyslových areálu budou mít stejnou konstrukci jako konstrukce vozovky.

###### Zpevněné plochy

Konstrukce vozovky celková, průmyslové vjezdy

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu		ACO11+		40 mm

Postřik spojovací z emulze			PS E 		min. 0.2kg/m2

Asfaltový beton pro ložné vrstvy		ACL16+		70 mm

Postřik spojovací z emulze			PS E		min. 0.4-0.6kg/m2

Postřik infiltrační 				PI E		min. 1.0kg/m2

Cementová stabilizace 0-32			SC C8/10		130mm

###### Štěrkodrt					ŠDA		    min. 200mm

Konstrukce vozovky celkem 					    min. 440mm

Vjezdy (soukromé)

Betonová zámková dlažba			DL			  80 mm

Drcené kamenivo  4/8						  40 mm

Cementová stabilizace 0-32			SC C8/10		130 mm

štěrkodrť					ŠD			200 mm

celková tloušťka vozovky					min.	450 mm

Odvodnění silnice III/4185 a III/4176 je podélným a příčným sklonem do stávajících nebo nově navržených uličních vpustí, které jsou součástí objektu SO 301 Odvodnění silnice.

SO 103  Přestavba křižovatky silnic III/418 A III/4176

V místě dnešní průsečné křižovatky silnic II/418 a III/4176 je navržená okružní křižovatka se čtyřmi paprsky s  vnějším poloměrem 15.0m. Rozsah paprsků křižovatky je dán napojením na stávající komunikace. Paprsek č. 1 navazuje na předcházející část č. 2.

Délky jednotlivých paprsků:

1 paprsek je délky 53.3 m

2 paprsek je délky 40.0 m

3 paprsek je délky 76.7 m

4 paprsek je délky 40.0 m

Okružní křižovatka má venkovní průměr 15.0 m a šířka pojížděné vozovky je 7.0 m. Podél paprsku č.1 na pravé straně je navrženy chodníky se základní šířkou 1.5 m. Chodník je navržen v místě předpokládaného pohybu chodců do výrobního areálu. Nově navržené komunikace budou mít v celém rozsahu novou konstrukci vozovky dle diagnostiky vozovky.

Okružní křižovatka zasáhne do stávajícího oplocení v rozsahu dle situace.

Směrové vedení

Navázání paprsků se odvíjí od polohy okružní křižovatky, která má poloměr 15.0m. Paprsky okružní křižovatky navazují přímými částmi na navazující komunikace.

Výškové řešení se odvíjí od návrhu okružní křižovatky. Paprsky navazují na příčný sklon křižovatky a na stávající stav na konci paprsků. Podélný sklon okružní křižovatky je 2.0 %. maximální sklon paprsků je 4.0 % a minimální sklon 1.57 %.

Šířkové uspořádání

Základní návrhová kategorie  vozovky je MO 7.5/50. Základní příčný sklon je 2.5%.

Návrhová rychlost komunikace je uvažována Vn = 50km/h.

Jízdní pruhy					2 x 	3,00 m

Vodící proužky				2 x 	0,25 m

#### Bezpečnostní odstup 				2 x 	0,50 m

Volná šířka komunikace				7,50 m

Jen paprsek č. 1 je lemován  silničním obrubníkem se základní výškou 12cm (ABO 1000/250/150). V místech vjezdů je použit nájezdový obrubník( ABO 1000/150/150). Mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se použije přechodový obrubník pravý a levý.

###### Vjezdy

V části 3 je jen jeden vjezd do výrobního areálu, který má stejnou konstrukci jako navržená vozovka. Šířka vjezdu odpovídá stávajícímu stavu (cca 7.0m).

###### Zpevněné plochy

Konstrukce vozovky celková

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu		ACO11+		40 mm

Postřik spojovací z emulze			PS E 		min. 0.2kg/m2

Asfaltový beton pro ložné vrstvy		ACL16+		70 mm

Postřik spojovací z emulze			PS E		min. 0.4-0.6kg/m2

Postřik infiltrační 				PI E		min. 1.0kg/m2

Cementová stabilizace 0-32			SC C8/10		130mm

###### Štěrkodrt					ŠDA		    min. 200mm

Konstrukce vozovky celkem 					    min. 440mm

Odvodnění silnice II/418 a III/4176 je podélným a příčným sklonem částečně do vpustí a kanalizace (paprsek č. 1) a do otevřených příkopů, které navazují na stávající systém odvodnění.

# SO 104 Chodníky III/4185 Telnice

Chodník bude jen podél levé strany silnice, podél zástavby. Základní šířka chodníku je 1.5m. Poloha chodníku je ve stávající poloze. Jeho úprava je vyvolána výškovou úpravou silnice a přeložkami inženýrských sítí. Na začátku úseku km 0.025 až po železniční přejezd bezprostředně navazuje na silniční obrubník silnice III/4185. Od železničního přejezdu se odkloní od silnice a vede kolem oplocení zástavby. Mezi silnicí a chodníkem je zelený pás šířky cca 2.0m. Chodníky lemují obrubníky s výškou 0.06m (ABO 1000/250/100), aby tvořil přirozenou vodící linii.

Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba			DL			  60 mm

Drcené kamenivo  4/8						  40 mm

štěrkodrť					ŠD			150 mm

celková tloušťka chodníku					min	250 mm

SO 105  Chodníky III/4185 A III/4176

Chodníky podél silnic jsou navržené v místech předpokládaných pohybů chodců. Aby se trasy chodců zbytečně neprodlužovaly z důvodu návrhu okružní křižovatky a byly přístupné po obecních pozemcích i osobám se stíženou pohyblivostí i na vozíku.

Základní šířka chodníku je 1.5m. Celá úprava je lemována  silničními obrubníky se základní  výškou 12cm (ABO 1000/250/150). Druhá strana chodníku je lemována chodníkovým obrubníkem ABO 1000/250/100. Obrubník je vyvýšen od úrovně chodníku min.o 60mm, aby tvořil přirozenou vodící linii.

Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba			DL			  60 mm

Drcené kamenivo  4/8						  40 mm

štěrkodrť					ŠD			150 mm

celková tloušťka chodníku					min	250 mm

# SO 191 Dopravní značení přechodné

Dopravní značení přechodné / po dobu výstavby

- realizace bude prováděna za  plné uzavírky. Vjezd bude povolen jen dopravní obsluze.

- doprava bude při výstavbě vozovky usměrňována a vedena po objízdných trasách

- dopravním značením bude prováděno směrové vedení dopravy, omezování některých druhů, / návrh řešení bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace, stanovení přechodné úpravy bude zajišťováno v návaznosti na realizaci stavebních prací/

Dopravní značení přechodné / po dobu výstavby

Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd pro IDS a dopravní obsluhu území.

- realizace bude prováděna za částečné uzavírky. Vjezd bude povolen jen dopravní obsluze a IDS. Dopravní značení bude provedeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikací TP 66.

Bude navržena objízdná trasa po silnici II/380 přes Telnice do Žatčan a po silnici II/416 do Újezdu do Brna. Silnice III/4176 do obce Prace a památník Mohyla míru bude uzavřena a zaslepena z obce Prace. Obec práce bude přístupná ze směru Od Brna po silnici III/4183, obec Kobylnice a silnici II/471. Ze směru od Slavkova U Brna bude obec Práce přístupná po silnících II/416 a II/417, které vedou přes Křenovice.

# SO 192 Dopravní značení konečné

Dopravní značení konečné / po ukončení výstavby

- dopravním značením konečným bude stanoveno na základě dané situaci

- návrh dopravního značení je součástí výkresové dokumentace / bude projednán s Policií ČR, stanovení bude zajištěno v dostatečném předstihu před uvedením do provozu

# SO 301 Odvodnění silnice

Vozovky a ostatní zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným sklonem k nově navrženým uličním vpustem nebo ke stávajícím na konci úseku, které jsou odvedeny do dešťové kanalizace..

V části 2 a 3 je nutné prodloužení dešťové kanalizace v délce 190.0 m do které je svedena voda z uličních vpustí UV4 – UV14.V části 3 jsou vody odváděny do podélných otevřených příkopů.

Uliční vpusti budou provedeny podle standartů správce, mříž z konglomerovaného plastu, přípojka bude kameninová DN 200.

Majetkovému správci bude patřit vlastní UV bez zápachové uzávěrky a přípojkou.

# SO 310 Přeložka vodovodu

Jsou navržené přeložky na paprsku č. 1 tříramenné okružní křižovatky v km 0.020 – kolmý přechod přes komunikaci v místě přechodu a stranovou přeložku v km 0.100 – 0.140 vpravo.

# SO 411  Přeložka  VN

# V části 3 zasahuje stávající sloup VN do dna příkopu, který se posunul do nové polohy z důvodu rozšíření komunikace před okružní křižovatkou. Je navržena přeložka sloupu dle situace.

# SO 421  Přeložka  NN

# V části 2 je z důvodu vybudování okružní křižovatky nutná změna polohy jednoho sloupu NN.

# SO 431  Veřejné osvětlení

# Výstavbou okružní křižovatky je nutné doplnit veřejné osvětlení v části 2. Je navržené prodloužení veřejného osvětlení až do části 3 k vjezdu do výrobního areálu vpravo.

# SO 441  Přeložka telekomunikačních kabelů O2

# Z důvodu rozšíření komunikací je nutná překládka kabelů do nových tras. Navržené trasy budou 	převážně v chodnících. Překládka kabelu je v části 2 v oblasti okružní křižovatky a na paprsku č. 1 v km 0.105 – 0.165.

# SO 451 Přeložka telekomunikačních kabelů ČD

Podél drážních pozemků sousedící se stavebními úpravami je nutno z důvodu rozšíření zpevněných vrstev přeložit drážní kabel. Nová poloha kabelů je plánovaná do prostoru chodníku.

# SO 461  Přeložka trasy kabelové televize

Přeložky jsou vedeny ve stejných trasách jako přeložky kabelů O2.

# SO 501  Přeložky plynovodu

V části 2 v oblasti okružní křižovatky jsou navržené přeložky plynovodu. Trasy přeložek jsou vedeny mimo zpevněné plochy v zelených pásech nebo pod chodníky dle situace.

# SO 711 Oplocení

V části 3  mezi paprskama 1-2 a paprskama 1-4 je nutná přeložka stávajícího oplocení z důvodu rozšíření vozovky a zlepšení rozhledových poměrů. Oplocení mezi paprskama 1-4 je z vlnitého plechu a paprskama 1-2 z drátěného pletiva. Oplocení bude narazeno stejným typem oplocení. Rozsah oplocení byl minimalizován a délky jsou 45m pro papr. 1-4 a 55m mezi papr. 1-2.

##### STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY

##### PODKLADY A PRŮZKUMY

- Investiční záměr - III/4185, 4176 Telnice nádraží  ( Vypracoval APC Silnice s.r.o. 30.11.2009 )

- Mapové a další geodetické podklady (zaměření, umístění inženýrských sítí apod.)

- Hluková studie, Hluk z dopravy po komunikaci III/4185, 4176 Sokolnice (ENVING s.r.o. únor 2012)

- Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraných úsecích silnic

III/4176 a III/4185, Telnice nádraží  (IMOS Brno, a.s. duben 2012)

##### PODMÍNKY PRO PŘÍPRAVU STAVBY

Stavba se nachází na pozemcích určených na stavbu silnice a nedotýkáme se pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkci lesa.

Stavba se nachází v ochranné pásmu dráhy.

Přístupna staveniště bude po stávajíc silniční sítě. Silnice III/4184 a III/4176.

Před výstavbou části 1 Silnice III/4185 je nutné provést přeložky SO 310 Přeložka vodovodu a SO 451 Přeložka telekomunikačních kabelů ČD.

V prostoru odstavného stání a krajnic je nutné odstranit stromy a náletovou zleň.

Před stavbou části 2 a 3 je nutné provést veškeré přeložky, které souvisí s výstavbou komunikací.

Nakládání s odpady:

a) bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadů bude odpovídat platným předpisům

c) nepředpokládá se žádná činnost s nebezpečnými odpady, manipulace s ropnými látkami v průběhu stavby bude důkladně sledována a kontrolována.

##### ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

Nejsou navrženy žádné zvláštní opatření požární ochrany. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, při jejíž realizaci i při následném užívání v provozu budou dodrženy současné podmínky. Z hlediska požární ochrany není pro tuto stavbu  požadováno žádné zvláštní opatření.

Stavba je součástí silniční sítě a je přístupná.

##### ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

BOZP bude řešeno v samostatné dokumentaci – bude přílohou následujícího stupně projektové dokumentaci / DSP

NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

V souladu s požadavky NIPI o.s. / Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky / bude během výstavby zajištěn bezbariérový přístup do objektů, které užívají nebo navštěvují osoby s omezeným pohybem nebo orientací – na přístupové cestě nesmí být stupeň vyšší než 20 mm, výkopy a přemostění výkopů musí umožnit přejezd osobě na vozíku (šířka 900 mm), přemostění musí být zajištěno zábradlím se zarážkou – vodící tyč ve výši 250 mm, dále musí být zajištěna orientace pro zrakově postižené – vodící linie narušené stavbou musí být nahrazeny nebo doplněny. Při realizaci musí být respektovány požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění (včetně příloh).

Signální pásy jsou navržené v prostorech u přechodů – navádí chodce na přirozenou vodící linii. Jsou široké 0.8 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí.

Varovné pásy jsou použity mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku. Jsou široké 0.4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter odlišující se od okolí. Varovný pás musí být všude kde snížený obrubník má výšku menší než 80mm.

POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU ZVLAŠTNÍCH ZÁJMŮ

Rekonstruováním navrhovaného úseku silnice s novým jednotným povrchem se zvýší bezpečnost a pozitivně se ovlivní i hlukové parametry v dané oblasti. Provedením nových povrchu se sníží i prašnost.

NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI UČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ze známých podkladů a prohlídkou místa stavby nejsou známy vlivy vnějšího prostředí, které negativně ovlivní stavbu. Zejména se jedná o povodňové uzemí, sesuvy půdy, poddolování, seizmicitu)

##### CIVILNÍ OCHRANA

Z hlediska  civilní ochrany se jedná o stavbu, při jejíž realizaci i při následném užívání v provozu budou dodrženy současné podmínky.

STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY

Zásady uvažovaného průběhu výstavby a její organizace:

Požadavky na provádění stavby

Z hlediska situování jednotlivých inženýrských sítí a jejich postupné realizace je nutné dodržení následujícího postupu prací:

- přeložení inženýrských sítí

- přepojení  sdělovacích kabelů

- odstranění starých kabelových vedení

- odstranění stávajících vozovkových vrstev

- výstavba konstrukce vozovek a chodníků a odstavného stání

- úprava nezpevněných ploch, osetí travou

- dokončovací práce, osazení dopravního značení

PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení do vlastnictví nebo správy.

SO 102  Přestavba křižovatky silnic III/4185 A III/4176		SÚS JMK

SO 103  Přestavba křižovatky silnic III/418 A III/4176		SÚS JMK

SO 105  Chodníky III/4185 A III/4176				obec Újezd u Brna

SO 191  Dopravní značení přechodné				zhotovitel stavby

SO 192  Dopravní značení konečné					SÚS JMK

SO 301  Odvodnění silnice						SÚS JMK

SO 310  Přeložka vodovodu						VAS

SO 411  Přeložka  VN						E-ON

SO 421  Přeložka  NN						E-ON

SO 431  Veřejné osvětlení						obec Újezd u Brna

SO 441  Přeložka telekomunikačních kabelů O2			O2

SO 451  Přeložka  telekomunikačních kabelů ČD			ČD

SO 461  Přeložka trasy kabelové televize				obec Újezd u Brna

SO 501  Přeložky plynovodu						JMP

SO 711 Oplocení							majitelé pozemků

V Brně červenec 2012						Ing. Petr Michálek