Technické parametry dodávky – štěpkovač oblast Sever a oblast Jih:

- továrně nový

- zpracování dřevní hmoty o průměru min. 160 mm

- pohon zajištěn vlastním vznětovým motorem o výkonu min. 18 kW

- vybaven počítadlem motohodin

- možnost otočení pracovní části (štěpkovače na podvozku) o 360° s možností zajištění v pracovní poloze

- štěpkovač vybaven dvojicí podávacích válců

- podávací otvor o rozměrech min.  výška 160 mm, šířka 200 mm

- vybavení systémem proti přetížení – automatické zastavení podávacích válců v případě přetížení motoru

- podávací stůl stěpkovače vybaven bezpečnostním rámem (ochrana proti vtažení obsluhy)

- vyhazovací komín – možnost otočení o min. 180°

- vyhazovací komín – min. výška výstupního otvoru 2 400 mm

- vyhazovací komín – možnost jeho částečného sklopení , max. výška při přepravě do 2 000 mm

- jednonápravový brzděný podvozek do 80 km/h

- celková hmotnost do 850 kg

- podvozek vybaven nájezdovou brzdou

- podvozek vybaven ruční parkovací brzdou

- podvozek vybaven výškově stavitelným opěrným kolečkem

- podvozek vybaven min. 1 ks zakládacího klínu

- štěpkovač  vybaven min. 1 ks – podpěry proti převrácení (v případě, že není připojen k vozidlu)

- možnost připojení k vozidlu  pomocí oka ( prům. 40 mm ) nebo pomocí koule ( ISO 50 ) – součástí dodávky obě možnosti

- součástí dodávky redukce el. zásuvky ( ze 7 na 13 polů)

- barevné provedení RAL 2011

- napětí 12 V – součástí dodávky bude sada žárovek pro 24 V

- stroj schválen k provozu na pozemních komunikacích a vybaven veškerým příslušenstvím k provozu na pozemních komunikacích